MCU FERTI

Gebruiker handleiding

[ MCU+ 	: 0093131 ]

[ Planet	: 0092131 ]

[ START	: 0091131 ]

Uw commercieel aanspreekpunt in Nederland is:

Boogert

Postbus 30  2676 ZG  MAASDIJK

Tel 0174 - 523666  Fax 0174 - 523223

Uw technisch aanspreekpunt in Nederland is:

Geurkink

###### Meeneweg 8a

###### 7021 HN  ZELHEM

###### Tel 0314 – 624511  Fax 0314 - 624511

Deze handleiding is eigendom van Agriware en mag niet gekopieerd of gedistribueerd worden op welke wijze dan ook  zonder schriftelijke toestemming.

Deze handleiding bevat  informatie die betrekking heeft op producten gefabriceerd door Agriware.

De manier waarmee deze informatie word gebruikt of geïnterpreteerd door derden bij  installatie  onderhoudt service reparatie of bediening van alle producten, is niet voor verantwoording van Agriware.

Hoewel deze handleiding met de grootste zorg is samengesteld, kan Agriware niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die hierin voorkomen.

Aan deze handleiding kan geen enkele vorm van overeenstemming of contract worden ontleent met Agriware.

Terugkoppeling suggesties en verbeteringen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding van gebruikers en nstallateurs stellen wij zeer op prijs en worden door ons  met grote zorg behartigd.

Inhoud opgave

Inhoud opgave	i

Lijst met hoofdstukken	ii

1	Display – Keyboard En Hoofdmenu	1–1

2	Systeem parameters	2–1

3	Groepen	3–1

4	Uitlezingen	4–1

5	Alarmen	5–1

6	Handbediend	6–1

7	Installatie parameters	7–1

8	Drain	8–1

Lijst met hoofdstukken

1	Display – Keyboard En Hoofdmenu	1–1

1.1	Display en- Keyboard	1–1

1.2	Display aanduiding bij inschakelen	1–2

1.3	Displaysoftware configuratie	1–2

1.4	Display hoofdmenu	1–3

2	Systeem parameters	2–1

2.1	Algemene systeem configuratie	2–1

2.2	Systeem opties	2–1

Unit nummer (1  4)	2–2

MCU Ferti naam (0  10 karakters)	2–2

PIA Alarm(JA / NEE)	2–2

Tijdstarts bewaren (0  120 minuten)	2–2

2.3	Systeem datum en tijd	2–4

Breedtegraad (-90.0°  +90.0°)	2–4

Lengtegraad (-180.0°  +180.0°)	2–4

2.4	Systeem toegang codes	2–5

Toegang “x” code (0  99999)	2–6

Referentie. niveau (1  Huidig niveau)	2–6

Wachttijd (min) (0  60)	2–6

3	Groepen	3–1

3.1	Introductie	3–1

3.2	Ec / pH instellingen	3–2

Ec streefwaarde (0.0  10.0 mS/cm)	3–2

Ec streefwaarde voorregeling (0.0  Ec streefwaarde mS/cm)	3–2

pH streefwaarde (1.0  9.0 pH)	3–2

Meststof percentage ( 0  100% )	3–3

Ec tolerantie ( 0.0  10.0 mS/cm )	3–4

Max. Ec tolerantie ( 0.0  10.0 mS/cm )	3–4

Ec monitor differentie ( 0.0  10.0 mS/cm )	3–4

Ec alarm vertragingtijd ( 0  600 sec )	3–4

pH tolerantie ( 0.0  8.0 pH )	3–5

Max. pH tolerantie ( 0.0  8.0 pH )	3–5

pH monitor differentie ( 0.0  8.0 pH )	3–5

pH alarm vertragingtijd ( 0  600 sec )	3–5

Maximum straling invloed : (Stralinginvloed min.   1000 W/m2 ).	3–6

Minimum straling invloed : ( 0 W/m2  Straling invloed maximum)	3–6

Max. invloed op de Ec ( 0.0  10.0 mS/cm )	3–6

Ec voorregeling compensatie ( JA / NEE )	3–6

Invloed Ec inlaat ( JA / NEE )  (Invloed op de Ec voorregeling is een optie)	3–7

3.3	Kraan instellingen	3–8

Basis tijd ( 00:00:00  07:59:59 )	3–8

Voorspoel tijd ( 0  1800 sec )	3–9

Max. voormeng tijd ( 0  600 sec )	3–9

Leegmaak tijd ( 0  180 sec )	3–9

Vultijd ( 0  180 sec )	3–9

Sensor spoeltijd ( 0  180 sec )	3–9

Naspoel tijd ( 0  1800 sec )	3–9

Basis volume ( 0  30000 l )	3–10

Voorspoel volume ( 0  10000 l )	3–10

Max. voormeng tijd ( 0  600 sec )	3–10

Leegmaak volume ( 0  1000 l )	3–10

Vultijd ( 0  180 sec )	3–11

Sensor spoel tijd ( 0  180 sec )	3–11

Naspoel volume ( 0  1000 l )	3–11

Kraan ( 0  Nummers van de kranen in de groep )	3–11

% ( 0  900 % )	3–11

l/h/Dr ( 0.0  999.0 l/h)	3–12

No. Dr ( 0  120000 )	3–12

m2 ( 0  30000 m2)	3–12

Un ( 1  Nummer van de unit in de installatie )	3–12

Drn ( 0  Nummer van de drain groep in de installatie )	3–12

Drn Dr ( 0  120000 )	3–12

3.4	Algemene kraan instellingen	3–13

Kraan controle op ( TIJD / VOLUME )	3–13

Aantal kranen tegelijk ( 1  4 )	3–13

Wachttijd tussen de kranen ( 0  300 sec )	3–13

Flow alarm vertragingtijd ( 0  180 sec )	3–13

Flow tolerantie ( 0  100 % )	3–13

Flow alarm ( JA  NEE )	3–14

Minimum flow ( 0  30000 l/h )	3–14

Ingang nummer drain tank leeg  ( 0  ingang nummer )	3–14

Min. schoonwater tijd ( 0  1900s )	3–14

3.5	Instellen automatische starts	3–16

Tijd (00h00  23h59)	3–16

Pauzetijd cyclische start(5  1440 min)	3–17

Begin cyclische start (00h00  23h59)	3–17

Einde cyclische start (00h00  23h59)	3–17

Pauzetijd contactstart ( 0  1440 min )	3–18

Contact nummer ( 1  4 )	3–18

Begin contact start ( 00h00  23h59 )	3–18

Einde contact start ( 00h00  23h59 )	3–18

Startdrempel ( 0  100 % )	3–19

Contact nummer (1  Nr. externe contacten mits voorzien in het programma)	3–19

Startdrempel ( 0  100 % )	3–19

3.6	Overige start mogelijkheden	3–20

Pauzetijd stralingstart ( 0  1440 min )	3–20

Min. Stralingniveau ( 0  999 W/m2 )	3–21

Stralingsom startniveau ( 0  9999 Wh/m2 )	3–21

Begin stralingstart ( 00h00  23h59 )	3–21

Einde stralingstart ( 00h00  23h59 )	3–21

Overdracht middernacht ( JA / NEE )	3–21

Cumulatieve startgrens ( 1  3 )	3–21

3.7	Programmeren algemene instellingen	3–23

Wachttijd (WT)	3–25

Voorspoelen (VSP)	3–25

Voormengen (VM)	3–25

Regeling (REG)	3–25

Legen (LG)	3–25

Vullen (VUL)	3–25

Naspoelen (NSP)	3–25

Week kalender :	3–26

Dag intervallen ( 1  9 dagen )	3–26

Groep naam ( 0  10 karakters )	3–27

Start interval ( 0  99 min )	3–27

Pauze bij Ec/pH alarm ( JA / NEE )	3–27

Beregening prioriteit ( JA / NEE )	3–27

Type contact (DROOG / 0-100% / EXTERN )	3–28

Contact omgedraaid (invers) ( JA / NEE )	3–28

Contact werking ( VLUCHTIG / VAST )	3–28

Pump start wachttijd ( 0  5 sec )	3–28

4	Uitlezingen	4–1

4.1	Huidige status	4–1

4.2	Externe contacten	4–2

Periodieke uitdraai ( 0  240 min. )	4–2

Data log intervaltijd ( 0  240 min )	4–2

Uitlezen omgedraaide contacten (Invers) ( JA / NEE )	4–2

4.3	Unit uitlezing	4–3

4.4	Uitlezing straling	4–4

Inst (W/m2) - zonlicht	4–4

Tot (Wh/m2) - totaal zonlicht	4–4

Temperatuur (°C) – huidig gemeten temperatuur	4–4

4.5	Uitlezen verwachte starts	4–5

Status (huidige status)	4–5

Type (verwachte start)	4–5

Starttijd (verwachte starttijd)	4–5

4.6	Cumulatief meststof verbruik (optioneel)	4–6

Volume (meststof)	4–6

Totaal Un (totaal verbruik meststoffen volume unit)	4–6

Totaal Grp (totaal meststoffen verbruik groep)	4–6

4.7	Uitlezen starts en gemiddelde waarden van de groepen	4–8

5	Alarmen	5–1

5.1	Alarm display	5–1

5.2	Alarm mededeling	5–3

6	Handbediend	6–1

6.1	Handbediend starten	6–1

6.2	Programmeren van tijdstarts op datum	6–2

7	Installatie parameters	7–1

7.1	Systeem / Installatie menu	7–1

7.2	Ingang / uitgang test displays	7–2

7.3	Configuratie groepen	7–4

Kp Ec ( 0.0  10.0 )	7–6

KpR Ec ( 0.0  10.0 )	7–6

Ki Ec ( 0.0  1.0 )	7–6

Kd Ec ( 0.0  10.0 )	7–6

Kp Ecp ( 0.0  10.0 )	7–6

Kd Ecp ( 0.0  10.0 )	7–7

Kp pH ( 0.0  10.0 )	7–7

KpR pH ( 0.0  10.0 )	7–7

Ki pH ( 0.0  1.0 )	7–7

Kd pH ( 0.0  10.0 )	7–7

Ec/pH vertragingtijd ( 0  30 sec )	7–8

Ec pH houdt tijd ( 0  30 sec )	7–8

7.4	Groep regelparameters	7–9

Unit ( 1  Nr. aantal units )	7–9

Max. injectietijd Ec/pH ( 0  500 x10ms )	7–9

Basis injectietijd Ec/pH ( 0  500 x10ms )	7–9

7.5	Unit configuratie	7–10

Type flow meter ( FLMTR  VLMTR )	7–10

Factor ( 0  200000 )	7–10

Aantal pulsen ( 1  256 )	7–11

Volume per puls ( 0.0  1000.0 l )	7–11

Meststof	7–11

Type flow meter ( FLMTR  VLMTR )	7–11

Factor ( 0  200000 )	7–11

Aantal pulsen ( 1  256 )	7–11

Liter / puls ( 0.0  100.0 l )	7–12

Ingang xxx ( JA  NEE )	7–12

pH regeling ( ZUUR / LOOG )	7–13

Min. stoptijd ( 0  300 sec )	7–13

Kranen per groep ( 16  tot max. 64 kranen per groep geldt voor alle groepen).	7–13

Automatisch restart ( JA/NEE )	7–13

Spanninguitval alarm ( JA/NEE )	7–13

Pompalarm alarm vertragingtijd ( 0  120 sec)	7–14

Spanning alarm vertragingtijd ( 0  120 sec)	7–14

D/F/T alarm vertragingtijd ( 0  120 sec)	7–14

Tankleeg alarm vertragingtijd ( 0  120 sec)	7–14

Ec voorregeling looptijdklep ( 0  400 sec)	7–14

8	Drain	8–1

8.1	Vereenvoudigd  diagram	8–1

8.2	Configuratie	8–1

Type ( FLMTR / VLMTR )	8–2

Factor ( 0  200000 )	8–2

Pulsen ( 1  256 )	8–2

L / puls ( 0.0000  100.0000 l )	8–2

Ec - pH ( 0  Ec en / of pH drainage sensornummer )	8–2

8.3	Programmeren drainstraat aan groep	8–3

Aant.Dr ( 0  120000 )	8–3

Drn ( 0  Het nummer van de drainstraat in de installatie )	8–3

Dr  Drn ( 0  120000 )	8–3

8.4	Uitlezing	8–4

8.5	Drain instellingen	8–5

Drain percentage (0  100%)	8–5

Max. Straling invloed (Min. Straling invloed  1000 W/m2).	8–5

Min. Straling invloed (0 W/m2  Max. Straling invloed).	8–5

Max. drain percentage afwijking (0  100 %)	8–5

Min. / Max. drain Ec - pH (0 / 1  10 / 9)	8–5

8.6	Drain invloeden op percentages	8–6

STR Corr. (0  50 Wh / m² / %)	8–6

CON Corr. (0  50 % / %)	8–6

CYC Corr. ( 0  50 min / %)	8–6

RAD Max. en Min. ( 0  9999 Wh / m² )	8–7

CNT Max. en Min. ( 0  100 %)	8–7

CYC Max. en Min. ( 0  1440 min)	8–7

# Display – Keyboard En Hoofdmenu

## Display en- Keyboard

LCD display

Functie toetsen

(F1 tot F5)

Numerieke toetsen

Richting pijlen

Speciale toetsen

8

7

9

4

5

6

1

2

3

-

0

.









A















Het programmeren van de MCU via LCD display en keyboard is overzichtelijk:

- Via heldere informatie op het display  kunnen de metingen instellingen en berekeningen zichtbaar gemaakt worden.

- Via de effectieve opzet van de toetsen kan de gebruiker instellingen doen en met de pijl toetsen navigeren door de menu’s, tevens kan met behulp van de functie toetsen F1 tot F5 snel een menu opgezocht worden.

De functies van de toetsen F1 tot F5 wordt in het display boven deze toetsen getoond de functies van de F1 tot F5 toetsen kunnen per menu verschillen.

De vier richting pijl toetsen kunnen gebruikt worden om door op het display getoonde  menu’s te wandelen.

De speciale toetsen hebben de onderstaande functies:

-alarm, en voor het  bevestigen van de letters  (A tot Z),

A

-plaats terug (backspace) verwijderd het laatst ingevoerde karakter,



-kopiëren & verplaatsen van waardes in dezelfde menu’s.



## Display aanduiding bij inschakelen

| M.C.U. Ferti |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum : 01/07/97 Initialisatie : H.OK DG 0 Tijd laatste onderbreking : 00:00:00 Datum laatste onderbreking : 00/00/00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VER |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |

De display aanduiding bij het inschakelen van de spanning op de MCU geeft de huidige datum en tijd weer, ook als de MCU wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld wordt hiervan de tijd en de datum getoond.  Met de aanduiding H.OK op de initialisatie lijn wordt de status van de interne accu aangegeven, de letters DG 0 geven aan of de software protectie sleutel (dongle) is geplaatst, als achter DG –1 komt te staan betekent dit dat deze sleutel (dongle) ontbreekt en het programma niet gestart kan worden.

## Displaysoftware configuratie

Pad: VER

| MCU Ferti versie 5.06 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prog. Nr. : xxxx/xx Key no. : Fx.xxx Config. : 8G/16V/ 0A/ 0C/ 0D/1P + PC Unit(s) : 1 2 Type : V4 A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |

Op de eerste regel (“Prog. Nr.) in het display wordt het in de MCU aanwezige  programma- en de  protectiesleutel nummer weergegeven.

Op de tweede regel (“Config”) wordt de indeling van het programma doormiddel van letters en cijfers weergegeven:

- Groepen (G),

- Kranen (V),

- Axillaire (hulp) uitgangen (A),

- Externe contacten (C),

- Drainage lijnen (D),

- Perioden (maximum) (P).

De letters PC in dit display betekent dat deze MCU kan communiceren via de RS 232 poort naar een PC met het programma MCU Ferti voor Windows grafische software.

Op de derde regel (“Unit”) staat het aantal units wat door dit programma geregeld wordt en wat deze units doen doormiddel van een letter, in dit geval 2 units. Op de vierde regel (“Type”) staat wat deze unit doen, unit 1 werkt met venturi’s en unit 2 doet alleen beregening.

- I			= IWAKI, (meststofpompen)

- V			= VENTURI, (op basis van vacuüm door waterstraal)

- P			= PLUS / MINUS, (open / dicht regelklep)

- A			= BEREGENING,

Het nummer achter deze letters geeft het aantal meststoffen aan, wat door dit programma gedoseerd kan worden.

## Display hoofdmenu

| Hoofdmenu |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALARM |  | INFO |  | GROEP |  | SYSTEEM |  |  |  | HAND |

Vanuit dit hoofdmenu kunt U naar de verschillende op de onderste beschreven menu’s gaan zoals hieronder is beschreven:

Alarm menu

In het alarm menu kunnen bij alarmmeldingen de door de MCU gegeven alarmmeldingen uitgelezen en kan als de alarmoorzaak is opgeheven doormiddel van de stop toets de alarmbel en pieper van de MCU worden uitgezet.. Ook kan in dit menu de alarmuitgang en de pieper van de MCU aangezet worden om deze zo te kunnen testen.

Info menu

In dit menu kan de bedrijfssituatie van de Ferti worden uitgelezen, zoals het unit wat in werking is met hierbij de groep en de actieve kraan, de streefwaarde van de Ec en pH en de gemeten waarde hiervan als deze aanwezig is in het  unit. Ook het aantal liters aan water (alleen indien er een literteller is aangesloten) en of de tijd dat een kraan water krijgt is te zien.

Groep  menu

In dit menu kunnen de instellingen gedaan worden voor iedere aanwezige groep.

Systeem menu

In dit menu kunnen de bediening niveaus worden ingesteld en worden basis instellingen gedaan die eenmalig behoeven te worden ingesteld zoals datum en tijd lengte en breedtegraad. Ook wordt hier het bediening niveau ingesteld, verder kunnen hier door Uw installateur en of medewerkers van Elotec specifieke veranderingen gedaan worden die betrekking hebben op de units en groepen.

Handbediend  menu

Via dit menu kunnen groepen handbediend gestart en gestopt worden, ook kunnen in werking zijnde groepen die doormiddel van automatische starts gestart zijn, gestopt worden.

# Systeem parameters

## Algemene systeem configuratie

Pad: SYSTEEM

| Systeem parameters |  |  |  |  |  |  |  | 10:24:15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dinsdag 01 Januari 1998 : 08h34 : 17h29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTAL |  | OPTIES |  | TIJD |  | CODE |  |  | TERUG |



Alleen zichtbaar als bedienniveau op instal 1 tot 3 staat.

In dit menu wordt de huidige tijd en datum alsook de zon op- en  onder- gang getoond, de zon op- en onder- gang wordt bepaald aan de hand van de ingestelde lengte en breedte graad en zo door de ingebouwde astronomische klok bepaald.

## Systeem opties

Pad: SYSTEEM  OPTIES

| Systeem Opties |  |  |  |  |  |  |  | 10:21:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M C U |  | KOPIE |  | PRINT |  |  |  |  | TERUG |



Zichtbaar als het toegangniveau op instal 3 staat

In dit menu kunnen kopieën, printen en systeem instellingen met specifieke waarden  gedaan worden door installateurs met niveau 4 toegang of medewerkers van Elotec.

Pad : SYSTEEM   INFO  OPTIES  M.C.U. (Installateurs menu - niveau 4)

| MCU Ferti Parameters |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit nummer : 1 MCU Ferti naam : MCU Ferti PIA Alarm : JA Tijdstarts bewaren : 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | xxx |  | OK |  |  | TERUG |



Functie toets (F3)

Unit nummer (1  4)

Deze standaard waarde blijft normaal op de waarde 1 staan behalve als de MCU Ferti is aangesloten op een netwerk. In dat geval dient voor elke MCU Ferti die op het  netwerk is aangesloten een uniek nummer te worden ingesteld zodat het netwerk de MCU Ferti kan herkennen. De communicatie in een netwerk gebeurt over een (RS 485) communicatie poort.

MCU Ferti naam (0  10 karakters)

U kunt de MCU Ferti een naam geven van maximaal 10 karakters. Met de functie toets F3 kunne de karakters “A” tot “Z” geselecteerd worden, met de speciale toets rechts onder aan het toetsenbord kan de geselecteerde letter in het geheugen van de MCU Ferti worden opgeslagen.

PIA Alarm(JA / NEE)

Deze instelling staat standaard op “JA”, waardoor de interne pieper is ingeschakeld om als de MCU Ferti 5 foute uitgang posities ontdekt de pieper continu wordt aangezet. Door dit alarm worden alle in werking zijnde units gestopt. Door deze instelling op “NEE”  te zetten zal er geen pieper alarm worden gegeven als de hierboven beschreven situatie zich voordoet.

Tijdstarts bewaren (0  120 minuten)

Deze instelling zorgt ervoor dat ingestelde tijdstarts in het geheugen van de MCU Ferti bewaard blijven tot een maximum van 120 minuten als er spanninguitval is geweest. Wordt de spanning binnen deze ingestelde tijd weer ingeschakeld dan zal een opgeslagen tijdstart  alsnog uitgevoerd.

Pad : SYSTEEM   OPTIES   KOPIE

| Kopie groep |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec/pH Instel. : JA Van groep : 1 Kraan Instel. : JA Start Instel. : JA Naar groep : 1 Algem.Instel. : JA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JA/NEE |  | KOPIE |  |  |  |  | TERUG |



Zichtbaar afhankelijk van bediening niveau.

Door instellingen met “JA” aan te geven kunnen deze instellingen gekopieerd worden door op de KOPIE toets te drukken, er moet natuurlijk wel opgegeven van welke groep naar welke andere groep deze gegevens gekopieerd dienen te worden.

Pad : SYSTEEM  OPTIES PRINT

| Print groep |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instel. Ec/pH : JA Van Groep : 1 Instel. Kranen: JA Instel. Start : JA Tot Groep : 4 Instel. Algem.: JA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JA/NEE |  | PRINT |  |  |  |  | TERUG |



Zichtbaar afhankelijk van bediening niveau

Door op de toets “PRINT” te drukken zullen alle instellingen die op “JA” staan, worden uitgeprint op de aan de MCU Ferti aangesloten printer.

Dit betekent dat volgens het bovenstaande menu de instellingen zullen worden uitgeprint van groep 1, 2, 3 en groep 4.

De getoonde categorie instellingen in het bovenstaande menu kunnen geselecteerd worden in het menu algemeen GROEP.

## Systeem datum en tijd

Pad : SYSTEEM  DAT/TIJD

| Instelling datum en tijd |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dag : Donderdag Datum : 10/12/00 Tijd : 22h23 Breedtegraad : 52.0 ° Lengtegraad : -6.0 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DAG |  | OK |  |  | TERUG |



Verschijnt alleen als de cursor op de dag staat

Breedtegraad (-90.0°  +90.0°)

Deze waarde in graden (°) geeft de breedtegraad gemeten vanaf de as van de equator.

Lengtegraad (-180.0°  +180.0°)

Deze waarde in graden (°) geeft de lengtegraad gemeten vanaf de Greenwich meridiaan

Met de in de MCU computer ingestelde breedte- en lengte- graad wordt aan de hand van een de software gemaakte astronomische klok de zon- op en onder- gang berekent.

## Systeem toegang codes

Pad: SYSTEEM  CODE

| Toegang Code : niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toets Uw code in : ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIT |  | WIJZIG |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

	

Zichtbaar vanaf niveau 4

Zichtbaar vanaf niveau 3

Doormiddel van het instellen van een toegangcode op een bepaald niveau wordt bepaald, hoe hoog het bedienniveau van de MCU computer wordt vrijgegeven. Hoe hoger het dit niveau wordt ingesteld, des te meer instellingen kunnen gewijzigd worden.

In het bovenste deel van het display, wordt het toegang niveau getoond in een vorm van een cijfer.

Met de hoogste toegangcode niveau 4, worden er instellingen vrij gegeven die alleen door Elotec opgeleide installateurs bediend mogen worden. Als er bij deze instellingen fouten worden gemaakt kan het zijn dat de regeling niet meer naar behoren functioneert

Op bedienniveau 4 wordt ook de functie toets INIT zichtbaar als deze toets gedrukt wordt zullen alle MCU parameters en instellingen gereset worden en zal het programma de fabriek software instellingen aannemen. De INIT toets mag alleen gedrukt worden als er vooraf contact is opgenomen met Elotec.

Voor bedienniveau 3 en de hierboven beschreven codes worden op de volgende pagina toegelicht.

Pad : SYSTEEM  CODE  WIJZIG

| Wijzig code |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Display niveau 3 Niveau 1 code : 1111 Ref. niveau : 1 Niveau 2 code : 2222 Wachttijd(min): 15 Niveau 3 code : 3333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

| Wijzig code |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Display niveau 4 Niveau 4 code :01209 Ref. niveau : 1 Wachttijd(min): 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Toegang “x” code (0  99999)

De code behorend bij bedien niveaus 1, 2 of 3 kunnen worden aangepast, dit kan alleen als het bedienniveau op 3 staat. Om de codes van de hogere bedienniveaus te kunnen aanpassen moet eerst het te veranderen bedien niveau in het display staan.

Referentie. niveau (1  Huidig niveau)

Met de in deze instelling ingestelde code zal de MCU terug keren als er geen toets bediend wordt na afloop van de ingestelde wachttijd.

Wachttijd (min) (0  60)

De hier ingestelde wachttijd zal afgeteld worden zolang er geen toets bedient wordt, waarna het bedienniveau terug zal keren naar het niveau als is ingesteld bij de referentie.

# Groepen

## Introductie

Het configureren van groepen begint met het invullen van instellingen zoals Kranen, Ec, PH, Tijd, Liters en start voorwaarden. In de ALGEMEEN instellingen kunnen gebruikt worden om voorkeur in de groepen te krijgen zoals namen. Op de hierna volgende bladzijden worden alle instellingen die met groepen van doen hebben toegelicht.

Selecteert de GROEP die U wil instellen met gebruik van de pijl toetsen in het display.

Pad : GROEP

| Selecteer een groep |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Naam Actief Unit 1 Z N NEE 1 2 Z N NEE 1 3 Z N NEE 1 4 Z N NEE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ec / pH |  | KRANEN |  | STARTS |  | ALGEMEEN |  |  | TERUG |

Met gebruik van de pijl toetsen kan een groep geselecteerd worden die ingesteld of gewijzigd moet worden.

## Ec / pH instellingen

Pad : GROEP  Ec / pH

| Ec/pH instelling groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec streefwaarde : 0.0 Ec Ec streefwaarde voorregeling : 0.0 Ec pH streefwaarde : 0.0 pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOEDING |  | ALARM |  | INVLOED |  | OK |  |  | TERUG |  |

Alarm toleranties

Invloed op de Ec streefwaarde

Voeding meststoffen

		

Ec streefwaarde (0.0  10.0 mS/cm)

Met de hier ingestelde Ec streefwaarde zal voeding oplossing aan het water worden toegediend. Als de streefwaarde op 0.0 wordt ingesteld zal er geen voeding oplossing aan het water worden toegediend en zal de alarm Ec tolerantie worden uitgeschakeld  (zie Ec / pH  ALARM).

Ec streefwaarde voorregeling (0.0  Ec streefwaarde mS/cm)

Met de hier ingestelde Ec streefwaarde voorregeling zal doormiddel van drieweg of 2 synchroon kleppen schoon (regen) water met drain- of bron- water worden gemengd tot de gewenste streefwaarde.

Deze streefwaarde Ec voorregeling kan op twee manieren werken, namelijk als streefwaarde ten opzichte van de Ec streefwaarde, of als een zelfstandige streefwaarde dit is afhankelijk van een PARAMETER instelling.

Bij gebruik van Ec streefwaarde ten opzichte van de Ec streefwaarde regeling zal het volgende aan de hand van een voorbeeld gebeuren:

Ec streefwaarde = 2.3 Ec

Ec streefwaarde voorregeling = 0.5 Ec

De Ec voorregeling zal nu op 1.8 Ec gaan regelen.

Als nu de Ec streefwaarde op 2.6 Ec wordt ingesteld zal de voorregeling op 2.1 Ec gaan regelen.

Als de PARAMETER op vaste Ec voorregeling staat ingesteld zal in het             onderstaande voorbeeld het volgende plaatsvinden:

Ec streefwaarde = 2.3 Ec

Ec streefwaarde voorregeling = 0.5 Ec

De Ec voorregeling zal nu op 0.5 Ec gaan regelen.

U ziet de Ec voorregeling zal nu op een vaste waarde gaan regelen en niet afhankelijk van de Ec streefwaarde.

pH streefwaarde (1.0  9.0 pH)

Met de hier ingestelde PH waarde zal de zuurgraad van het water geregeld worden. Als deze instelling op 1.0 of 9.0 PH wordt ingesteld zal de dosering gestopt worden.

### Voeding hoeveelheid

Pad : GROEP  Ec/pH  VOEDING

| Voeding hoeveelheid....100% max. |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meststof A percentage : 0 % Meststof B percentage : 0 % Meststof C percentage : 0 % Meststof D percentage : 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Meststof percentage ( 0  100% )

Met deze instellingen kunnen de percentages worden opgegeven voor de messtof bakken, in de mate waarop meststoffen wordt ontrokken uit deze bakken. De som van deze percentages mag de 100 % niet overschrijden.

Als de ingestelde percentages lager dan 100 % zijn zal de MCU als eerste de injectie tijd berekenen van het hoogst ingestelde percentage. De procentuele verhouding voor de rest van de percentages zal dan als injectie tijd door de MCU worden berekend.

Voorbeeld :

Samenstelling:	A = 20 %, B = 50 %, C =10 %,

De basis injectie tijd wordt berekent op meststof B

De berekende injectie basis tijd voor B = 10 sec

Na berekening van de injectie tijd voor B wordt voor meststof A en C de volgende injectie tijd berekent:

berekende injectie tijd voor A = 10 x (20/50)	= 4 sec

berekende injectie tijd voor C = 10 x (10/50)	= 2 sec

### Ec / pH alarmen

Pad : GROEP  Ec / pH  ALARM

| Ec/pH alarm groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec tolerantie : 0.5 Ec Max. Ec tolerantie : 1.5 Ec Ec monitor differentie : 1.0 Ec Ec alarm vertragingtijd : 60 sec pH tolerantie : 0.5 pH Max. pH tolerantie : 1.5 pH pH monitor differentie : 1.0 pH pH alarm vertragingtijd : 60 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Ec tolerantie ( 0.0  10.0 mS/cm )

Hier wordt een maximum Ec tolerantie ingesteld die mag ontstaan tussen ingestelde streefwaarde Ec en de gemeten Ec, deze instelling werkt zowel onder als boven de ingestelde streefwaarde Ec.

Als de hier ingestelde tolerantie langer dan de ingestelde vertragingtijd Ec alarm aanhoudt zal de groep met doseren van meststoffen stoppen en zal er alarm gegeven worden. Of de groep zal stoppen met het geven van water aan de planten is afhankelijk van de instelling in GROEP ALGEMEEN Pauze bij Ec / pH alarm  als deze op “JA” staat de groep gestopt worden, staat deze instelling op “NEE” dan zal de groep doorgaan met de watergift maar zonder het toedienen van meststoffen.

Max. Ec tolerantie ( 0.0  10.0 mS/cm )

Hier wordt een maximum toegestane Ec tolerantie hoger dan de streefwaarde Ec ten opzichte van de gemeten Ec ingesteld. Als dit gebeurt wordt er automatisch alarm gegeven.

Ec monitor differentie ( 0.0  10.0 mS/cm )

Hier wordt ingesteld wat het maximum differentie mag worden tussen de Ec regel- en de Ec monitor- sensor. Als er geen Ec monitor sensor is gemonteerd dient deze instelling op 10.0 Ec ingesteld te worden zodat er geen alarm kan optreden. De  Pauze op  Ec/pH alarm instelling werkt hetzelfde als hierboven bij Ec tolerantie is beschreven.

Ec alarm vertragingtijd ( 0  600 sec )

Als aan een van de drie hierboven beschreven voorwaarden wordt voldaan zal na verstrijken van deze vertragingtijd een alarm worden gegeven.

pH tolerantie ( 0.0  8.0 pH )

Hier wordt een maximum pH tolerantie ingesteld die mag ontstaan tussen ingestelde streefwaarde pH en de gemeten pH, deze instelling werkt zowel onder als boven de ingestelde streefwaarde pH.

Als de hier ingestelde tolerantie langer dan de ingestelde vertragingtijd pH alarm aanhoudt zal de groep met doseren van zuur of loog stoppen en zal er alarm gegeven worden. Of de groep zal stoppen met het geven van water aan de planten is afhankelijk van de instelling in GROEP ALGEMEEN Pauze bij Ec / pH alarm  als deze op “JA” staat de groep gestopt worden, staat deze instelling op “NEE” dan zal de groep doorgaan met de watergift maar zonder het toedienen van zuur of loog.

Max. pH tolerantie ( 0.0  8.0 pH )

Hier wordt een maximum toegestane pH tolerantie hoger dan de streefwaarde pH ten opzichte van de gemeten pH ingesteld. Als dit gebeurt wordt er automatisch alarm gegeven.

pH monitor differentie ( 0.0  8.0 pH )

Hier wordt ingesteld wat het maximum differentie mag worden tussen de pH regel- en de pH monitor- sensor. Als er geen pH monitor sensor is gemonteerd dient deze instelling op 8.0 pH ingesteld te worden zodat er geen alarm kan optreden. De  Pauze op  Ec/pH alarm instelling werkt hetzelfde als hierboven bij pH tolerantie is beschreven.

pH alarm vertragingtijd ( 0  600 sec )

Als aan een van de drie hierboven beschreven voorwaarden wordt voldaan zal na verstrijken van deze vertragingtijd een alarm worden gegeven.

### Invloeden op de Ec

Pad : GROEP  Ec / pH  INVLOED

| Zichtbaar als de Ec voorregeling in het programma actief is. Zichtbaar als optie is ingeschakeld Zichtbaar bij meer dan 1 periode Zichtbaar als periode >1 Invloed Ec op straling Groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE : 1 Maximum straling invloed : 1000 W/m2 Minimum straling invloed : 500 W/m2 Maximum invloed op Ec : 0.0 mS/cm Ec voorregeling compensatie : NEE Invloed Ec inlaat : NEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | ACCEPT |  |  | QUIT |



Maximum straling invloed : (Stralinginvloed min.   1000 W/m2 ).

Met de hier ingestelde waarde zal bij het bereiken van deze waarde de ingestelde straling invloed op de Ec streefwaarde maximaal zijn.

Minimum straling invloed : ( 0 W/m2  Straling invloed maximum)

Met de hier ingestelde waarde zal als de straling onder deze waarde gemeten wordt er geen invloed zijn op de Ec streefwaarde. Komt de straling boven de hier ingestelde minimum waarde dan zal de invloed op de Ec beginnen en propordinaal toenemen naarmate de straling toeneemt.

Max. invloed op de Ec ( 0.0  10.0 mS/cm )

De hier ingestelde waarde zal invloed uitoefenen naar boven of naar beneden (-) op de streefwaarde Ec mits de straling boven de minimum ingestelde straling komt.

Bij het bereiken van de maximum ingestelde straling zal de hier ingestelde waarde maximum invloed uitoefenen op de streefwaarde Ec. Deze instelling kan voor elke periode onafhankelijk worden ingesteld, door op de toets onder PERIODE te drukken (F1) kunt U naar de volgende periode stappen.

Ec voorregeling compensatie ( JA / NEE )

Als deze instelling op “JA” gezet wordt dan zal de Ec voorregeling werken ten opzichte van de Ec streefwaarde, en zal de waarde van de Ec voorregeling als het volgt gaan werken:

Ec voorregeling = Ec streefwaarde – Ec voorregeling.

Door deze instelling op “NEE” te zetten zal de Ec voorregeling onafhankelijk werken van de Ec streefwaarde en zal de Ec voorregeling op zijn ingestelde waarde gaan regelen.

Invloed Ec inlaat ( JA / NEE )  (Invloed op de Ec voorregeling is een optie)

Met deze instelling kan invloed op de Ec regeling worden uitgeoefend. Om deze optie te kunnen gebruiken dient de Ec monitor sensor in de inlaat pijp naar de mengbak van de unit te worden geplaatst. De consequentie hiervan is dat de instelling Ec monitor differentie op een waarde van 10.0 gezet moet worden zodat er geen alarm gegeven kan worden (zie hiervoor de instellingen alarmen

Als deze instelling op “JA” gezet wordt zal de Ec streefwaarde als hieronder beschreven gaan werken:

Ec streefwaarde (aangepast) = Streefwaarde Ec  + gemeten inlaat Ec.

Dit betekent dat de streefwaarde Ec altijd op de ingestelde waarde geregeld zal worden, in die gebieden waar de Ec waarde van het binnen komende water in de unit fluctueert.

Op deze wijze zullen er altijd voldoende meststoffen gedoseerd worden.

Staat deze instelling op “NEE” dan zal er niet naar de Ec van het binnenkomende water in de unit gekeken worden en zal alleen de Ec streefwaarde geregeld worden.

## Kraan instellingen

Pad : GROEP  KRAAN

| Kraan instelling groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraan controle op : TIJD Aantal kranen tegelijk : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIJD |  | VOLUME |  | KRANEN |  | ALGEMEEN |  |  | TERUG |

Basis volume instelling

Selecteren kranen

Basis tijd instelling

Algemene instellingen

			

Via dit display kunnen er per groep instellingen gedaan worden die betrekking hebben op de in de groep geselecteerde kranen. In het hier getoonde display kan gezien worden of de in deze groep geselecteerde kranen op tijd of op volume geregeld worden en hoeveel kranen er te gelijkertijd aangestuurd worden.

### Basis tijd kraan controle

Pad : GROEP   KRAAN  TIJD

| Kranen instellingen groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als aantal periodes > 1 PERIODE : 1 Basis tijd : 00:00:00 Voorspoel tijd : 0 sec Max. voormeng tijd : 0 sec Leegmaak tijd : 0 sec Vultijd : 0 sec Sensoren spoeltijd : 0 sec Naspoeltijd : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIOD |  |  |  |  |  | ACCEPT |  |  | QUIT |



Basis tijd ( 00:00:00  07:59:59 )

Met deze instelling wordt de basistijd ingesteld voor alle geselecteerde kranen in de groep. Deze instelling kan in elke periode als deze aanwezig zijn onafhankelijk worden ingesteld. U kunt door op de toets (F1) onder PERIODE in het display te drukken naar een volgende periode gaan.

Voorspoel tijd ( 0  1800 sec )

Met deze instelling kan er een voorspoel tijd voor schoon water voor elke kraan of een kranen blok (afhankelijk van aantal kranen tegelijk) in de groep worden ingesteld. Als deze instelling op 0 staat zal er geen voorspoelen plaats vinden.

Max. voormeng tijd ( 0  600 sec )

Bij de hier ingestelde maximum tijd zal de systeempomp worden ingeschakeld zonder een beregening kraan te openen om zo de mengbak indien aanwezig te mengen en zo de Ec en pH waarde op de ingestelde waarde te brengen. Dit voorkomt een eventueel alarm op Ec en of pH afwijking. Tijdens de maximum voormeng tijd zal in de eerste 10 seconden alleen de systeempomp worden aangezet als na deze 10 seconden blijkt dat de gemeten Ec en of pH waarde te lager is dan de ingestelde streefwaarden, zal deze gedoseerd gaan worden. Als de Ec en of pH waarde gelijk of hoger dan de streefwaarden zijn zal het voormengen stoppen en zal de eerste kraan in de groep geopend worden. Als na 10 seconden na het starten van het systeempomp de Ec en pH op waarde zijn zal ook het voormengen stoppen en de eerste kraan in de groep geopend worden.

Leegmaak tijd ( 0  180 sec )

Bij gebruik van een mengbak zal met de hier ingestelde tijd de mengbak worden leeg getrokken, dit betekent dat de vulpomp voor de mengbak wordt uitgeschakeld. De MCU gebruikt deze instelling en de in de mengbak aanwezige laagwatersensor om het optimale  moment te kiezen om de mengbak leeg te hebben na de beregening.

Als er na de hier ingestelde tijd geen signaal van de laagwatersensor is gedetecteerd, zal de MCU na het bereiken van de ingestelde leegmaak tijd stoppen en de hier ingestelde tijd met 5 seconden verlaagd worden (tot een maximum van 180 seconden). Op deze wijze zal er na een paar watergift beurten een optimale leegtrek tijd mengbak ontstaan. Als deze instelling op 0 staat zal de mengbak niet worden leeg getrokken.

Vultijd ( 0  180 sec )

Met de hier ingestelde tijd zal de mengbak gevuld worden met schoonwater. Als deze instelling op 0 staat zal er geen vultijd uitgevoerd worden.

Sensor spoeltijd ( 0  180 sec )

Als er een vultijd is ingesteld zal met de hier ingestelde tijd de systeempomp worden aangezet zonder het openen van kranen om zo het leidingsysteem van de unit waarop de Ec en pH sensoren zitten door te spoelen. Deze instelling werkt niet als er geen vultijd is ingesteld.

Naspoel tijd ( 0  1800 sec )

Met deze instelling kan er een naspoel tijd voor schoon water voor elke kraan of een kranen blok (afhankelijk van aantal kranen tegelijk) in de groep worden ingesteld. Als deze instelling op 0 staat zal er geen naspoelen plaats vinden.

### Basis volume kraan controle

Pad : GROEP  KRAAN  VOLUME

| Kranen instellingen groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als aantal periodes > 1 PERIODE : 1 Basis volume : 0 l Voorspoel volume : 0 l Max. voormeng tijd : 0 sec Leegmaak volume : 0 l Vultijd : 0 sec Sensor spoeltijd : 0 sec Naspoel volume : 0 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |



Basis volume ( 0  30000 l )

Met deze instelling wordt de basis volume in liters ingesteld voor alle geselecteerde kranen in de groep. Deze instelling kan in elke periode als deze aanwezig zijn onafhankelijk worden ingesteld. U kunt door op de toets (F1) onder PERIODE in het display te drukken naar een volgende periode gaan.

Voorspoel volume ( 0  10000 l )

Met deze instelling kan er een voorspoel volume in liters voor schoon water voor elke kraan of een kranen blok (afhankelijk van aantal kranen tegelijk) in de groep worden ingesteld. Als deze instelling op 0 staat zal er geen voorspoelen plaats vinden.

Max. voormeng tijd ( 0  600 sec )

Bij de hier ingestelde maximum tijd zal de systeempomp worden ingeschakeld zonder een beregening kraan te openen om zo de mengbak indien aanwezig te mengen en zo de Ec en pH waarde op de ingestelde waarde te brengen. Dit voorkomt een eventueel alarm op Ec en of pH afwijking. Tijdens de maximum voormeng tijd zal in de eerste 10 seconden alleen de systeempomp worden aangezet als na deze 10 seconden blijkt dat de gemeten Ec en of pH waarde te lager is dan de ingestelde streefwaarden, zal deze gedoseerd gaan worden. Als de Ec en of pH waarde gelijk of hoger dan de streefwaarden zijn zal het voormengen stoppen en zal de eerste kraan in de groep geopend worden. Als na 10 seconden na het starten van het systeempomp de Ec en pH op waarde zijn zal ook het voormengen stoppen en de eerste kraan in de groep geopend worden.

Leegmaak volume ( 0  1000 l )

Bij gebruik van een mengbak zal met het hier ingestelde volume in liters de mengbak worden leeg getrokken, dit betekent dat de vulpomp voor de mengbak wordt uitgeschakeld. De MCU gebruikt deze instelling en in de mengbak aanwezige laagwatersensor om het optimale  moment te kiezen om de mengbak leeg te hebben na de beregening.

Als er na het hier ingestelde volume in liters geen signaal van de laagwatersensor is gedetecteerd, zal de MCU na het bereiken van het ingestelde leegmaak volume stoppen en zal het hier ingestelde volume met 5 liter verlaagd worden (tot een maximum van 1000 liters). Op deze wijze zal er na een paar watergift beurten een optimale leegtrek volume mengbak ontstaan. Als deze instelling op 0 staat zal de mengbak niet worden leeg getrokken.

Vultijd ( 0  180 sec )

Met de hier ingestelde tijd zal de mengbak gevuld worden met schoonwater. Als deze instelling op 0 staat zal er geen vultijd uitgevoerd worden.

Sensor spoel tijd ( 0  180 sec )

Als er een vultijd is ingesteld zal met de hier ingestelde tijd de systeempomp worden aangezet zonder het openen van kranen om zo het leidingsysteem van de unit waarop de Ec en pH sensoren zitten door te spoelen. Deze instelling werkt niet als er geen vultijd is ingesteld.

Naspoel volume ( 0  1000 l )

Met deze instelling kan er een naspoel volume in liters voor schoon water voor elke kraan of een kranen blok (afhankelijk van aantal kranen tegelijk) in de groep worden ingesteld. Als deze instelling op 0 staat zal er geen naspoelen plaats vinden.

### Kranen selecteren in de groep

Pad : GROEP  KRAAN  KRANEN

| Selecteren kranen groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraan % Tijd Liters cc/dp l/m2 1 100 00:00:00 0 0 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  | FLOW |  |  |  | OK |  |  | TERUG |



Zichtbaar als periode > 1

Dit hoeft niet de huidige periode te zijn

Kraan ( 0  Nummers van de kranen in de groep )

In dit display kunnen kranen toegevoegd en verwijderd worden in een groep. Onder de naam kraan staat het geselecteerd kraan nummer. Als de cursor op een kraan nummer gezet wordt zal bij het ingeven van een 0 deze kraan verwijderd worden, wordt er een nummer ingegeven bijvoorbeeld 11 dan zal kraan 11 aan de groep worden toegevoegd. U bent vrij de kranen te selecteren in de volgorde die U wilt ook kan een kraan met hetzelfde nummer meermaals in een groep of in andere groepen geselecteerd worden.

% ( 0  900 % )

Met deze instelling bepaalt U per kraan in procenten hoeveel er van de basis tijd of volume in liters gebruikt mag worden. De basis TIJD voor de kranen kan maximaal op 23 uur 59 minuten en 59 seconden worden ingesteld.

De kolommen rechts van het percentage geven de tijd of het volume in liters aan wat de kraan zal geven. In de laatste twee kolommen kan gezien worden mits dit is ingesteld hoeveel volume CC (in cm3) per druppelaar en het aantal liters per m2 er gegeven gaat worden.

Opmerking: zoals hierboven omschreven zullen de waardes voor liters per druppelaar en m2 alleen berekent worden als dit fysiek is ingesteld voor elke kraan.

### Kraan fysieke  parameters

Pad : GROEP  KRAAN  KRANEN  FLOW

| Kraan parameters |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kr l/h/Dr Aant.Dr m2 Un Drn Drn Dr 1 0.0 0 0 1 0 0 2 0.0 0 0 1 0 0 3 0.0 0 0 1 0 0 4 0.0 0 0 1 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |

l/h/Dr ( 0.0  999.0 l/h)

Hier wordt het aantal liters per uur ingesteld wat een druppelaar geeft.

No. Dr ( 0  120000 )

Hier wordt het aantal druppelaars opgegeven wat is aangesloten op de kraan.

m2 ( 0  30000 m2)

Hier wordt het aantal m2 opgegeven wat de kraan bestrijkt.

Un ( 1  Nummer van de unit in de installatie )

Hier wordt het nummer van de unit weergegeven waarop de kraan is aangesloten.

Drn ( 0  Nummer van de drain groep in de installatie )

Hier wordt het nummer ingesteld van de drainstraat waarop de kraan voor metingen is aangesloten. Als deze instelling op 0 staat is de kraan niet op een drainstraat aangesloten, en zal er van deze kraan geen meting worden gedaan

Drn Dr ( 0  120000 )

Het maximum aantal aangesloten druppelaars van alle kranen die zijn aangesloten op de drain groep. Achter elke aangesloten kraan in de drain groep dient het maximaal aantal aangesloten druppelaars te worden ingevuld.

Voorbeeld:

Kraan 1 heeft 2000 druppelaars

Kraan 2 heeft 3500 druppelaars

Kraan 3 heeft 8000 druppelaars

Kraan 4 heeft 6500 druppelaars

Het totaal aantal druppelaars is dan 2000 druppelaars als deze kranen met alle druppelaars zijn aangesloten op dezelfde drain groep dient in de laatste kolom van het hier bovenstaande display bij elke kraan 20000 druppelaars te worden ingevoerd.

Om de vraag voor te zijn waarom dit is, geef ik gelijk een verklaring:

Er zijn tuinders die wel 2000 op één kraan hebben aangesloten maar de drain meten van bijvoorbeeld maar 100 druppelaars, hierdoor is het programma niet voorzien om automatisch het aantal aangesloten kranen met hierin het aantal druppelaars te berekenen.

## Algemene kraan instellingen

Pad : GROEP  KRAAN  ALGEMEEN

| Algemene instellingen groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alleen zichtbaar bij in het programma geactiveerde Ec voorregeling. Kraan controle op : TIJD Aantal kranen tegelijk : 1 Wachttijd tussen de kranen : 0 sec Flow alarm vertragingtijd : 30 sec Flow tolerantie : 30 % Flow alarm : NO Minimum flow : 0 l/h Ingang nummer drain tank leeg: 0 Min. schoonwater tijd : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Kraan controle op ( TIJD / VOLUME )

Met deze instelling kan gekozen worden of de kranen binnen deze groep op basis van tijd of volume in liters water geven.

Aantal kranen tegelijk ( 1  4 )

Met deze instelling kan bepaald worden hoeveel kranen er tegelijk in de groep geopend worden. Het kan zijn dat aan de hand van het aantal kranen in de groep de laatst te openen aantal kranen kleiner is.

Opmerking:

Het is als optie ook mogelijk in het programma 8 of 12 kranen tegelijk te openen.

Wachttijd tussen de kranen ( 0  300 sec )

Met deze instelling kan een wachttijd tussen de kranen of kraan blokken worden ingesteld bij het overgaan naar de volgende kraan of kraan blokken. De unit zal in de hier opgegeven tijd geen meststoffen en of zuur / loog doseren.

Flow alarm vertragingtijd ( 0  180 sec )

Als de Flow (doorstroming) van het gemeten volume langer afwijkt van de hieronder ingestelde tolerantie zal er een alarm gegeven worden.

Flow tolerantie ( 0  100 % )

Met deze instelling wordt een maximum tolerantie in procenten ingesteld waarop boven of onder de theoretisch berekende flow waarde alarm gegeven gaat worden, na het verstrijken van de flow alarm vertragingtijd. De theoretisch berekende flow wordt aan de hand de bij kraan fysieke instellingen gecalculeerd. De gemeten flow is acceptabel als deze binnen de tolerantie valt, berekent uit het volgende:

Tolerantie = theoretische flow    ingestelde tolerantie.

Flow alarm ( JA  NEE )

Met deze instelling wordt ingesteld of er een flow alarm gegeven dient te worden, als de flow buiten de tolerantie komt langer dan de ingestelde alarm vertragingtijd Als deze instelling op “JA” gezet wordt zal bij een flow alarm de unit gestopt worden en het alarm worden ingeschakeld. Als deze instelling op “NEE” gezet wordt zal de MCU overspringen naar de volgende kraan of kraangroep. Als er geen volgende kraan of kraan groepen in de actieve groep aanwezig zijn, zal de unit stoppen na het verstrijken van de alarm vertragingtijd.

Als er geen flow meter is geïnstalleerd, zal de flow meting altijd 0 liters meten. In dit geval dient de instelling flow tolerantie op 100 % gezet te worden, om te voorkomen dat er een alarm gegeven gaat worden. In de diagrammen 1 tot 4 op de volgende bladzijde is te zien hoe de flow tolerantie werkt en berekent wordt.

Minimum flow ( 0  30000 l/h )

Als de flow onder de hier ingestelde waarde komt zal er na het verstrijken van de alarm vertragingtijd het alarm worden geactiveerd.

Ingang nummer drain tank leeg  ( 0  ingang nummer )

Hier wordt het ingangnummer ingesteld van een aangesloten drain tank leeg meldt sensor. Als het signaal van deze schakelaar gedetecteerd wordt zal de Ec voorregel klep op de stand schoonwater gezet worden en er geen drain uit de drain tank ontrokken worden.

Min. schoonwater tijd ( 0  1900s )

Als er een drain tank leeg melding is gedetecteerd zal de Ec voorregeling de klep op schoon water zetten. Met deze instelling kan een tijd opgegeven worden waarop de Ec voorregeling op schoon water blijft staan, zonder naar de drain tank leeg sensor te kijken. Als na het verstrijken van deze tijd er nog steeds een drain tank leeg melding komt zal de regeling op schoonwater blijven staan, totdat de melding drain tank leeg wegvalt.

### Flow alarm diagrammen

+ 30 %

– 30 %

relatieve (theoretische)

flow = (N Dr) x (l/h/Dr)

Flow tolerantie instelling

tijd

flow

flow

flow

flow

Flow alarm = JA; flow is binnen de tolerantie, dus is dit geen alarm conditie

1

+ 30 %

– 30 %

relatieve (theoretische)

flow = (N Dr) x (l/h/Dr)

Flow tolerantie instelling

tijd

flow

flow

flow

flow

Flow alarm = JA; flow buiten de tolerantie; vertraging tijd voorbij;      alarm conditie & Unit stop

Flow alarm = NEE; flow buiten de tolerantie; vertraging tijd voorbij;   volgende blok kranen wordt geopend

 Niet meer kranen te openen Unit stopt

Vertraging tijd

2

relatieve (theoretische)

flow = N Dr x l/h/Dr

Flow tolerantie instelling

time

Geen flow meter geïnstalleerd;  flow alarm = Nee;  tolerantie moet op 100 % gezet worden om geen alarm melding te krijgen.

flow

100%

4

## Instellen automatische starts

Pad : GROEP  START

| Start instelling groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijd start : NIET ACTIEF Cyclische start : NIET ACTIEF Contact start : NIET ACTIEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIJD |  | CYCL. |  | CONTACT |  | OVERIG |  |  | TERUG |

Cyclische

start

Contact

start

Vast gestelde tijden

Overige start mogelijk heden

Starts op

			

Via dit display kunnen verschillende automatische starts worden ingesteld, ook is hier direct te zien of een automatische start actief is.

### Tijdstart instellingen

Pad : GROEP  START  TIJD

| Tijdstarts groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijd 1 : 00h00 Tijd 5 : Tijd 2 : Tijd 6 : Tijd 3 : Tijd 7 : Tijd 4 : Tijd 8 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIT |  | AAN |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Tijd (00h00  23h59)

Elke van de in het display getoonde tijden laat de 8 in te stellen tijdstarts per groep zien die per dag gegeven kunnen worden. Met de pijl toetsen kan door het display gegaan worden  en door op de toets “UIT” of “AAN” te drukken kan een tijdstart aan of uit gezet worden. Als er een tijdstart aangezet wordt dient nog wel de tijd dat deze uitgevoerd moet worden ingesteld te worden.

Wanneer alle instellingen gedaan zijn, laat het display beneden de volgende mededeling zien, of de tijdstarts van de groep geactiveerd moeten worden, maak Uw keuze door de betreffende “JA of “NEE” toets te drukken.

| Tijdstart groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activeer tijdstarts? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | JA |  |  | NEE |

### Cyclische start

Pad : GROEP  START  CYCL.

| Cyclische start groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als periode >1 PERIODE : 1 Pauzetijd cyclische start : 10 min Begin cyclische start : 00h00 Einde cyclische start : 00h00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |



Pauzetijd cyclische start(5  1440 min)

De hier ingestelde pauzetijd zorgt voor een pauze tussen twee cyclische starts in. Deze instelling gaat in werking als deze tussen het begin- en einde- tijd cyclische starts ligt. Als er in het programma meerdere periodes voorhanden zijn, (PERIODE (F1)) dit is onder in het display zichtbaar, dan kan er voor elke periode een eigen pauzetijd cyclische start worden ingesteld.

Begin cyclische start (00h00  23h59)

Als de hier ingestelde tijd gepasseerd wordt door de MCU zal de cyclische geactiveerd worden en zal mits de pauzetijd is afgeteld er een cyclische start worden uitgevoerd.

Einde cyclische start (00h00  23h59)

Als de hier ingestelde tijd gepasseerd wordt door de MCU zal de cyclische gedeactiveerd worden en zal er geen cyclische start meer worden uitgevoerd.

### Contact start

Pad : GROEP  START  CONTACT

Als eerste zal het enkele droge contact behandeld worden.

| Contactstart groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als perode > 1 PERIODE : 1 Pauzetijd contactstart : 10 min Contact nummer : 1 Begin contactstart : 00h00 Einde contactstart : 00h00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |



Pauzetijd contactstart ( 0  1440 min )

De hier ingestelde pauzetijd contactstart zorgt voor een pauze tussen twee contactstarts in. Deze instelling gaat in werking als deze tussen het begin- en einde- tijd contactstarts ligt. Als er in het programma meerdere periodes voorhanden zijn, (PERIODE (F1)) dit is onder in het display zichtbaar, dan kan er voor elke periode een eigen pauzetijd contactstart worden ingesteld.

Contact nummer ( 1  4 )

Hier wordt het nummer van één van de 4 standaard contactingangen van de MCU ingesteld waarop de contactstart moet reageren.

Begin contact start ( 00h00  23h59 )

Als de hier ingestelde tijd gepasseerd wordt door de MCU zal de contactstart geactiveerd worden en zal als er een contactstart gedetecteerd wordt deze uitgevoerd worden.

Einde contact start ( 00h00  23h59 )

Als de hier ingestelde tijd gepasseerd wordt door de MCU zal de contactstart gedeactiveerd worden en zal er geen contactstart meer worden uitgevoerd.

Als tweede wordt nu het proportionele contact behandeld van het type 0–100%:

| Contactstart groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als periode > 1 PERIODE : 1 Pauzetijd : 10 min Startdrempel : 0 % Begin contactstart : 00h00 Einde contactstart : 00h00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |



Startdrempel ( 0  100 % )

Met deze instelling wordt een niveau ingesteld waarbij bij onder- of over- schreiding (afhankelijk van de algemene instelling contactstart) een contactstart zal worden uitgevoerd.  De functie van dit contact waarvan er maximaal één als zodanig kan worden ingesteld op de MCU is vastgelegd in het programma.

Als er in het programma meerdere periodes voorhanden zijn, (PERIODE (F1)) dit is onder in het display, dan kan er voor elke periode een eigen startdrempel worden ingesteld.

Als derde wordt nu een extern aangesloten contact op de MCU behandeld, (dit mag ook een proportioneel contact zijn).

| Contactstart groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar Als periode > 1 PERIODE : 1 Pauzetijd : 10 min Start drempel : 0 % Startdrempel : 0 % Begin contactstart : 00h00 Einde contactstart : 00h00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |



Contact nummer (1  Nr. externe contacten mits voorzien in het programma)

Met deze instelling wordt het nummer van het externe contact ingesteld waarop er een start wordt uitgevoerd, mits deze contacten voorhanden zijn in de software.

Startdrempel ( 0  100 % )

Met deze instelling wordt een niveau ingesteld waarbij bij onder- of over- schreiding (afhankelijk van de algemene instelling contactstart) een contactstart zal worden uitgevoerd.  De functie van dit contact waarvan er maximaal één als zodanig kan worden ingesteld op de MCU is vastgelegd in het programma.

Als er in het programma meerdere periodes voorhanden zijn, (PERIODE (F1))onder in het display is dan zichtbaar, dan kunnen er voor elke periode een eigen start drempel worden ingesteld.

## Overige start mogelijkheden

Pad : GROEP  START  OVERIG

| Overige start groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stralingstart : NIET ACTIEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZON |  |  |  | DRAIN |  | BAND |  |  | TERUG |

			

Straling

Start

instelling

Vergrendeling

van de verschillende

starts

Zichtbaar als drain optie is geactiveerd

In dit display  kunnen andere start mogelijkheden worden ingesteld, zoals stralingstart ook kan onder de toets band een vergrendeling worden ingesteld voor de verschillende automatische starts. Ook de invloed van straling op de drain regeling kan hier worden ingesteld.

### Stralingstart

Pad : GROEP  START OVERIG  ZON

| Stralingstart groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als periode > 1 PERIODE : 1 Pauzetijd stralingstart : 0 min Min. Straling niveau : 0 W/m2 Stralingsom startniveau : 0 Wh/m2 Begin stralingstart : 00h00 Einde stralingstart : 00h00 Overdracht middernacht : NO Cumulatieve startgrens : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |



Pauzetijd stralingstart ( 0  1440 min )

De hier ingestelde pauzetijd stralingstart zorgt voor een pauze tussen twee stralingstarts in. Deze instelling gaat in werking als deze tussen het begin- en einde- tijd stralingstarts ligt. Als er in het programma meerdere periodes voorhanden zijn, (PERIODE (F1)) dit is onder in het display zichtbaar, dan kan er voor elke periode een eigen pauzetijd stralingstart worden ingesteld.

Min. Stralingniveau ( 0  999 W/m2 )

Hier wordt een minimum stralinggrens ingesteld waaronder de stralingsom teller niet verhoogd wordt. Als er in het programma meerdere periodes voorhanden zijn, (PERIODE (F1)) dit is onder in het display zichtbaar, dan kan er voor elke periode een eigen minimum stralingniveau worden ingesteld.

Stralingsom startniveau ( 0  9999 Wh/m2 )

Hier wordt ingesteld hoeveel Joule de MCU aan straling geteld moet hebben om een stralingstart te kunnen uitvoeren. Als er in het programma meerdere periodes voorhanden zijn, (PERIODE (F1)) dit is onder in het display zichtbaar, dan kan er voor elke periode een eigen stralingsom startniveau worden ingesteld.

Stralingstabel

| W/m2 | J/cm2 | Lux | W/m2 | J/cm2 | Lux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 9 | 1050 | 450 | 162 | 39550 |
| 50 | 18 | 2140 | 500 | 180 | 44570 |
| 75 | 27 | 3290 | 550 | 198 | 49800 |
| 100 | 36 | 4500 | 600 | 216 | 55200 |
| 150 | 54 | 7145 | 650 | 234 | 60800 |
| 200 | 72 | 10270 | 700 | 252 | 66700 |
| 250 | 90 | 14240 | 750 | 270 | 72850 |
| 300 | 108 | 20900 | 800 | 288 | 79300 |
| 350 | 126 | 29950 | 900 | 324 | 93100 |
| 400 | 144 | 34675 | 1000 | 360 | 104000 |

Begin stralingstart ( 00h00  23h59 )

Als de hier ingestelde tijd gepasseerd wordt door de MCU zal de stralingstart geactiveerd worden en zal mits de stralingsom teller voldoende straling in W/m2 geteld heeft er een stralingstart worden uitgevoerd.

Einde stralingstart ( 00h00  23h59 )

Als de hier ingestelde tijd gepasseerd wordt door de MCU zal de stralingstart gedeactiveerd worden en zal er geen stralingstart meer worden uitgevoerd.

Overdracht middernacht ( JA / NEE )

Met deze instelling op “JA” wordt de rest getelde stralingsom waarbij het niet tot een stralingstart is gekomen overgeheveld naar de volgende dag.

Als deze instelling op “NEE” staat zal om middernacht de stralingsom teller op 0 gezet worden, en zal de nieuwe dag vanaf zonopgang de stralingsom teller opnieuw gaan tellen.

Cumulatieve startgrens ( 1  3 )

Deze instelling zorgt ervoor dat bij veel stralingsom het niet tot teveel stralingstarts zal komen. Dit kan het geval zijn als door een storing of door ander automatische startmogelijkheden, binnen die tijd de stralingsom teller 2 x het aantal W/m2 geteld heeft en hier normaal 2 starts op uitvoeren zal. Als deze instelling dan op 1 staat zal ook als de stralingsom teller bijvoorbeeld zoveel W/m2 geteld zou hebben voor bijvoorbeeld 4 starts er maar één start wordt uitgevoerd en zal na deze ene start ook de stralingsom teller op 0 gezet wordt.

### Band (Start vergrendelingen)

Pad: GROEP  START  OVERIG  BAND

| Band configuratie groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIJD ZON CYC CONT ZON - – – – CYC – – – – CONT – – – – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AAN |  | UIT |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Via dit display kunnen de verschillende automatische startmogelijkheden tegen elkaar vergrendeld worden.

Door in dit display aanwezige tabel kan met behulp van de pijltoetsen op de verschillend plaatsen binnen deze tabel en door het drukken van de “AAN of “UIT” toets vergrendelingen aan of uit gezet worden.

Vergrendeling voorbeeld 1

| Band configuratie groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIJD ZON CYC CONT ZON * – – – CYC – – – – CONT – – – – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AAN |  | UIT |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

In dit bovenstaande voorbeeld is er een ster gezet bij TIJD en ZON dit betekent dat bij een tijdstart, de pauze tijd voor de stralingstart op 0 gezet wordt.

Vergrendeling voorbeeld 2

| Band configuratie groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIJD ZON CYCL CONT ZON - – * – CYC – * – – CONT – – – – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AAN |  | UIT |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

In dit bovenstaande voorbeeld is er een ster gezet bij ZON en CYCL en bij CYCL en ZON.

Dit houdt in dat als er een stralingstart wordt uitgevoerd omdat hiervan de pauzetijd verstreken en de stralingsom teller voldoende heeft geteld, er nadat deze stralingstart is uitgevoerd de pauzetijd cyclische start  op 0 gezet wordt.

Wordt na het verstrijken van de pauzetijd van de cyclische start er een start uigevoerd dan zal de pauzetijd van de stralingstart op 0 gezet worden en zal deze eerst opnieuw de pauzetijd moeten aftellen alvorens er weer een stralingstart gegeven kan worden.

## Programmeren algemene instellingen

Pad : GROUP   ALGEMEEN

| Algemene instellingen groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE |  | UITGANG |  | ACTIEF |  | OVERIG |  |  | TERUG |

Activeren van speciale uitgangen  bereikbaar vanaf bedienniveau 3 = kompleet

Met deze toets kan de groep werkelijk actief gemaakt worden

Andere instellingen

Zichtbaar als het programma is voorzien van  meerdere periodes

			

Via dit display kunnen algemene instellingen voor de geselecteerde groep gedaan worden.

### Periodes (beschikbaar als deze optie is geactiveerd)

Pad : GROEP  ALGEMEEN  PERIODE

| Periodes groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal perioden : 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |

Deze instelling is zichtbaar vanaf bedienniveau 3 of hoger. In dit display kan opgegeven worden met hoeveel perioden U wilt werken tot een maximum 4 perioden.

Pad: GROEP  ALGEMEEN  PERIODE

| Periodes groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode Tijd Zon op Zon onder Type 1 00h00 -514 -1054 TIJD 2 06h00 -154 -694 Zon Op 3 12h00 206 -334 Zon Ond 4 18h00 566 26 TIJD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TYPE |  | OK |  |  | TERUG |

In dit display kunnen de periodes worden gedefinieerd en ingesteld, Op echte tijd of ten opzichte van zon op- of zon onder- gang die berekent wordt door de ingebouwde astronomische klok. Als U op echte tijd instelt  wordt in de Zon op- en zon onder- gang velden op het display de tijden in minuten gegeven voor zon op- is (-) of na zon onder- gang. Hetzelfde gebeurt er als U instelt op zon op- en of zon onder- gang dan zal er in het tijd veld op het display de hiervoor berekende echt tijd weergegeven worden.

### Uitgangen (Configureren van hulp (AUX) en pomp uitgangen)

Pad : GROEP  ALGEMEEN UITGANG

| Uitgangen configuratie groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WT VSP VM REG LG VUL NSP AUX1 * - - - - - - AUX2 - - - - - - - AUX3 - - - - - - - AUX4 - - - - - - - PMP1 * * - * - * * PMP2 - * * * * - * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AAN |  | UIT |  | OVERIG |  | OK |  |  | TERUG |



Deze toets is alleen zichtbaar als het programma van extra (XA) hulpuitgangen is voorzien

In dit display kan per groep opgegeven worden wat er met de hieronder beschreven uitgangen moet gebeuren als deze groep gestart wordt. Met de hulp uitgangen (AUX) genoemd kunnen extra apparaten worden aangestuurd, zoals een kraan of extra pomp of wat U maar wilt. Dit display is alleen zichtbaar als het bedienniveau op 3 staat ingesteld.

Wachttijd (WT)

Hier kan ingesteld worden wat er tijdens het opstarten van de groep moet gebeuren, bijvoorbeeld met de AUX 1 uitgang een klep in positie te brengen.

Deze kolom is alleen zichtbaar op de MCU zelf, dus niet via Windows.

Voorspoelen (VSP)

Hier kan ingesteld worden wat er tijdens het voorspoelen van het gewas aangezet moet worden.

Voormengen (VM)

Hier kan ingesteld worden wat er tijdens het voormengen van de mengbak aangezet moet worden.

Regeling (REG)

Hier kan ingesteld worden wat er tijdens het regelen aangezet moet worden.

Legen (LG)

Hier kan ingesteld worden wat er tijdens het leegtrekken van de mengbak aangezet moet worden.

Vullen (VUL)

Hier kan ingesteld worden wat er tijdens het vullen van de mengbak aangezet moet worden.

Naspoelen (NSP)

Hier kan ingesteld worden wat er tijdens het naspoelen van het gewas  aangezet moet worden.

Extra hulpuitgangen

| Extra hulpuitgangen groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WT VSP VM REG LG VUL NSP XA 1 * - - - - - - XA 2 - - - - - - - XA x - - - - - - - XA10 - - - - - - - XA x * * - * - * * XA16 - * * * * - * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AAN |  | UIT |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

### Actief maken van een groep

Pad : GROEP  ALGEMEEN  ACTIEF

| Actief maken groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZO MA DI WO DO FR ZA _ _ _ _ _ _ _ Dag intervallen: 1 dag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AAN |  | UIT |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Via dit display kan een groep op bepaalde dagen om de XX dagen actief gemaakt worden. Welke keuze U wilt gebruiken kunt U bepalen door met de pijlen op het toetsenbord, de positie van de pijl in het display te zetten op de positie die Uw voorkeur heeft.

Week kalender :

Als de pijl links in het display op de positie van de weekdagen staat kunt U met de pijl toetsen op het toetsenbord over de velden onder de weekdagen lopen door op de toets “AAN” of “UIT” te drukken kunt U de dag op de positie van de cursor aan of uit zetten.

Dag intervallen ( 1  9 dagen )

Als de pijl links in het display op de positie van de dag intervallen staat kunt U door het aantal dagen in te stellen bepalen om de hoeveel dagen de groep gestart moet worden.

Groepen activeren

Als in het vorige display één van de instellingen van de instellingen gewijzigd is vraagt de MCU of deze groep “GEACTIVEERD” moet worden dit moet U bevestigen door de “JA” of “NEE” toets te drukken.

| Activeer groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activeer groep 1 ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | JA |  |  | NEE |

### Overige algemene instellingen

Pad :  GROEP  ALGEMEEN OVERIG

| Algemene instelling groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep naam : ZN Start interval : 0 min Pauze bij Ec/pH alarm : JA Beregening prioriteit : NEE Type contact : DROOG Contact omdraaien (invers) : NEE Contact werking : VLUCGTIG Pomp start wachttijd : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | XXX |  | OK |  |  | TERUG |



Optie toets

Groep naam ( 0  10 karakters )

Hier kunt U aan een groep een naam geven van maximaal 10 karakters. U kunt door de (F3) toets te drukken een karakter van “A” tot “Z” selecteren, als U een karakter in het display heeft staan kunt U deze bevestigen door op de speciale “A” toets op het toetsenbord te drukken. Drukt U deze speciale toets nogmaals dan zal in het display de door U bevestigde karakter één plaats naar links verschuiven, nu kunt U opnieuw met de (F3) toets een nieuw karakters selecteren en zo doorgaan tot U de naam gevormd hebt. Als de naam die U wild hebben kompleet in het display hebt staan bevestigd U alles met de “OK” toets

Start interval ( 0  99 min )

Met deze instelling kunt U een minimum pauzetijd instellen tussen twee beurten van de hier geselecteerde groep.

Pauze bij Ec/pH alarm ( JA / NEE )

Met deze instelling op “JA” zal de groep in pauze gaan bij een Ec of pH alarm, als deze instelling op “NEE” staat zal groep verder beregenen zonder het injecteren van meststoffen en zuur / loog.

Beregening prioriteit ( JA / NEE )

Als deze instelling op “JA” staat zal de groep prioriteit krijgen tegenover groepen waar deze instelling op “NEE” staat. Staan er meerdere groepen op prioriteit ingesteld dan worden deze afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Als er een groep in werking is die niet op prioriteit is ingesteld en een groep met prioriteit wordt automatisch gestart, dan zal de groep die in werking is in pauze gezet worden en zal de groep met prioriteit gestart worden, als deze klaar is en er zijn verder geen groepen met prioriteit die wachten dan zal de groep in pauze zijn beurt afwerken.

Opmerking:

De prioriteit regeling werkt alleen met groepen die zijn toegedeeld aan een zelfde unit, wordt er een prioriteit groep aan een andere unit toegewezen dan zal deze zijn prioriteit uitoefenen op de groepen die aan deze unit toegedeeld zijn.

Type contact (DROOG / 0-100% / EXTERN )

Met deze instelling wordt het soort contact ingesteld. Wordt er “DROOG” ingesteld dan betekent dit dat één van de vier standaard op de MCU aanwezige contacten toegewezen aan de groep als een gewoon contact werkt. Wordt deze instelling op 0-100% gezet dan zal het contact een signaal verwachten van tussen de 0-100% propordinaal.

Staat deze instelling op “EXTERN” dan zal één van het extra aan het programma toegevoegde contact in werking gaan (Zie ook contactstart).

Contact omgedraaid (invers) ( JA / NEE )

Met deze instelling op “JA” zal een contact aan de groep toegedeeld, als deze geopend wordt (is omgedraaid (invers)), of als het een propordinaal contact is en deze onder de ingestelde waarde komt een start uitvoeren. Staat deze instelling “NEE” dan zal een contact aan de groep toegedeeld die gesloten wordt of als deze op propordinaal is ingesteld bij overschrijden van de ingestelde waarde, een start uitvoeren.

Contact werking ( VLUCHTIG / VAST )

Als deze instelling op “VLUCHTIG” gezet wordt dan zal een aan de groep toegedeeld contact zodra deze gesloten of als deze omgedraaid is geopend wordt een start uitvoeren. Staat deze instelling op “VAST” dan zal een aan de groep toegedeeld contact als deze gesloten wordt de groep starten wordt het contact geopend dan zal de groep stoppen is het contact via de bovenstaande instelling omgedraaid (invers) dan gebeurt het omgekeerde met dit contact.

Pump start wachttijd ( 0  5 sec )

Met deze instelling is het mogelijk als de groep inschakelt een pauzetijd tussen de pompen in te stellen  zodat het elektriciteitnet niet overbelast wordt en er pieken op het elektriciteitnet vermeden worden.

# Uitlezingen

## Huidige status

Pad : INFO

| Huidige status |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Status Groep Start 1 Vrij 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXT |  | UNIT |  | GROEP |  | DRAIN |  |  | TERUG |

			

Groep informatie starts, totalen, gemiddelden.

Zichtbaar als drain regeling is geactiveerd.

Uitlezingen van de unit

Zichtbaar als er externe contacten zijn geactiveerd.

Via dit display kunnen alle actuele informaties van de unit(s), groepen, drain en eventuele externe contacten worden uitgelezen.

Bij de informatie status kan het onderstaande getoond worden:

VRIJ

Unit is niet in bedrijf,

Start

De unit is in bedrijf, U ziet hier ook met welke groep de unit in bedrijf is, (zie meer informatie door op de toets “UNIT” te drukken),

Alarm

De Unit staat in alarm, (voor details en reset van het alarm kunt U via het hoofdmenu door de “ALARM” toets te drukken in het alarm display komen).

Pauze

De unit is in pauze gezet en daarmee is de beregening onderbroken, (deze situatie kan alleen opgeheven door via het hoofdmenu naar op de “MANUEEL” toets te drukken dan de groep die in pauze staat te selecteren en de “HERSTEL toets te drukken, de groep zal onmiddellijk starten).

Tijd

Dit geeft aan dat de groep gestart is op basis van tijd,

Cycl.

Dit geeft aan dat de groep gestart is op een cyclische start,

Contact

Dit geeft aan dat de groep gestart is via een contactstart,

Straling

Dit geeft aan dat de groep gestart is op basis van straling.

## Externe contacten

Pad : INFO  EXT

| Externe ingangen 0-100% |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 25 20 38 36 45 41 49 28 56 45 25 57 46 52 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AUTO |  | PRINT |  |  |  |  | TERUG |

Als het programma voorzien is van externe contact ingangen(hierboven in het display worden er 16 getoond), U ziet in display de gemeten waarden van de externe contacten. Met de PRINT toets kan er een overzicht worden uitgeprint van de huidige staat van de contacten.

### Periodiek uitprinten & log gegevens

Pad: INFO  EXT  AUTO

| Externe ingangen 0-100% |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodieke uitdraai : 0 min Data log intervaltijd : 0 min Uitlezen omgedraaid contacten : NEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Periodieke uitdraai ( 0  240 min. )

Door in deze instelling een tijd in te stellen zal er elke keer als deze tijd gepasseerd is een uitdraai geprint worden, van de gemeten waardes van de externe contacten op de aangesloten printer.

Data log intervaltijd ( 0  240 min )

Met de hier ingestelde tijd zal er als deze tijd gepasseerd is data naar de aangesloten Pc gestuurd met de informatie van de gemeten waardes van de externe contacten.

Uitlezen omgedraaide contacten (Invers) ( JA / NEE )

Als deze instelling op “JA” staat dan zullen ook de contacten die omgedraaid (invers) zijn getoond worden op een printuitdraai of een data log.

## Unit uitlezing

Pad : UNIT  INFO

| Unit uitlezing 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als de unit voorzien is van Ec voorregeling Inst Gem Mon Kraan : Ec: 0.0 0.0 Tijd : pH: 1.0 1.0 Totaal : Ecv 0.0 Flow : l/h Ct: 1 2 3 4 0 % Volume : l Un: --- Per : Totaal : l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZON |  | VERW |  | OVERIG |  | MESTSTOF |  |  | TERUG |

Zichtbaar als het programma voorzien is van meerdere periodes

Dit display laat actuele informatie zien over de metingen die door de unit gedaan worden.

Inst  (instellingen)

Hier kunnen de instellingen die voor de in werking zijnde groep zijn ingesteld uit gelezen worden zoals (EC, pH) deze uitlezing is alleen zichtbaar als de unit in bedrijf is.

Gem (gemeten)

Hier worden de gemeten waarden door de aangesloten sensoren getoond, zoals (Ec, pH,) en dergelijke.

Mon (monitor)

Hier worden de gemeten waarden door de aangesloten monitor sensoren getoond, zoals (Ec, pH,) en dergelijke

Ct (contacten)

Hier wordt de status getoond van de 4 aan de unit gekoppelde contacten, Is een contact gesloten dan zal de achtergrond van dit contact zwart worden. Staat een contact ingesteld als propordinaal dan zal deze getoond worden  in een percentage tussen 0 tot 100%.

Un (unit)

Hier wordt de status van de unit getoond zoals (VSP = voorspoelen of REG = regelen) of één van de andere mogelijkheden.

Per (periode)

Hier wordt de huidige periode getoond waar de unit in werkt.

Kraan (nummer)

Hier wordt het kraan nummer van de in werking zijnde kraan getoond, of meerdere kranen tot een maximum van 4 kranen.

Tijd (tijd nog te gaan)

Hier wordt de tijd weergegeven die de kraan of een blok kranen nog te gaan heeft.

Totaal (tijd unit)

Laat de totaal verstreken tijd sinds de start van de unit zien..

Flow (l/h) - meting

Laat de huidige flow die de literteller passeert zien.

Volume (l) - kraan

Laat het volume in liters zien wat er sinds het openen van de kraan of een blok kranen is geteld.

Totaal (l) - volume

Laat het totale volume in liters zien wat er sinds de start van de unit is geteld.

## Uitlezing straling

Pad : INFO  UNIT  ZON

| Stralingmeter |  |  | 12:05:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12h00 496 W/m2 Inst: 478 W/m2 Tot: 2990 Wh/m2 Temperatuur : 25.0 °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TERUG |

In dit display is de informatie te zien van het verloop van de gemeten straling over 24 uur. Als dit display wordt opgeroepen staat de cursor op de huidige tijd, getoond rechts van de grafiek in uren en minuten samen met de gemeten straling.

Elk streepje van de schaal verdeling van de horizontale as vertegenwoordigt 10 minuten.  De niveaus van straling van de huidige dag zijn te zien aan de linkerzijde van de cursor, en die van de vorige dag worden rechts van de cursor getoond. U kunt de cursor verschuiven door de linker of rechter pijl toets op het toetsenbord te gebruiken.

De indicators op het display betekenen het volgende:

Inst (W/m2) - zonlicht

Het huidig gemeten zonlicht instraling.

Tot (Wh/m2) - totaal zonlicht

Het totaal ingestraalde zonlicht vanaf

Temperatuur (°C) – huidig gemeten temperatuur

Het op dit moment (huidig) gemeten temperatuur (-25°C tot 40°C).

## Uitlezen verwachte starts

Pad : INFO  UNIT  VERWACHT

| Verwachte tijdstarts |  |  |  |  |  |  |  | 11:30:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time Groep Start 12h30 1 TIJD 13h30 2 TIJD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETAILS |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |

In dit display zijn de geprogrammeerde tijdstarts voor elke groep van de huidige dag te zien. Deze lijst met tijdstarts is stijgend met de kloktijd en het groepen nummer opgebouwd.

Voor verdere informatie over instellingen en groepen kunt U op de “DETAILS”(F1) toets drukken, hier kunt U informatie zien van de instellingen Ec, pH, Ec voorregeling, alsook basis instellingen van groepen, kranen tijd en volume.

Pad : INFO UNIT OVERIG

| Verwachte starts |  |  |  |  |  |  |  | 11:58:21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Status Type Starttijd 1 0 Contact 12h10 2 248 Straling 12h34 3 55 Contact 12h50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETAIL |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |

In dit display geeft automatische starts anders dan tijdstarts weer. Hier wordt alleen van verwachte starts van de groepen weergegeven met hierbij de vermelding welke starts er te verwachten zijn.

Status (huidige status)

De betekenis van de status geeft aan voor een contactstart met normaal open of gesloten contact een 0 of een 1. Voor een propordinaal contact de waarde in procenten. In het geval van een stralingstart wordt het aantal getelde W/m2 getoond. Voor een cyclische start staat de status op 0.

Type (verwachte start)

Hier wordt het type van de verwachte start getoond, dit kan een stralingstart, contactstart, of een cyclische start zijn.

Starttijd (verwachte starttijd)

Hier kan de verwachte starttijd van de verschillende start mogelijkheden worden uitgelezen, bij een stralingstart kan deze tijd veranderen na gelang het ingestraalde zonlicht.

## Cumulatief meststof verbruik (optioneel)

Pad : INFO  UNIT  VOEDING

a) De unit is niet in gebruik:

| Voeding verbruik Unit 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meststof Un totaal A 0.0l B 0.0l C 0.0l D 0.0l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |

b) Tijdens in bedrijf unit:

| Voeding verbruik Un 1 Grp 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meststof Volume Totaal Un Totaal Grp A 3.0l 158.0l 300.0l B 2.6l 280.0l 260.0l C 4.0l 569.4l 400.0l D 1.0l 69.2l 100.0l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUIT |

De betekenis van de twee hierboven getoonde displays is:

Volume (meststof)

Laat het verbruik zien van elke meststof die gebruikt wordt tijdens een watergift.

Totaal Un (totaal verbruik meststoffen volume unit)

Laat het totale volume verbruik zien van elke meststof door de unit tijdens de watergift.

Totaal Grp (totaal meststoffen verbruik groep)

Laat het totale volume verbruik zien van elke meststof door de groep tijdens de watergift.

Tot slot:

- De gebruikte hoeveelheid van elke meststof wordt uitgeprint na elke watergift,

- Het totaal verbruik van meststoffen wordt elke dag om middernacht uitgeprint,

- De litertellers voor de meststoffen worden om middernacht op nul gezet.

## Uitlezen starts en gemiddelde waarden van de groepen

Pad : INFO  GROEP

| Start totalen en gemiddelden |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grp Nr. Vol Tijd Ec EcA pH pHA 1 0 0 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0 0 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0 0 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0 0 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRINT |  |  |  |  | QUIT |

Dit display toont van elke groep het aantal starts en de ingestelde en gemiddelde berekende waarden van Ec en pH van de huidige dag.

Nr. (aantal watergift beurten)

Hier wordt het aantal gegeven watergiften van de huidige dag getoond,

Vol (volume in liters van de totale watergiften)

Hier wordt het aantal gegeven volume in liters van alle watergiften van de huidige dag getoond,

Tijd(totale tijd van de groep)

Hier wordt de totale tijd van alle watergiften van de huidige dag getoond,

Ec (gemiddelde Ec instelling)

Hier wordt de gemiddelde Ec instelling getoond van de huidige dag,

EcA (gemiddelde Ec meting)

Hier wordt de gemiddelde Ec meting getoond van de huidige dag,

pH (gemiddelde pH instelling)

Hier wordt de gemiddelde pH instelling getoond van de huidige dag,

pHA (gemiddelde pH meting)

Hier wordt de gemiddelde pH meting getoond van de huidige dag,

# Alarmen

## Alarm display

Pad:  ALARM

| Alarmen menu |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Unit Tijd Alarm 1 1 12h00 Ec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AAN |  | UIT |  | HERSTEL |  | BERICHT |  |  | TERUG |

In dit display is elk gegeven alarm door het systeem te zien. Via dit display kan een alarm opgeheven worden mits ook de oorzaak van het alarm is opgelost. Als de oorzaak niet is weggenomen er zal na de alarm vertragingtijd er opnieuw een alarm gegenereerd worden.

AAN (F1 toets) - pieper

Set de interne pieper van de MCU aan.

UIT (F2 toets) - pieper

Zet de interne pieper van de MCU uit.

HERSTEL (F3 toets) - unit

Als deze toets gedrukt wordt zal op de plaats van de in het display staande alarmmelding met donkere achtergrond, deze opgeheven worden en zal de unit onmiddellijk starten en verder gaan met zijn beregening programma. Het alarm via de interne pieper en de alarmuitgang wordt hierbij ook weer uitgeschakeld.

BERICHT (F4 toets) - omschrijving alarm

Door op deze toets te drukken komt U in een volgend display, waar alarm meldingen omschreven  worden.

Tijd – optreden alarm

Hier wordt de tijd getoond wanneer het alarm is opgetreden.

Alarm - oorzaak

Hier wordt een omschrijving van het opgetreden alarm gegeven, voor verdere informatie kunt U op de “BERICHT” toets drukken.

### Omschrijving alarm oorzaak

Ec Alarm

oorzaak : De gemeten Ec was buiten de ingestelde EC tolerantie langer dan de ingestelde Ec alarm vertragingtijd.

Max. Ec alarm

oorzaak : De gemeten Ec overschreed de Max. Ec tolerantie langer dan de ingestelde Ec alarm vertragingtijd.

Ec monitor afwijking alarm

oorzaak : De Ec monitor meting heeft teveel Ec monitor differentie met de Ec meting en meet dit langer dan de Ec alarm vertragingtijd.

pH alarm

oorzaak : De gemeten pH was buiten de ingestelde pH tolerantie langer dan de ingestelde pH alarm vertragingtijd.

Max. pH alarm

oorzaak : De gemeten pH overschreed de Max. pH tolerantie langer dan de ingestelde pH alarm vertragingtijd.

pH monitor afwijking alarm

oorzaak : De pH monitor meting heeft teveel pH monitor differentie met de pH meting en meet dit langer dan de pH alarm vertragingtijd.

Pomp alarm

oorzaak : Er is een thermisch alarm opgestreden bij één van de aangesloten pompen op deze alarmingang langer dan de ingestelde Pomp alarm vertragingtijd.

Opmerking:

De aangesloten vul- en systeem- pomp op de unit worden continu bewaakt op een thermisch alarm, mocht er één van de pompen een thermisch alarm krijgen dan zal na de Pomp alarm vertragingtijd het alarm worden ingeschakeld.

Mengbak leeg alarm

oorzaak : Het waterniveau in de mengbak is te laag, waardoor de in de mengbak aanwezige niveausensor heeft geschakeld langer dan de ingestelde  Mengbak leeg vertragingtijd. De vertragingtijd staat standaard op 10 seconden.

D/F/T alarm ( Druk / Flow / Temperatuur )

oorzaak : Er is een alarm gedetecteerd op de Druk / Flow /Temperatuur ingang langer dan de ingestelde D/F/T vertragingtijd. De vertragingtijd staat standaard op 60 seconden.

Power alarm (spanning bewaking)

oorzaak : Het spanning bewakingsysteem heeft spanninguitval gedetecteerd. Afhankelijk van de instellingen Spanning bewaking en vertragingtijd spanning bewaking, zal het alarm worden aangezet. De standaard instellingen  spanning uitval staat op “NEE” en de spanning alarm vertragingtijd staat op 0 sec.

Flow alarm

oorzaak : De gemeten flow was buiten de ingestelde Flow tolerantie of lager dan de ingestelde Minimum flow langer dan de ingestelde Flow alarm vertragingtijd

PIA alarm

oorzaak : Er is een fout conditie gedetecteerd met één of meer uitgangen op de MCU uitgang interface print(en). In deze situatie wordt het alarm onmiddellijk aangezet en heeft betrekking op alle op de MCU aangesloten units.

## Alarm mededeling

Pad: ALARM  BERICHT

| Alarm mededelingen |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Unit Tijd Mededeling 1 1 04h00 Min drn Ec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UIT |  |  |  |  |  |  | TERUG |

Dit display toont alle alarmen die door het systeem gegenereerd zijn

UIT (F2 toets) - pieper

Zet de interne pieper van de MCU uit.

Tijd – optreden alarm

Hier wordt de tijd getoond wanneer het alarm is opgetreden.

Mededeling- oorzaak

Hier wordt de oorzaak van het alarm getoond.

### Omschrijving alarm oorzaak

Min drn Ec (mededeling)

oorzaak : De gemeten Ec in het drainwater is lager dan de ingestelde Min Ec drain. Deze mededeling zal in het display verschijnen zodra dit is gemeten en zal uit het display verwijderd worden zodra de meting boven de instelling Min Ec drain komt.

Max. drn Ec (mededeling)

oorzaak : De gemeten Ec in het drainwater is hoger dan de ingestelde Max. Ec drain. Deze mededeling zal in het display verschijnen zodra dit is gemeten en zal uit het display verwijderd worden zodra de meting onder de instelling Max. Ec drain komt.

Min drn pH (mededeling)

oorzaak : De gemeten pH in het drainwater is lager dan de ingestelde Min pH drain. Deze mededeling zal in het display verschijnen zodra dit is gemeten en zal uit het display verwijderd worden zodra de meting boven de instelling Min pH drain komt.

Max. drn pH (mededeling)

oorzaak : De gemeten pH in het drainwater is hoger dan de ingestelde Max. pH drain. Deze mededeling zal in het display verschijnen zodra dit is gemeten en zal uit het display verwijderd worden zodra de meting onder de instelling Max. pH drain komt.

# Handbediend

## Handbediend starten

Pad:  HAND

| Handbediend programmering |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Naam Status Unit 1 ZN Vrij 1 2 ZN Vrij 1 3 ZN Vrij 1 4 ZN Vrij 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| START |  | STOP |  |  |  | EXTRA |  |  | TERUG |



Instellen van tijdstart op een datum

In het bovenstaande display wordt de huidige status weergegeven van de groepen, met de pijltoetsen op het keyboard kan er een groep geselecteerd worden de van de geselecteerde groep wordt dan de achtergrond donker.

START (F1toets)

Als deze toets gedrukt wordt, wordt de geselecteerde groep onmiddellijk ingeschakeld, mits er kranen en tijden ingesteld zijn in de groep.

STOP (F2 toets)

Als deze toets gedrukt wordt, wordt de geselecteerde groep die in werking is  onmiddellijk gestopt.

Het onderstaande display laat zien wat er getoond wordt als er een groep in werking is.

| Handbediend programmering |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Naam Status Unit 1 Kleine kas In bedrijf 1 2 Rozen Vrij 1 3 Nieuwe kas Vrij 1 4 ZN Vrij 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| START |  | STOP |  | PAUZE |  | EXTRA |  |  | TERUG |

PAUSE / HERSTEL (F3 toets)

Als deze toets gedrukt wordt, dan zal een geselecteerde groep die in werking is in pauze gezet worden. Na het drukken zal de geselecteerde groep stoppen en zal de tekst van de toets veranderen in HERSTEL, door nogmaals op deze toets te drukken zal de gestopte groep onmiddellijk ingeschakeld worden en verdergaan waar deze gestopt is.

## Programmeren van tijdstarts op datum

Pad: MANUEEL  AAN -UIT

| Tijdstarts op datum |  |  |  |  |  |  |  | 16:46:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Tijd Datum 1 12h00 15/08/00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Via dit display kunt U tijdstart(s) programmeren op ingestelde datum(s), deze instelling werkt anders dan de in de “GROEPEN” besproken tijdstarts. Als de ingestelde datum(s) en tijd(en) door de MCU gepasseerd worden zal de hier ingestelde start(s) uitgevoerd en zal deze uit het geheugen van de MCU gewist worden

Als U in dit display een groep selecteert zal de daarbij horende tijd en datum  getoond worden en kunt U de instellingen hiervan wijzigen.

# Installatie parameters

## Systeem / Installatie menu

Pad: SYSTEEM

| Systeem parameters |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dinsdag 15 Augustus 2000 : 08h34 : 17h29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALL |  | OPTIE |  | DAT/ TD |  | CODE |  |  | TERUG |



Installatie parameters

De installatie parameters kunnen bereikt worden via het SYSTEEM menu.

De optie INSTALL is alleen bereikbaar als het toegangniveau op install 3 of hoger staat ingesteld, dan wordt het configuratie menu als hieronder getoond zichtbaar.

Pad : SYSTEEM   INSTALL

| Installatie parameters |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST |  | GROEP |  | DRAIN |  | UNIT |  |  | TERUG |

			

Groep configuratie.

Unit configuratie.

Test menu & tonen in en uitgangen.

Zichtbaar als drain optie in het programma actief is.

Met dit display kan elk deel van de installatie worden opgeroepen om deze aan te passen aan de situatie bestaande situatie, als eerste wordt het hoofdstuk “TEST doorgenomen met de in en uitgangen.

## Ingang / uitgang test displays

Pad: SYSTEEM  INSTALL  TEST

| Installatie tests |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGANG |  | UITGANG |  |  |  |  |  |  | TERUG |

	

Ingangen uitlezen

Testen van de uitgangen en uitlezen van de uitgang status.

Met deze twee opties kan de Installateur de metingen en de sturingen van de MCU uitlezen en een functie test op de uitgangen uitvoeren en deze zo op een correcte werking controleren.

### Ingangen tonen

Pad: SYSTEM  INSTALL  TEST  INPUTS

| Ingangen |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 523 121 470 854 465 580 662 257 234 481 456 198 892 524 449 451 875 855 493 534 517 571 660 535 805 413 498 566 909 143 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VOLGEND |  |  |  |  | TERUG |

De 32 ingangen die in het bovenstaande display getoond worden dienen van links naar rechts en van boven naar onderen geteld te worden. De waarde van de digitale ingangen is numeriek en kan variëren van 0 tot 1023 bits.

Om de volgende 32 ingangen te tonen op een volgende interface kaart moet U de toets “VOLGEND” drukken, en het nummer ingeven van de interface kaart die U wilt zien.

| Ingangen |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 523 121 470 854 465 580 662 257 234 481 456 198 892 524 449 I/O board nummer: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VOLGEND |  | OK |  |  | TERUG |

### Test uitgangen

Pad: SYSTEM  INSTALL  TEST  OUTPUT

| Uitgangen tests |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handbediend uitgang aan : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STOP |  | START |  |  |  | STATUS |  |  | OK |

In dit menu kunt U een uitgang kiezen die U handmatig aan en of uit kunt zettendoor gebruikt te maken van de START en STOP toets. Als U een uitgang handmatig aan- en of uit- zet, zal deze na 5 seconden automatisch de het door het programma opgegeven status innemen.

### Uitgang status

Pad: SYSTEM  INSTALL  TEST  OUTPUT STATE

| Uitgangen status |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VERVOLG |  |  |  |  | OK |

De 32 hier getoonde waarden van de uitgangen corresponderen met de werkelijke status van de uitgang aan de aansluitingen.

Een waarde van 0 betekent dat de uitgang uit is dus niet ingeschakeld is.

Een waarde groter dan 0 (van 0 tot 128) houdt in dat de uitgang aan is, dus is ingeschakeld.

## Configuratie groepen

Pad: SYSTEEM  INSTALL  GROEP

| Kiezen van een groep |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Naam Actief Unit 1 ZN NEE 1 2 ZN NEE 1 3 ZN NEE 1 4 ZN NEE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEST |  | PARAM |  |  |  |  | TERUG |

	

Unit status uitlezing

Groep parameters

Doormiddel van de pijltoetsen kunt U met de balk in het display de groep selecteren. Door de TEST toets (F2) te drukken komt U in een display waarin de injectie waardes die door de MCU voor de geselecteerde groep berekend zijn getoond worden, alleen als deze groep actief en dus in bedrijf is. Hiermee kunt U zien of de berekende injectie tijd overeen komt met de gemeten waarde van Ec en pH.

Door op de PARAM toets (F3) te drukken komt U in een display waar voor de groep parameters kunnen worden ingesteld.

### Doseertest

Pad: SYSTEM  INSTALL  GROUP  TEST

| Unit parameters 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als meerdere perioden geactiveerd zijn. Ber Gem Inj Kraan : Ec: 0.0 0 Tijd : 0 Totaal: pH: 1.0 0 Flow : l/h 0 Volume: l PER : Totaal: l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STOP |  | START |  | Kp / Ki |  | VOEDING |  |  | TERUG |

	

Unit regeling parameters.

Zichtbaar als het programma is voorzien van messtof litertellers

Dit display geeft in principe hetzelfde weer als de normale “INFO” display, maar in dit display zijn een paar belangrijke verschillen:

- U ziet hier de werkelijk gemeten waardes van de gemeten Ec en pH in   (mS/cm and pH) ook worden hier de digitaal gemeten waardes door de MCU getoond;

- Verder ziet U bij de Ec en pH de door de MCU berekende injectie tijden die gebruikt worden om de gemeten Ec en pH gelijk te maken aan de berekende Ec en pH waardes. De getoonde injectie tijden moeten vermenigvuldigd worden met (x10ms) en daaruit onstaat de injectietijd.

- De START(F2 toets) en STOP (F1 toets) maken het mogelijk de unit en groep direct te controleren;

- Dit betekent dat terwijl de unit en de groep in werking zijn U de optimale injectie tijden kunt laten berekenen. Door de instelling van de Kp/Ki te wijzigen wordt het mogelijk gemaakt de regeling aan te passen aan de  ter plaatse heersende situatie.

### Meststof regelparameters

Pad: SYSTEM  INSTALL  GROUP  TEST  Kp/Ki

| Groep parameters 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp Ec : 1.0 KpR Ec : 0.5 Ki Ec : 1.0 Kd Ec : 0.5 Kp Ecp : 0.8 Kd Ecp : 0.5 Kp pH : 0.3 KpR pH : 0.2 Ki pH : 1.0 Kd pH : 0.5 Ec/pH vertragingtijd : 0 sec Ec pH houdt tijd : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

De unit parameters getoond in dit display zijn actieve parameters, dit houdt in dat als U deze wijzigt terwijl de unit in bedrijf is deze onmiddellijk op de gewijzigde parameter zal reageren. Als U een goede instelling voor deze parameters heeft gevonden dan dient U deze te noteren. Als namelijk de unit stopt dan worden deze gewijzigde instellingen niet opgeslagen in het geheugen van de MCU en zullen dus verloren gaan

U kunt Uw genoteerde instellingen van de unit parameters waarmee de regeling naar behoren werkte  in het display met Groep regelparameters dit display wordt verderop behandeld in deze handleiding.

Kp Ec ( 0.0  10.0 )

Deze parameter vertegenwoordigt een proportionele correctie (ook wel versterking genoemd) toegepast op de Ec regelproces, door gebruik te maken van de EC offset verkregen door de vergelijking:

Ec offset  =  Ec instelling  -  Ec meting,

De berekende Ec offset is dus de uitkomst van de gevraagde Ec – de gemeten Ec.      Het systeem berekent nu uit Kp Ec x Ec offset een nieuwe injectietijd evenredig aan de Ec offset.

Vergroten van de Kp Ec factor leidt tot een sneller regelen, maar er moet opgepast worden dat hierdoor de regeling niet instabiel wordt. Verkleinen van de Kp Ec factor kan leiden tot een stabielere regeling ten koste van een trage reactietijd.

Deze parameter heeft effect als de meting van de Ec buiten het bereik ligt, gegeven door de Ec instelling ± Ec tolerantie

KpR Ec ( 0.0  10.0 )

Deze parameter is gelijk aan de Kp uitgezonderd dat deze parameter alleen werkt als de gemeten Ec binnen het bereik ligt, gegeven door de Ec instelling ± Ec tolerantie.

Ki Ec ( 0.0  1.0 )

Deze parameter vertegenwoordigt een globale correctiefactor toegepast op het proces van de Ec regeling, waar dit objectief is tot absorberen van de permanente fout ontstaan uit de proportionele correctie.

Onafhankelijk van enige offset, de Ki Ec factor maakt het mogelijk om het product te berekenen uit de, Ki Ec x Oude injectietijd. Deze berekening wordt toegevoegd aan de nieuw te berekenen injectietijd, hiermee wordt verzekerd dat het systeem zal voortgaan  met het injecteren van meststoffen als de offset berekening naar 0 berekend wordt.

In de praktijk voldoet een waarde Ki Ec = 1.0 aan de goede werking van de regeling.

Kd Ec ( 0.0  10.0 )

Deze parameter vertegenwoordigt een afgeleide correctie toegepast op het proces van de Ec regeling. In de volgorde van het voorspellen van ongewenste veranderingen, berekent het systeem de afgeleide (verhouding tot veranderen) van de offset berekent uit het product Kd Ec x (Ec offset – Oude Ec offset).

De berekende waarde zal worden toegevoegd aan de injectie regelinstructie, waarmee opgetreden wordt tegen te grote veranderingen.

Op deze manier wordt de variatie van de Ec offset gedempt, wat resulteert in een gelijkmatige Ec meting.

Wanneer deze parameter effect heeft en alle variaties zijn weggewerkt, zal het systeem alleen gaan regelen op de proportionele en globale Ec correctie.

Kp Ecp ( 0.0  10.0 )

Met deze parameter wordt een proportionele correctie (versterking) toegepast op het regelen van de Ec voorregeling klep, door gebruik te maken van de EC offset verkregen door de vergelijking:

Ec offset  =  Ec voorregel instelling  -  Ec voorregel meting,

De berekende Ec offset voorregeling is dus de uitkomst van de gevraagde Ec – de gemeten Ec voorregeling. Het systeem berekent nu uit Kp Ecp x Ecp offset een nieuwe injectietijd evenredig aan de Ecp offset.

Vergroten van de Kp Ecp factor leidt tot een sneller regelen, maar er moet opgepast worden dat hierdoor de regeling niet instabiel wordt. Verkleinen van de Kp Ecp factor kan leiden tot een stabielere regeling ten koste van een trage reactietijd.

Deze parameter heeft effect als de meting van de Ec voorregeling buiten het bereik ligt, gegeven door de Ec voorregel instelling ± Ec voorregel tolerantie

Kd Ecp ( 0.0  10.0 )

Deze parameter vertegenwoordigt een afgeleide correctie toegepast op het regelen  van de Ec voorregeling klep. In de volgorde van het voorspellen van ongewenste veranderingen, berekent het systeem de afgeleide (verhouding tot veranderen) van de offset, berekent uit het product Kd Ecp x (Ecp offset – Oude Ecp offset).

De berekende waarde zal worden toegevoegd aan de regelinstructie, waarmee opgetreden wordt tegen te grote veranderingen.

Op deze manier wordt de variatie van de Ecp offset gedempt, wat resulteert in een gelijkmatige Ec voorregel meting.

Wanneer deze parameter effect heeft en alle variaties zijn weggewerkt, zal het systeem alleen gaan regelen op de proportionele en globale Ec correctie.

Kp pH ( 0.0  10.0 )

Deze parameter vertegenwoordigt een proportionele correctie (ook wel versterking genoemd) toegepast op de pH regelproces, door gebruik te maken van de pH offset verkregen door de vergelijking:

pH offset  =  pH instelling  -  pH meting,

De berekende pH offset is dus de uitkomst van de gevraagde pH – de gemeten pH.      Het systeem berekent nu uit Kp pH x pH offset een nieuwe injectietijd evenredig aan de pH offset.

Vergroten van de Kp pH factor leidt tot een sneller regelen, maar er moet opgepast worden dat hierdoor de regeling niet instabiel wordt. Verkleinen van de Kp pH factor kan leiden tot een stabielere regeling ten koste van een trage reactietijd.

Deze parameter heeft effect als de meting van de pH buiten het bereik ligt, gegeven door de pH instelling ± pH tolerantie.

KpR pH ( 0.0  10.0 )

Deze parameter is gelijk aan de Kp uitgezonderd dat deze parameter alleen werkt als de gemeten pH binnen het bereik ligt, gegeven door de pH instelling ± pH tolerantie.

Ki pH ( 0.0  1.0 )

Deze parameter vertegenwoordigt een globale correctiefactor toegepast op het proces van de pH regeling, waar dit objectief is tot absorberen van de permanente fout ontstaan uit de proportionele correctie.

Onafhankelijk van enige offset, de Ki pH factor maakt het mogelijk om het product te berekenen uit de, Ki pH x Oude injectietijd. Deze berekening wordt toegevoegd aan de nieuw te berekenen injectietijd, hiermee wordt verzekerd dat het systeem zal voortgaan  met het injecteren van zuur / loog als de offset berekening naar 0 berekend wordt.

In de praktijk voldoet een waarde Ki pH = 1.0 aan de goede werking van de regeling.

Kd pH ( 0.0  10.0 )

Deze parameter vertegenwoordigt een afgeleide correctie toegepast op het proces van de pH regeling. In de volgorde van het voorspellen van ongewenste veranderingen, berekent het systeem de afgeleide (verhouding tot veranderen) van de offset berekent uit het product Kd pH x (pH offset – Oude pH offset).

De berekende waarde zal worden toegevoegd aan de injectie regelinstructie, waarmee opgetreden wordt tegen te grote veranderingen.

Op deze manier wordt de variatie van de pH offset gedempt, wat resulteert in een gelijkmatige pH meting.

Wanneer deze parameter effect heeft en alle variaties zijn weggewerkt, zal het systeem alleen gaan regelen op de proportionele en globale pH correctie.

Ec/pH vertragingtijd ( 0  30 sec )

Met de hier ingestelde vertragingtijd zal tijdens het voormengen van de mengbak eerst de Ec correctie gestart worden en na afloop van de hier ingestelde vertragingtijd de pH correctie gestart worden. Hiermee worden grote schommelingen van de pH meting voorkomen.

Ec pH houdt tijd ( 0  30 sec )

Met de hier ingestelde tijd zal na een start van de unit de injectietijd voor het doseren van de Ec en pH niet opnieuw berekent worden.

## Groep regelparameters

Pad: SYSTEM  INSTALL  GROUP  PARAM

| Groep parameters 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit : 1 Kp Ec : 1.0 KpR Ec : 0.5 Ki Ec : 1.0 Kd Ec : 0.5 Max. injectie tijd Ec : 500 x10ms Basis injectie tijd Ec : 0 x10ms Kp Ecp : 0.8 Kd Ecp : 0.5 Kp pH : 0.3 KpR pH : 0.2 Ki pH : 1.0 Kd pH : 0.5 Max. injectie tijd pH : 500 x10ms Basis injectie tijd pH : 0 x10ms Ec/pH vertragingtijd : 0 sec Ec pH houdt tijd : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Alle parameters getoond in dit display zijn opgeslagen in het geheugen van de MCU voor elke groep apart. Wijzigen van deze parameters heeft direct effect als de groep gaat starten voor de volgende beregening.

Daarvoor als de test als beschreven in hoofdstuk 7.3.2 door U compleet is uitgevoerd voor de hierboven getoonde groep, kunt U deze in het bovenstaande display werkelijk invoeren en met de “OK” toets bevestigen, hierdoor worden de instellingen permanent opgenomen in het geheugen van de MCU.

Unit ( 1  Nr. aantal units )

Het nummer van de unit waaraan de groep gekoppeld is.

Max. injectietijd Ec/pH ( 0  500 x10ms )

Met deze parameter wordt de maximum injectietijd ingesteld. Als de berekening van de injectietijd boven de hier ingestelde waarde komt, zal deze  genegeerd worden en de in de in deze parameter ingestelde injectietijd uitgevoerd.

Basis injectietijd Ec/pH ( 0  500 x10ms )

Met deze parameter wordt de basis injectietijd ingesteld. Dit betekent dat als een groep bij in bedrijf name voor de allereerste keer gestart wordt hij met de hier ingestelde basistijd zal gaan regelen.

Voor andere instellingen, zie Unit regelparameters op de vorige pagina’s.

## Unit configuratie

Pad: SYSTEEM  INSTALL  UNIT

| Unit configuratie |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Type Tot. meststoffen 1 IWAKI 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOW |  | INGANG |  | ALGEM |  | OK |  |  | TERUG |

		

Unit ingangen

Unit flow –   liter- teller

Unit  parameters

In dit display worden de unit(s) getoond die door de MCU Ferti gecontroleerd en geregeld word(en). Doormiddel van de pijltoetsen kunt U met de balk in het display de unit selecteren waar U wijzigen wilt doen..

### Flow meters(litertellers)

Pad:   SYSTEEM  INSTALL  UNIT  FLOW

of	SYSTEEM  INSTALL  UNIT  FLOW  UNIT  voor instellen van de meststof flow- liter- tellers (dit is een optie)

| Unit flow meter 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type flow meter : FLMTR Factor : 25000 Aantal pulsen : 64 Volume per puls : 1.0 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FL_MTR |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Type flow meter ( FLMTR  VLMTR )

Met deze instelling welk type flow meter er gebruikt wordt in de unit. De flow meter (FLMTR) produceert een signaal proportioneel  aan de waterstroom snelheid in de buis waarin de flow meter gemonteerd is. De Literteller (VLMTR) geeft een puls signaal af bij elke liter(s) water die de literteller passeert.

Factor ( 0  200000 )

Bij gebruik van een flow meter (FLMTR) moet in deze parameter een waarde ingegeven worden die overeenkomt met flow die stroomt door de buis waarin de flow meter gemonteerd is, zodat de MCU dit omrekenen kan naar een waarde in liter per minuut. In de praktijk houdt dit in dat hier de maximum flow wordt ingesteld die door de buis waarin de flow meter gemonteerd kan gaan.

Aantal pulsen ( 1  256 )

Als er een puls literteller (VLMTR) gemonteerd wordt dan dient in deze parameter het maximum aantal pulsen te worden ingesteld (standaard is dit 64).  De meting zal derhalve  vergroot worden tot een hoeveelheid gelijk aan een, Volle schaal waarde gedeeld door het aantal pulsen. Deze parameter mort op 64 gezet worden.

Volume per puls ( 0.0  1000.0 l )

Via deze instelling wordt het aantal liters wat de literteller (VLMTR) per puls afgeeft ingesteld. De MCU telleringang kan maximaal 3 pulsen per seconde verwerken. Op een literteller met puls contact wordt aangegeven hoeveel liter er voor 1 afgegeven puls staat, dit kan 1, 10, 100 liter per puls zijn, één van de op de literteller aangegeven waardes dient in deze parameter ingesteld te worden.

Pad : SYSTEEM  INSTALL  UNIT  FLOW  VOEDING (optie)

| Meststof flow meters Unit 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meststof Type Factor Nr.Puls l/pul A ZN FLMTR 25000 64 1.0 B ZN FLMTR 25000 64 1.0 C ZN FLMTR 25000 64 1.0 D ZN FLMTR 25000 64 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TYPE |  | A-Z |  | OK |  |  | TERUG |

Meststof

Hier kan de naam van een meststof of meststofbak worden ingevuld, van maximaal 10 karakters. Deze namen worden alleen in dit display getoond en worden niet doorgegeven aan een aangesloten Pc.

Type flow meter ( FLMTR  VLMTR )

Met deze instelling welk type flow meter er gebruikt wordt in de unit. De flow meter (FLMTR) produceert een signaal proportioneel  aan de waterstroom snelheid in de buis waarin de flow meter gemonteerd is. De Literteller (VLMTR) geeft een puls signaal af bij elke liter(s) water die de literteller passeert.

Factor ( 0  200000 )

Bij gebruik van een flow meter (FLMTR) moet in deze parameter een waarde ingegeven worden die overeenkomt met flow die stroomt door de buis waarin de flow meter gemonteerd is, zodat de MCU dit omrekenen kan naar een waarde in liter per minuut. In de praktijk houdt dit in dat hier de maximum flow wordt ingesteld die door de buis waarin de flow meter gemonteerd kan gaan.

Aantal pulsen ( 1  256 )

Als er een puls literteller (VLMTR) gemonteerd wordt dan dient in deze parameter het maximum aantal pulsen te worden ingesteld (standaard is dit 64).  De meting zal derhalve  vergroot worden tot een hoeveelheid gelijk aan een, Volle schaal waarde gedeeld door het aantal pulsen. Deze parameter mort op 64 gezet worden.

Liter / puls ( 0.0  100.0 l )

Via deze instelling wordt het aantal liters wat de literteller (VLMTR) per puls afgeeft ingesteld. De MCU telleringang kan maximaal 3 pulsen per seconde verwerken. Op een literteller met puls contact wordt aangegeven hoeveel liter er voor 1 afgegeven puls staat, dit kan 1, 10, 100 liter per puls zijn, één van de op de literteller aangegeven waardes dient in deze parameter ingesteld te worden.

### Unit ingangen

Pad: SYSTEEM  INSTALL  UNIT  INGANG

| Unit ingangen 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als de Ec voorregeling in het programma actief is. Ec regeling : JA Ec monitor : JA pH regeling : JA pH monitor : JA Spanning controle : JA Stralingmeter : JA Flow meter : JA Temperatuur meting : JA Contact 0-100% : JA Pomp alarm : JA Tank / Mengbak leeg : JA D/F/T : JA Droog contact : JA Droog contact : JA Droog contact : JA Droog contact : JA Ec voorregeling : JA Meststoffen : JA Flow meter : JA Flow meter : JA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

Ingang xxx ( JA  NEE )

Hier worden de geactiveerde ingangen getoond die standaard vanaf de fabriek in het programma zijn opgenomen. Alles wat op “JA” staat is werkelijk geactiveerd, elke ingang die tijdens de installatie op ”NEE” gezet wordt verdwijnt uit de aansluitlijst en alle ingangen onder de verwijderde ingang zullen een plaats opschuiven.

Als de MCU is voorzien van een Ec voorregeling dan zal ook hiervoor een ingang getoond worden. Hetzelfde geldt voor flow meters op de meststoffen alleen als deze in het programma zijn opgenomen worden ze ook getoond. Tenslotte kunnen er nog twee extra flow meters (liter tellers) worden aangesloten om bijvoorbeeld het gebruik van het gereinigde drain water en regenwater te registreren, ook deze ingangen worden alleen getoond als dit in het programma is opgenomen.

Deze flow meters (liter tellers) zijn alleen actief tijdens voorspoelen, regelen, vullen en naspoelen als er een wachttijd is gezet tussen de kranen zijn deze flow meters niet actief.

### Algemene unit parameters

Pad: SYSTEEM  INSTALL  UNIT  ALGEMEEN

| Unit parameters 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar als de Ec voorregeling in het programma geactiveerd is. pH regeling type : ZUUR Min. stoptijd : 0 sec Kranen per groep : 16 Automatisch restart (JA/NEE) : NEE Spanning uitval alarm : NEE Pomp alarm vertragingtijd : 0 sec Spanning alarm vertragingtijd : 0 sec D/F/T alarm vertragingtijd : 60 sec Tankleeg alarm vertragingtijd : 10 sec Ec voorregeling looptijdklep : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

pH regeling ( ZUUR / LOOG )

Met deze instelling kunt U kiezen of U op zuur of op loog wilt regelen. De injectie tijd wordt berekend aan de hand van de hier geselecteerd regeling

Min. stoptijd ( 0  300 sec )

Als deze instelling op 0 staat zullen de pompen niet stoppen als huidige in bedrijf zijnde groep klaar is er een andere groep staat te wachten om te starten. Maar als in deze instelling een waarde groter dan 0 wordt ingesteld zullen op de hier ingestelde tijd de pompen stoppen.

Kranen per groep ( 16  tot max. 64 kranen per groep geldt voor alle groepen).

Het maximum aantal kranen die er in een groep gezet kunnen worden, deze instelling geldt voor alle groepen aangesloten op het systeem.

Automatisch restart ( JA/NEE )

Als deze instelling op “NEE” staat zal er bij het detecteren van één van de volgende alarmen, mengbak leeg, D/F/T, pomp, spanning uitval de MCU alarm geven en de in bedrijf zijnde unit stoppen. Anders als deze instelling op “JA” staat zal hetzelfde gebeuren als hierboven beschreven met uitzondering dat als het gedetecteerde alarm is opgeheven, de unit automatisch zal starten en verder gaan waar deze gestopt is.

Spanninguitval alarm ( JA/NEE )

Als deze instelling op “JA” staat zal de ingang gecontroleerd worden op aanwezigheid van een signaal tussen 0-4 mA, Dit kan alleen als er een op de 230 volt een spanning detector met een potentiaal vrij contact is aangesloten. Als deze instelling op “NEE” staat dan zal deze ingang niet gecontroleerd worden op spanning uitval.

Pompalarm alarm vertragingtijd ( 0  120 sec)

Als de pomp een alarm heeft en de hier ingestelde tijd is verstreken zal er een alarm melding via de MCU gegeven worden, en zal de in bedrijf zijnde unit  gestopt worden. Als deze instelling op 0 staat zal bij het detecteren van een pomp alarm, het alarm van de MCU onmiddellijk worden ingeschakeld.

Spanning alarm vertragingtijd ( 0  120 sec)

Als er een spanninguitval alarm is en de hier ingestelde tijd is verstreken zal er een alarm melding via de MCU gegeven worden, en zal de in bedrijf zijnde unit  gestopt worden. Als deze instelling op 0 staat zal bij het detecteren van een spanning uitval het alarm van de MCU onmiddellijk worden ingeschakeld.

D/F/T alarm vertragingtijd ( 0  120 sec)

Als er een D/F/T alarm optreedt en de hier ingestelde tijd is verstreken zal er een alarm melding via de MCU gegeven worden, en zal de in bedrijf zijnde unit  gestopt worden. Als deze instelling op 0 staat zal bij het detecteren van een D/F/T alarm het alarm van de MCU onmiddellijk worden ingeschakeld.

Tankleeg alarm vertragingtijd ( 0  120 sec)

Als het tankleeg alarm gedetecteerd wordt en hier ingestelde tijd is verstreken zal er een alarm melding via de MCU gegeven worden, en zal de in bedrijf zijnde unit  gestopt worden. Als deze instelling op 0 staat zal bij het detecteren van een tankleeg alarm het alarm van de MCU onmiddellijk worden ingeschakeld.

Ec voorregeling looptijdklep ( 0  400 sec)

Hier kan de totale looptijd worden ingesteld van de Ec voorregeling klep.

# Drain

## Vereenvoudigd  diagram

Situatie tekening

De omschrijving drain regeling houdt in dat toegevoerd water wat niet wordt opgenomen door de planten, teruggevoerd wordt naar een zogenaamde drain tank. Van dit drainwater wordt het aantal liters en eventueel ook de in het drainwater aanwezige Ec en pH gemeten.

## Configuratie

De parameters voor het instellen van de drain regeling kan alleen op het hoogste bedienniveau geconfigureerd worden (Niveau 4 of hoger):

Pad : SYSTEEM  INSTALL  DRAIN

| Drainage parameters |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drain Type Fact. Puls l/puls Ec pH 1 VLMTR 25000 64 1.0000 0 0 2 VLMTR 25000 64 1.0000 0 0 3 VLMTR 25000 64 1.0000 0 0 4 VLMTR 25000 64 1.0000 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TYPE |  |  |  |  |  |  | OK |

In dit display kunnen de karakteristieken en het type literteller worden ingesteld. Ook kunnen in dit display de eventuele Ec en pH sensoren aan de drainstraat worden toegekend.

Type ( FLMTR / VLMTR )

Met deze parameter wordt het type literteller ingesteld wat aan een drainstraat toegewezen wordt. Een (FLMTR) literteller betekent dat dit een literteller is die op basis van watersnelheid in de buis waar deze gemonteerd is een signaal afgeeft die proportioneel is aan de snelheid van het water in de pijp. Een (VLMTR) literteller geeft een puls af bij elke liter water die gepasseerd is door deze literteller. Het aantal pulsen hangt af van de pulsfactor van deze literteller.

Factor ( 0  200000 )

Als er een (FLMTR) literteller wordt toegepast voor het meten van het drainwater dan moet in deze parameter de factor worden ingesteld die de pijpdiameter vertegenwoordigt (Meestal wordt dit in de gebruikaanwijzing behorend bij de literteller aangegeven).

Pulsen ( 1  256 )

Als er een puls literteller wordt toegepast voor het meten van het drainwater dan moet in deze parameter het maximaal aantal pulsen worden ingesteld. Aldus voor elke puls die door de MCU wordt onvangen, zal worden opgeteld gelijk aan de Volle schaal / Aantal pulsen. Deze parameter moet altijd op 64 gezet worden.

L / puls ( 0.0000  100.0000 l )

In deze parameter wordt opgegeven hoeveel liter één puls van een (VLMTR) literteller vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld : 1.0000 liter houdt in dat elke puls 1 liter drainwater vertegenwoordigt.

Ec - pH ( 0  Ec en / of pH drainage sensornummer )

In deze parameter wordt bij eventueel aangesloten Ec en  of pH sensoren het sensor nummer ingesteld wat aan de drainstraat toegewezen wordt. Als deze instelling op 0 gezet wordt betekent dit dat er geen Ec en / of pH sensor is toegewezen aan de drainstraat.

## Programmeren drainstraat aan groep

Een drainstraat zal direct gerelateerd worden aan kraanvakken behorend bij elke groep. Vandaar dat het programmeren van de kraanvakken die op deze drainstraat zijn aangesloten moet gebeuren:

Pad : GROEP  KRAAN   KRANEN  FLOW

| Kraan parameters |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kr. l/h/Dr Aant.Dr m2 Un Drn Tot.Dr 1 0.0 0 0 1 0 0 2 0.0 0 0 1 0 0 3 0.0 0 0 1 0 0 4 0.0 0 0 1 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |

Voor elk kraanvak aangesloten op een drainstraat moet het drainstraat nummer en het aantal druppelaars op de betreffende kraanvak worden ingesteld, om zo het drainwater te kunnen berekenen.

Kr. (Kraan nummer)

Dit is het kraan nummer waaraan een drainstraat toegewezen kan worden.

l/h/Dr p

Hier wordt het aantal liters ingesteld die er per druppelaar per uur maximaal gegeven kan worden.

Aant.Dr ( 0  120000 )

Met deze instelling wordt het aantal druppelaars opgegeven voor het betreffende kraanvak waarmee meststoffen aan de planten wordt gegeven.

Drn ( 0  Het nummer van de drainstraat in de installatie )

Hier wordt het nummer van de drainstraat opgegeven waaraan het kraanvak is gekoppeld. Hiermee wordt het systeem precies verteld welk gemeten volume gebruikt dient te worden als basis voor de totale hoeveelheid drain die de drainstraat passeert

Dr  Drn ( 0  120000 )

Hier wordt het aantal druppelaars opgegeven, waarmee het drainwater wat door de drainstraat vloeit berekend wordt. Als vergelijking tot het aantal druppelaars aangesloten in de kraanvakken die zijn aangesloten op de drainstraat, is het mogelijk om het drainpercentage te berekenen.

Belangrijk;

Als er meer kraanvakken op dezelfde drainstraat zijn aangesloten dient bij elk kraanvak het totaal aantal druppelaars van alle kraanvakken te samen worden opgegeven waarmee het drain percentage berekent kan worden .

## Uitlezing

Pad : UITLEZEN DRAIN

| Drainage vandaag |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groep Ir.Vol Drn.Vol % Ec pH 1 0 0 0 0.0 1.0 2 0 0 0 0.0 1.0 3 0 0 0 0.0 1.0 4 0 0 0 0.0 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRINT |  |  |  |  | TERUG |



Printen van de drain percentages en waarden

Ir.Vol (irrigatie volume, in liters)

Het totale volume aan water gegeven gedurende de irrigaties is gelijk aan de som van alle kraanvakken in een groep gekoppeld aan een drainstraat.

Drn.Vol (volume drainwater, in liters)

Het totale volume drainwater  gelijk aan de som van het gemeten (volume) gemultipliceerd met een totale factor. Deze factor is gedefinieerd als:

Totaal aantal  druppelaars   / aantal drain druppelaars.

Als het aantal drain druppelaars nul (0) is, zal het drain volume gelijk zijn aan de som van de totale drain meting.

% (drain percentage %)

Het drainpercentage wordt als het volgt berekend,

(Volume drainwater  /  irrigatie volume) x 100.

Ec - pH

Hier wordt de gemiddeld gemeten Ec en pH getoond van het gepasseerde drainwater (Gemeten over een periode van 1 minuut).

PRINT (F3)

Door deze toets te drukken wordt er een overzicht uitgeprint van de gemeten totalen (Vanaf middernacht) van het irrigatievolume, drain volume en de gemiddelden van de Ec en pH van alle op de MCU Ferti aangesloten groepen.

## Drain instellingen

Pad : GROEP  START  OVERIG  DRAIN

| Drain percentage groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbaar met Ec drain optie Zichtbaar met pH drain optie Drain percentage : 0 % Max. Straling invloed : 1000W/m2 Min. Straling invloed : 500W/m2 Max. % drain afwijking : 30 % Min. Drain Ec : 0 Ec Max. Drain Ec : 0 Ec Min. Drain pH : 0 pH Max. Drain pH : 0 pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  | INVLOED |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

	

Drain invloeden

Zichtbaar als max. nummers van de periode > 1

Drain percentage (0  100%)

Deze vaste waarde in één periode objectief gevraagd is:

Drainage percentage (%) = (volume drainwater / volume geïrrigeerd water) x 100.

Max. Straling invloed (Min. Straling invloed  1000 W/m2).

Komt  de straling aan de hier ingestelde waarde of hoger dan zal de invloed op het drainpercentage maximaal zijn: deze is dan gelijk aan de “Max. % drain percentage  afwijking”.

Min. Straling invloed (0 W/m2  Max. Straling invloed).

Komt de gemeten straling boven de hier ingestelde waarde dan zal de invloed op het drainpercentage procentueel gaan toenemen. Zolang de gemeten straling onder de hier ingestelde waarde is zal er dus niets veranderen aan het toegestane drainpercentage.

Max. drain percentage afwijking (0  100 %)

Hier wordt de maximale toegestane toename van het drainpercentage als gevolg van de straling invloed ingesteld. Dit wordt procentueel bepaald aan de hand van de tussen minimum en maximum gemeten stralinginvloed. Deze instelling kan voor elke periode onafhankelijk worden ingesteld. Deze instelling is toegankelijk via de toets  “PERIODE” (F1) als deze geactiveerd is in het programma.

Min. / Max. drain Ec - pH (0 / 1  10 / 9)

Hier wordt het minimum en maximum toegelaten drain Ec en pH ingesteld, waarbij als deze onder- of over- schreden wordt het alarm zal worden ingeschakeld.

De groep of unit zal niet gestopt worden, U krijgt alleen informatie dat de Ec en of pH drain meting buiten de ingestelde minimum of maximum instelling is gekomen.

## Drain invloeden op percentages

De irrigatie kan geoptimaliseerd worden door het toestaan van invloeden op het drainpercentage voor elke groep door de volgende instellingen:

- het stralingniveau (Wh/m²) waarmee een stralingstart wordt uitgevoerd.

- het drainpercentage (%) waarmee een proportionele contactstart plaatsvindt.

- de cyclische perioden (min) van cyclische starts.

Om deze invloeden te kunnen programmeren gaat als het volgt:

correctie

Max. limiet

Min. limiet

Pad : GROEP  START  OVERIG  DRAIN  INVLOED.

| Drain invloeden groep 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STR CON CYC Corr. 0 Wh/m2/% 0 %/% 0 min/% Max. 0 Wh/m2 0 % 0 min Min. 0 Wh/m2 0 % 0 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK |  |  | TERUG |

STR Corr. (0  50 Wh / m² / %)

Deze instelling vertegenwoordigt de correctie die door de gemeten straling wordt uitgeoefend op de instelling stralingsom startniveau. Deze instelling zal worden toegepast voor elk procent verschil tussen het ingestelde drainpercentage en het gemeten drainpercentage. Deze berekening wordt voor elke drainstraat apart uitgevoerd.

CON Corr. (0  50 % / %)

Deze instelling vertegenwoordigt de correctie die wordt uitgeoefend op de drempel contactstart (contact tussen 0% en 100%). Deze instelling zal worden toegepast voor elk procent verschil tussen het ingestelde drainpercentage en het gemeten drainpercentage. Deze berekening wordt voor elke drainstraat apart uitgevoerd.

CYC Corr. ( 0  50 min / %)

Deze instelling vertegenwoordigt de correctie die wordt uitgeoefend op de pauzetijd cyclische start. Deze instelling zal worden toegepast voor elk procent verschil tussen het ingestelde drainpercentage en het gemeten drainpercentage. Deze berekening wordt voor elke drainstraat apart uitgevoerd.

Als in de hierboven beschreven instellingen fouten gemaakt worden, zullen er snel abnormale starten gaan volgen. Het is daarom belangrijk dat er limieten op het drainpercentage worden ingesteld, zoals op de volgende pagina beschreven wordt.

Instellingen die de limiet op de drain percentage invloeden uitoefenen

RAD Max. en Min. ( 0  9999 Wh / m² )

De correctie op de stralingstart drempel zal worden uitgevoerd door de hier ingestelde maximum en minimum gemeten straling intensiteit invloed.

CNT Max. en Min. ( 0  100 %)

De correctie op de contactstart drempel zal worden uitgevoerd door de hier ingestelde maximum en minimum gemeten percentage invloed.

CYC Max. en Min. ( 0  1440 min)

De correctie op de pauze cyclische start  zal worden uitgevoerd door de hier ingestelde maximum en minimum pauze tijd invloed