Guide De Programmation (V6,01)

A1-1104

La reproduction, l’enregistrement, ou la diffusion de tout ou partie de ce manuel par quelque moyen que ce soit sans autorisation expresse écrite est interdite. Tout a été mis en œuvre pour garantir la fiabilité de son contenu. Nous dégageons de toute responsabilité quant aux erreurs et aux omissions qui peuvent exister dans ce guide et aux conséquences qui pourraient en résulter. Ce  document ne constitue aucune forme d’accord ou de contrat.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ « CE »

L’entreprise sous-mentionnée :

AGRIWARE    Boulevard du Midi    47160 DAMAZAN

déclare par la présente que le produit informatique fabriqué et fourni sous la marque déposée :

MCU PLUS

est conforme aux :

réglementations définies dans la Directive Européenne 89/336/CEE

Déclaration faite à :	DAMAZAN

Date :			Lundi, 31/01/2000

Par : 			M. LONCKE Eric

Gérant de la société

POUR QUE VOTRE INSTALLATION DE FERTIRRIGATION FONCTIONNE CORRECTEMENT, PENSER A EFFECTUER REGULIEREMENT :

- LE NETTOYAGE DES SONDES EC ET PH

- LE NETTOYAGE DES FILTRES D’ENGRAIS

- LE CONTROLE DES FILTRES A SABLE.

TABLE DES MATIERES

(y compris les consignes programmables)

1	Présentation	1-1

1.1	Ecran d'accueil	1-1

1.2	Configuration du logiciel	1-2

1.3	Menu principal	1-2

1.4	Système des menus	1-3

2	Configuration du système	2-1

2.1	Menu générale et options	2-1

2.1.1	Codes d'utilisation du système	2-1

	Code niveau	2-2

	Niveau Réf.	2-2

	Délai (mn)	2-2

2.1.2	Heure et date du système	2-2

	Latitude	2-2

	Longitude	2-2

	D_ GMT	2-2

	Commutation heure été	2-2

	Date heure été	2-2

	Date heure hiver	2-2

	Heure de commutation	2-2

2.1.3	Options du M.C.U. (installation)	2-3

	Numéro de poste	2-3

	Nom du MCUFerti	2-3

	Alarme E/S	2-3

	Temps sauvegarde H. Fixe	2-3

	Temps cycles d’acquisition	2-3

	Chargement histo sur PC	2-3

	Type de solarimètre	2-3

2.1.4	Copier des consignes entre groupes	2-3

3	Configuration des groupes	3-1

3.1	Présentation	3-1

3.2	Consignes Ec / pH	3-1

	Consigne pH	3-1

	Consigne Ec	3-1

	Consigne Ec entrée	3-2

	Décalage Ec entrée	3-2

	Influence Ec entrée	3-2

3.2.1	Option hydroponique	3-2

	Arrêt régulation Ec	3-2

	Arrêt régulation pH	3-2

3.3	Consignes d’engrais	3-3

	Pourcentage engrais	3-3

3.4	Consignes d’alarme Ec/pH	3-3

	Tolérance Ec	3-3

	Tolérance Max Ec	3-3

	Différence contrôle Ec	3-3

	Durée avant alarme Ec	3-3

	Tolérance pH	3-4

	Tolérance Max pH	3-4

	Différence contrôle. pH	3-4

	Durée avant alarme pH	3-4

3.5	Consignes d’influence Ec	3-4

	Fin trajet ray.	3-4

	Début trajet ray.	3-4

	Modif. Maxi. Ec	3-4

3.6	Consignes des vannes	3-4

3.6.1	Contrôle des vannes en temps	3-5

	Temps d'arrosage	3-5

	Temps de Mouillage	3-5

	Temps Maxi. Prémélange	3-5

	Temps de Vidange	3-5

	Temps de remplissage	3-5

	Temps de rinçage sonde	3-5

	Temps de rinçage	3-5

	Vanne de mouillage	3-5

	Vanne de rinçage	3-5

3.6.2	Contrôle des vannes en volume	3-6

	Volume d'arrosage	3-6

	Volume de Mouillage	3-6

	Temps Max Prémélange	3-6

	Volume de Vidange	3-6

	Temps de remplissage	3-6

	Temps de rinçage sonde	3-6

	Volume de rinçage	3-6

	Vanne de mouillage	3-6

	Vanne de rinçage	3-6

3.6.3	Sélection des vannes du groupe	3-7

	Van	3-7

	% (temps ou volume)	3-7

3.6.4	Option : ‘Influence Ec par vanne’	3-7

	% (cons. Ec)	3-7

3.6.5	Paramètres physiques des vannes	3-8

	l/h/gout	3-8

	Nb gout	3-8

	m2	3-8

	Dbt	3-8

	Drn	3-8

	Gt Drn	3-8

3.6.6	Consignes générales des vannes	3-8

	Mode contrôle vannes	3-8

	Nbre de vannes simultanées	3-8

	Pause entre vannes	3-8

	Arrêt station pendant pause entre vannes	3-8

	Temps avant surveillance	3-9

	Tolérance sur débit	3-9

	Alarme sur débit	3-9

	Débit minimum	3-9

	Entrée aspi vide	3-9

	Temps mini. eau claire	3-9

3.7	Consignes de démarrage	3-9

3.7.1	Démarrages à heure fixe	3-9

	Heure	3-9

3.7.2	Démarrages cycliques	3-10

	Pause démarrage cyclique	3-10

	Heure début d'activation	3-10

	Heure fin d'activation	3-10

3.7.3	Démarrages par contact	3-10

	Numéro de contact	3-10

	Seuil d'activation	3-10

	Heure début d'activation	3-10

	Heure fin d'activation	3-10

3.8	Autres consignes de démarrage	3-11

3.8.1	Démarrages par rayonnement	3-11

	Pause démarrage rayonnement	3-11

	Seuil minimum de comptage	3-11

	Cumul démarrage rayonnement	3-11

	Heure début d'activation	3-11

	Heure fin d'activation	3-11

	Report cumul de la veille	3-11

	Nbre démarrages cumulables	3-11

	Cumul hors heures activation	3-11

3.8.2	Programmation des liens entre démarrages	3-12

3.9	Les démarrages contacts gels	3-12

	Pause démarrage contact	3-12

	Seuil d'activation	3-12

	Numéro de contact 1	3-12

	Numéro de contact 2	3-12

3.9.1	Arrêt d'un groupe ayant démarré en gel	3-12

3.9.2	Fonction de démarrage gel et contacts multifonctions	3-13

3.10	Consignes générales	3-13

3.10.1	Programmation des périodes (en option)	3-13

3.10.2	Programmation des sorties	3-14

3.10.3	Activation d'un groupe	3-14

	Jours de la semaine	3-14

	Arrosage tous les	3-14

3.10.4	Autres consignes générales	3-15

	Nom du groupe	3-15

	Pause inter-démarrage	3-15

	Pause si alarme Ec/pH	3-15

	Priorité d'arrosage	3-15

	Type de contact démarrage	3-15

	Fonction du contact	3-15

	Type contact arrêt	3-15

	Numéro de contact	3-16

	Tempo avant contact actif	3-16

	Type contact suspend	3-16

	Numéro de contact	3-16

	Type contact vanne suivante	3-16

	Numéro contact vanne suivante	3-16

	Tempo avant vanne suivante	3-16

	Inversion contact résistance	3-16

	Seuil d’activation	3-16

	Régul. pH pré-mélange	3-16

	Temps de démarrage	3-16

3.11	Fonction injection proportionnelle	3-17

3.11.1	Fonctionnement	3-17

3.11.2	Consignes	3-17

	Autorise injection extérieure	3-17

	Débit théorique	3-17

	Volume arrosé par litre injecté	3-17

	Temps d'injection minimum	3-17

	Nombre d'essai avant alarme	3-17

	Numéro de la sortie à activer	3-17

3.11.3	Lecture injections extérieures	3-18

3.11.4	Historiques injection extérieure	3-18

3.12	Fonction injection directe avec variation du débit station	3-19

3.12.1	Principe	3-19

3.12.2	Détermination des paramètres de dilution des engrais	3-20

3.12.3	Menus de saisie	3-20

	Dilution des engrais	3-20

	Ec dilution	3-20

	Engrais Ai : Débit	3-21

	Tolérance débit injection	3-21

	Temps retard influence débit	3-21

	Débit min pour influence débit	3-21

	Type influence débit	3-22

	Sauver temps d’injection initial	3-22

3.13	Fonction vanne en mode chariot	3-23

3.13.1	Présentation	3-23

3.13.2	Menu de configuration des chariots	3-23

	Chariot	3-23

	Contact	3-23

	Temps	3-23

3.13.3	Menu de sélection des vannes du groupe	3-24

	Ch (num. chariot)	3-24

4	Menu lecture	4–1

4.1	Lecture des états	4–1

4.2	Lecture et impression des contacts extérieurs	4–1

4.2.1	Impression périodique des contacts extérieurs	4–2

	Cycle d'impression	4–2

	Cycle d'archivage	4–2

4.3	Lecture d'une station	4–2

4.3.1	Lecture des autres entrées de la station	4–3

4.4	Lecture de l'ensoleillement	4–3

4.5	Lecture des arrosages programmés d'une station	4–3

4.5.1	Lectures des autres arrosages programmés	4–4

4.6	Lecture des historiques	4–4

4.6.1	Cumuls et moyennes	4–4

4.6.2	Arrosages	4–4

4.6.3	Historiques des arrosages par vanne	4–5

5	alarmes	5–1

5.1	Gestion des événements	5–1

5.2	Origine des alarmes	5–1

5.3	Lecture des messages	5–2

5.3.1	Origine des messages	5–2

6	Commandes manuelles	6–1

6.1	Contrôle manuel	6–1

6.2	Programmations manuelles ponctuelles	6–1

7	Le drainage	7–1

7.1	Configuration des voies de mesure (lignes de drainage)	7–1

	Type	7–1

	Facteur K	7–1

	Facteur K exposant	7–1

	Vol. par pas	7–1

	Vol. par pas	7–1

	Ec - pH	7–2

7.2	Affection des vannes aux lignes de drainage	7–2

7.3	Consignes	7–2

	Heure début / fin drainage	7–2

	Taux de drainage (par période)	7–2

	Fin trajet rayonnement	7–2

	Début trajet rayonnement	7–2

	Modif. maxi. taux drainage (par période)	7–2

	Ec - pH drainage min - max	7–2

7.4	Résumé sur le fonctionnement du drainage	7–3

7.5	Lecture drainage des groupes	7–3

7.5.1	Lecture d’une ligne de drainage	7–4

7.6	Influences selon drainages	7–4

	Corr. RAY	7–4

	Corr. CNT	7–4

	Corr. CYC	7–4

	Maxi. et Mini. RAY	7–5

	Maxi. et Mini. CNT	7–5

	Maxi. et Mini. CYC	7–5

7.6.1	Résumé sur les influences du drainage	7–5

8	Réchauffeur d'une station Fertilisante	8–1

8.1	Consignes du chauffage	8–1

	Autorise marche chauffage	8–1

	Temp. d'arrosage min d'alarme	8–1

	Température d'arrosage	8–1

	Température d'arrosage max d'alarme	8–1

	Température eau min chauffage	8–1

	Température eau max chauffage	8–1

	Tempo avant alarme	8–1

8.2	Configuration du chauffage	8–2

	Chauffage sur la station	8–2

	Intervalle de régulation V3V	8–2

	Arrêt chauffage hors arrosage	8–2

	Diff T° eau pour commande V3V	8–2

	Temps min. de commande V3V / °C	8–2

	Diff T° de commande V3V minimum	8–2

	Temps max. de commande V3V /°C	8–2

	Diff T° de commande V3V max	8–2

	Temps total de commande V3V	8–3

	Variation maximum de la position de la V3V	8–3

	Temps de maintien de la position de la V3V	8–3

	Différence position V3V en sécurité	8–3

	Tempo avant arrêt pompe	8–3

	Position V3V initiale	8–3

8.3	Lecture	8–3

9	Menus d’impression	9-1

9.1	Imprimer des consignes de programmation	9-1

	Imprimer	9-1

	Consignes des groupe	9-1

	Consignes des stations	9-1

	Consignes des vannes :	9-1

	Consignes drainage	9-1

	Consignes du chauffage	9-1

9.2	Configuration des impressions des stations	9-1

9.3	Configuration des impressions des groupes	9-2

9.4	Impressions automatiques	9-2

	Impression automatique	9-2

	Heure d’impression	9-2

	Impression des stations	9-2

	Impression des groupes	9-2

	Impression des vannes	9-2

	Impression des drainages	9-2

	Impression des engrais	9-2

10	Paramètres d'Installation	10-1

10.1	Menus SYTEME / INSTALL	10-1

10.2	Fenêtres de test	10-1

10.2.1	Test des entrées	10-1

10.2.2	Test des sorties	10-2

10.2.3	Etat des sorties	10-2

10.3	Affectation des groupes	10-2

10.4	Paramètres de régulation groupe	10-3

	Station	10-3

	Kp Ec	10-3

	KpR Ec	10-3

	Tolérance Kp Ec	10-3

	Ki Ec	10-3

	Kd Ec	10-4

	Temps d’injection min Ec	10-4

	Injection Max. Ec	10-4

	Injection Initiale. Ec	10-4

	Temps d’inj prérégul Ec	10-4

	Kp Ecp	10-4

	Kd Ecp	10-4

	Kp pH	10-4

	KpR pH	10-4

	Tolérance Kp pH	10-4

	Ki pH	10-4

	Kd pH	10-4

	Temps d’injection min pH	10-4

	Injection Max. pH	10-4

	Injection Initiale. pH	10-4

	Décalage Ec/pH prém	10-4

	Temps de maintien Ec pH	10-4

	Modif Ec pH station en marche	10-4

10.5	Test d’arrosage	10-5

10.6	Configuration des stations	10-5

10.6.1	Débitmètres des stations	10-6

	Type de débitmètre	10-6

	Facteur K	10-6

	Facteur K exposant	10-6

	Vol. par pas	10-6

	Vol. par pas	10-6

10.6.2	Entrées des stations	10-6

	Entrée xxx	10-6

10.6.3	Paramètres généraux des stations	10-7

	Type régulation pH	10-7

	Temps d'arrêt mini	10-7

	Nbre vannes par groupe	10-7

	Relance automatique	10-7

	Alarme alimentation	10-7

	Tempo avant alarme xxxxx	10-7

	Tempo alarme bac vide	10-7

	Gain solarimètre	10-7

	Temps ouverture V3V	10-7

10.7	Définition des contacts groupes et mémorisés	10-8

	St	10-8

	Cnt	10-8

	Type	10-8

	Seuil	10-8

	Inver	10-8

10.8	Les contacts multifonctions	10-9

10.8.1	Calibration	10-9

# Présentation

Schéma de principe

Touches de fonction

(F1 à F5)









Eau d’alimentation

Ecran LCD

Pavé numérique

Divers

8

7

9



Flèches de direction

4

5

6







1

2

3

-

0

.

A





L'utilisateur programme et lit les valeurs sur le MCU en rentrant des données avec le clavier ; ces valeurs sont affichées sur l'écran à cristaux liquides. Le pavé numérique permet la saisie des valeurs de consigne. Les touches F1 à F5 ont plusieurs fonctions : ils permettent d'une part de naviguer dans les menus déroulants, et d'autre part de valider ou d'annuler des modifications. Les flèches permettent les déplacements à l'intérieur de chaque menu.

Les trois dernières touches servent à :

A





- passer à lettre suivante

- e	- effacer le dernier caractère

- r	- copier dans la zone où l'on se trouve le contenu de la zone précédente.

## Ecran d'accueil

| A chaque mise sous tension du système, cet écran apparaît et informe l'utilisateur de l'heure et de la date de la dernière coupure de courant. M.C.U. Fertilisation |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date : 01/07/97 Initialisation : H.OK DG 0 Heure dernier arrêt : 00:00:00 Date dernier arrêt : 00/00/00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VER |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |

Le bon état de la pile de l'horloge interne est annoncé par la mention H.OK.

Les lettres DG indique que le programme est protégé par une clé électronique. La valeur qui suit ces lettres confirme la présence ou non de cette clé  (ainsi, une valeur de ‘1’ indique l'absence de la clé de protection, ce qui empêche le bon fonctionnement du MCU).

## Configuration du logiciel

VER

| La première ligne indique le numéro du programme ("Num prog") et de la clef qui lui est associée. MCUFerti version 5.04 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num prog.: xxxx/xx Num clef : Fx.xxx Config : 8G/16V/ 0A/ 0C/ 0D/1P + PC Station : 1 2 Type : V4 A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

La ligne de configuration ("Config") indique respectivement le nombre :

- de groupes (G)

- de vannes (V)

- d’auxiliaires supplémentaires (A)

- de contacts extérieurs (C)

- de voies de drainage (D)

- de périodes (maximum) disponibles (P).

L'indication PC signifie que le système peut communiquer, via une liaison série, avec un PC sur lequel tourne le programme MCUFerti pour Windows®.

Sur les deux dernières lignes, chaque station disponible est décrite par son type :

- I = IWAKI

- V = VENTURI

- P = PLUS / MOINS

- A = ARROSAGE

et son nombre de lignes d'injection d'engrais.

## Menu principal

| Menu principal |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALARME |  | LECTURE |  | GROUPE |  | SYSTEME |  |  | MANUEL |

Menus générales

- ALARMES	Permet de voir l’état  des alarmes.

- LECTURE	Permet de visionner les arrosages en cours (état des stations), les arrosages à venir, les moyennes et cumuls des arrosages depuis minuit, et les mesures d'ensoleillement (si le système est équipé d'un solarimètre).

- GROUPE	Permet la saisie des consignes de chaque groupe d'arrosage.

- SYSTEME	Permet la configuration du système (date, heure,...), la gestion des codes d'accès, ...

- MANUEL	Concerne la programmation d'arrosages ponctuels.

## Système des menus

ALARMES

LECTURE

GROUPE

SYSTEME

MANUEL

MARCHE / ARRET / RELANCE / MESSAGE

DAT/HRE

INIT

CHANGE

MCU

COPIER

MARCHE

ARRET

PONCT

EXT

AUTO

IMPRES

SUITE

A VENIR

AUTRES

SOLEIL

IMPRES

VANNES

(PER*)

ENGRAIS

INFLUE

ALARME

H.FIXE

CYCLES

CONTACT

VANNES

TEMPS

VOLUME

GENERAL

AUTRES

(PER*)

DEBIT

INFLUE

INJ EXT

(PER*)

(PER*)

(PER*)

(PER*)

TYPE

SORTIE

ACTIVER

PERIODE*

AUTRE

STATION

ENTREE

DEBIT

GENERAL

CHARIOT

AUTRES

CONTACT

CFG CNT

INFLU

CONFIG

CONFIG

STATION

GROUPE

AUTO

TEST (E/S)

Kp / Ki

LUX

GEL

LIENS

CHAUFF

DRAIN

MENU PRINCIPAL

IMPRIM

DRAIN

HISTO

IMPRES

RAZ

GROUPE

GROUPE

STATION

CHAUFF

HISTO

INJ EXT

CHAUFF

DRAIN

XXXXX    = chapitre dans ce manuel.

CMD INJ

TEST

PARAM

DEMARR

VANNES

EC / PH

GENERAL

OPTIONS

CODE

INSTALL

CFG CNT=config. contact multifonction CHAUFF=réchauffeur ;  CMD INJ=injection direct en fonc. du débit station ; DRAIN=drainage ; EXT=contact extérieure ; HISTO=historique ; INIT=initialisation ; INJ EXT=phyto /injection proportionnelle   LUX=rayonnement solaire ; PERIODE* ou (PER*)= visible si nombre de périodes >1.

# Configuration du système

## Menu générale et options

SYSTEME

| Ce menu affiche la date valide du système et les heures de lever et coucher du soleil correspondantes, calculées en fonction des repères géographiques enregistrés. Lecture des paramètres système |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeudi 01 Janvier 2000 : 08h34 : 17h29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALL |  | OPTIONS |  | DAT/HRE |  | CODE |  |  | QUITTER |

Le bouton INSTALL ne s’affiche que si le niveau d’accès > 4.

SYSTEME  OPTIONS

| Les outils d'impression et de copie des consignes (d'un groupe sur l'autre) sont accessibles à partir de ce chemin (voir ci-dessous). Options système |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M C U |  | COPIER |  | IMPRIM |  |  |  |  | QUITTER |

Le bouton INSTALL ne s’affiche que si le niveau d’accès > 3.

### Codes d'utilisation du système

SYSTEME  CODE

| La valeur du code saisi détermine le niveau d'utilisation de tout le système. A l'origine, les codes sont fixés à des valeurs standards et permettent 6 niveaux d'utilisation donnant l'accès à différents menus. Après la saisie d'un code valide, le niveau s'inscrit en tête de menu. Changement de niveau |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’utilisation : INSTAL1 Mot de passe (code) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NIVEAU |  | VALIDER |  |  | QUITTER |

Le bouton CHANGE ne s’affiche que si le niveau d’accès > 3.

IMPORTANT

Les paramètres installateur accessibles à partir du niveau 4 peuvent altérer le bon fonctionnement du MCU. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser ce niveau sans avoir consulté votre installateur MCU.

Le bouton INIT permet d’initialiser TOUS les paramètres du MCUFerti. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser ce bouton sans avoir consulté votre installateur MCU.

SYSTEME  CODE  CHANGE

| Cette fenêtre s’affiche au niveau 4 et plus. Modification des codes |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code niveau 1 : 1111 Niveau Réf. : 1 Code niveau 2 : 2222 Délai(mn) : 15 Code niveau 3 : 3333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| Cette fenêtre s’affiche au niveau 3. Modification des codes |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code niveau 4 : 01209 Niveau Réf. : 1 Délai(mn) : 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Code niveau ( 0  99999 ) | La valeur du code saisi détermine le niveau d'utilisation de tout le système. Le changement des codes pour les niveaux 1, 2, et 3 se fait uniquement au niveau 3. Idem pour les niveaux supérieurs. |
| --- | --- |
| - Niveau Réf. ( 1  niveau en cours ) | Le niveau de référence est et le niveau auquel se met automatiquement le système lorsque aucune manipulation de clavier n'est détectée durant le délai précisé ci-après. |
| - Délai (mn) ( 0  60 ) | Le délai fixe un temps maximum (en mn) au bout duquel le système va appliquer le niveau de référence au MCU. |

### Heure et date du système

SYSTEME  DAT/HRE

| Mise à jour date et heure |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jour : Jeudi Date : 24/07/00 Heure : 00h00 Latitude : 44.2 deg Longitude : -0.3 deg D_GMT : 1 h Commutation heure été : OUI Date heure été : 01/04 +1h Date heure hiver : 01/11 –1h Heure commutation : 3 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MOFIFIER |  |  | QUITTER |

| - Latitude ( -90.0 °  +90.0 ° ) | Cette valeur (en degrés) détermine la parallèle géographique par rapport à l'équateur. La valeur est positive pour l'hémisphère nord. |
| --- | --- |
| - Longitude ( -180.0 °  +180.0 ° ) | Cette valeur (en degrés) détermine le méridien géographique par rapport à celui de Greenwich. La valeur est positive dans la direction ouest. |
| - D_ GMT (-12/+12 h) | Saisir le décalage horaire en cours par rapport à GMT. |
| - Commutation heure été (Oui /Non) | Permet d’autoriser ou non au MCU+ la commutation automatique de l’heure d’été. |
| - Date heure été (JJ/MM/AA) | Spécifie l’heure et la date de commutation été. |
| - Date heure hiver (JJ/MM/AA) | Spécifie l’heure et la date de commutation hiver. |
| - Heure de commutation (00h00 – 23h59) | Heure à laquelle la commutation s’effectuera à la date spécifiée. |

### Options du M.C.U. (installation)

SYSTEME  OPTIONS M.C.U.

| Menu installateur - niveau 4 Paramètre du MCUFerti |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro de poste : 1 Nom du MCUFerti : MCUFerti Alarme E/S : OUI Temps sauvegarde H. Fixe : 60 mn Temps cycle connection PC : 10 sec Chargement histo sur PC : OUI Type de solarimètre : 5..25 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | xxx |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Numéro de poste ( 1  4 ) | Par défaut cette valeur est à 1. Elle définit le numéro du MCUFerti, lorsque plusieurs MCUFerti sont placés en réseau (RS485). Cette consigne reste à 1 quelque soient les modifications qui lui sont apportées tant que l’option RESEAU n’a pas été définit. |
| --- | --- |
| - Nom du MCUFerti ( 0  10 caractères ) | Le MCUFerti peut recevoir un nom sur 10 caractères maximum. Les lettres défilent grâce à la touche de sélection F3 (A-Z) et les chiffres grâce au clavier numérique. |
| - Alarme E/S ( Oui /Non ) | Permet d'activer ou d’inhiber l’alarme de surveillance du bon fonctionnement des cartes d’entrée/sortie. |
| - Temps sauvegarde H. Fixe ( 0  120 minutes ) | Temps de sauvegarde en mémoire d’un démarrage par heure fixe pour le maintenir si une coupure de secteur ou toute autre manipulation viendrait modifier la table des démarrages par heures fixes. |
| - Temps cycles d’acquisition (10 - 1440 sec) | Cette consigne correspond à une fonction spéciale. |
| - Chargement histo sur PC (Oui /Non) | Envoi des arrosages qui se sont déroulés hors communication PC. |
| - Type de solarimètre (0..4mA /5..25mA) | Choisir le type de solarimètre utilisé pour mesurer le niveau de rayonnement solaire. [ Consulter votre installateur ] |

### Copier des consignes entre groupes

SYSTEME  OPTIONS  COPIER

| Les quatre types de consigne sont les consignes programmées dans le menu général GROUPE. Copie de groupe |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cons. Ec/pH : OUI Groupe source : 1 Cons. Vannes : OUI Cons. Démar. : OUI Groupe dest. : 1 Cons. Gén. : OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUI/NON |  | COPIER |  |  |  |  | QUITTER |

Une fois le choix des catégories de consignes validé (OUI), l'appui sur le bouton COPIER engendre la copie des catégories du groupe source (celui à copier) vers le groupe destination (celui qui va recevoir la copie).

Impression des consignes principales des groupes

Se reporter au §9 Menus d’impression

# Configuration des groupes

## Présentation

Pour un MCUFerti, la notion de groupe sert à rassembler des vannes qui répondent de la même façon aux questions suivantes :

- quelle solution envoyer ?

- combien / comment l'envoyer ?

- quand démarrer ?

Donc, pour chaque groupe il faut programmer des consignes relatives à la station utilisée, à la nature de l'eau fertilisée, aux vannes d'irrigation et aux conditions de démarrage de l'arrosage. En plus, des consignes générales permettent l'adaptation à des besoins particuliers. Voir Consignes générales pour plus de détails.

NOTE

Si une partie des vannes d'un groupe doit régulièrement subir des modifications sur l'un de ces critères, c'est que celui-ci est mal défini. Il convient alors d'utiliser un autre groupe et non de chercher à en modifier la programmation.

La fenêtre de configuration des groupes est atteinte par :

GROUPE

| Les flèches de direction verticales du clavier permettent de changer le groupe à programmer ou à modifier. Un appui sur la flèche ‘ ‘ permet de saisir directement le numéro du groupe à programmer. Choix du groupe |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe Nom Actif Station 1 SANS NOM NON 1 2 SANS NOM NON 1 3 SANS NOM NON 1 4 SANS NOM NON 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ec / pH |  | VANNES |  | DEMARR |  | GENERAL |  |  | QUITTER |

NOTE

Dans les menus du paramétrage des Groupes, l’option de saisir le nombre de la période ne s’affiche que si le nombre de périodes actualisés dans le programme est supérieur à 1.

## Consignes Ec / pH

GROUPE  Ec / pH

| Consignes Ec/pH groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période : 1 Consigne pH : 5.5 pH Consigne Ec : 2.5 Ec Consigne Ec entrée : 0.0 Ec Décalage Ec entrée : NON Influence Ec entrée : NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENGRAIS |  | ALARME |  | INFLU. |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Consigne pH ( 1.0  9.0 pH ) | Cette valeur détermine l'acidité souhaitée de l'eau. La valeur 1.0 inhibe le mécanisme d'injection basique, la valeur 9.0 inhibe le mécanisme d'injection acide. |
| --- | --- |
| - Consigne Ec ( 0.0  10.0 mS/cm ) | Cette valeur détermine la concentration souhaitée d'engrais dans l'eau. Une unité d'Ec correspond à 1 mS/cm. La valeur 0.0 inhibe le mécanisme d'injection d'engrais et l'alarme sur la tolérance Ec (voir §3.4). |

| - Consigne Ec entrée (0.0  Consigne Ec mS/cm) | – Option prérégulation Ec avec V3V = recyclage. Cette consigne détermine la concentration d'engrais dans l’eau, qui est souhaitée à l’entrée du bac mélangeur. Elle engendre le pilotage d’une vanne 3 voies en amont du bac mélangeur, qui mixe de l’eau claire avec de l’eau recyclée jusqu'à obtention de la consigne Ec d’entrée souhaitée. |
| --- | --- |
| - Décalage Ec entrée ( Oui /Non ) | – Option prérégulation Ec avec V3V = recyclage. La consigne d’Ec à l’entrée du bac mélangeur est égale à la valeur de la Consigne Ec entrée lorsque la consigne de décalage est mise à NON. Si elle est validée (OUI), alors la consigne d’Ec à l’entrée du bac mélangeur est égal à la Consigne Ec moins la Consigne Ec entrée. |
| Touche | Permet de basculer d’une période à l’autre. |

| - Influence Ec entrée ( Oui /Non ) | – Option influence Ec entrée Cette option permet de moduler la consigne Ec en fonction de l’Ec d’entrée. Dans ce cas, la mesure de l’Ec d’entrée est issue de la sonde de contrôle Ec, laquelle doit être fixée sur la tubulure d’arrivée d’eau. La consigne différence contrôle Ec doit être portée à son maximum, afin d’éviter toute alarme liée à la comparaison des sondes. La mise à NON de cette influence laisse le système opérer sa régulation en regard de la consigne Ec programmée (fonctionnement normal). Pour le choix contraire (OUI), la situation est la suivante : lors de la régulation, la consigne Ec que le système cherche à atteindre est la somme de la consigne Ec programmée et de la mesure de l’EC en entrée. Cette somme est constamment actualisée, et assure un apport constant d’engrais dans le bac mélangeur. |
| --- | --- |

### Option hydroponique

GROUPE  EC / pH

| Consignes Ec/pH groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période : 1 Consigne pH : 5.5 pH Consigne Ec : 2.5 Ec Arrêt régulation Ec : NON Arrêt régulation pH : NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENGRAIS |  | ALARME |  | INFLU. |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Arrêt régulation Ec (Oui / Non) | Ce paramètre permet de suspendre la régulation de l’Ec. Dans ce cas (‘Oui’), la consigne Ec devient égale à ‘0, les consignes « Tolérance Ec », « Tolérance Ec max » et « Différence alarme Ec » devient égale à ‘8’, et la « Durée avant alarme Ec » devient égale à ‘180’ (voir §3.4). |
| --- | --- |
| - Arrêt régulation pH (Oui / Non) | Ce paramètre permet de suspendre la régulation du pH. Dans ce cas, la consigne pH devient égale à ‘9,0’ , ou bien ‘1,0’ dans le cas d’une régulation basique. De plus, les consignes « Tolérance pH », « Tolérance pH max » et « Différence alarme pH » devient égale à ‘8’, et la « Durée avant alarme pH » devient égale à ‘180’ (voir §3.4). |

## Consignes d’engrais

GROUPE  Ec/pH  ENGRAIS

| Complétez les engrais à 100% |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage engrais A : 20 % Pourcentage engrais B : 50 % Pourcentage engrais C : 10 % Pourcentage engrais D : 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Pourcentage engrais ( 0  100% ) | Ces pourcentages représentent les quantités relatives d'engrais introduites dans l'eau à chaque injection. La somme de tous les pourcentages ne doit pas excéder 100 %. Si la somme des pourcentages est inférieure à 100 %, le MCU va calculer le temps d'injection pour le plus gros pourcentage d'engrais. Le rapport entre les différents engrais va être appliqué sur ce temps pour calculer leurs propres temps d'injection. |
| --- | --- |

Exemple :

Soit : A = 20 %, B = 50 %, C =10 %,

Engrais choisi pour le temps d'injection de base =  B,

Temps d'injection calculé pour B  = 5 sec,

Alors temps d'injection calculé pour A = 5 x (20/50) = 2 sec,

et temps d'injection calculé pour C = 5 x (10/50) = 1sec.

NOTE

Pour les stations de type ‘plus/moins’ (+/-), les pourcentages d’engrais représentent l’activation ou non de la ligne d’engrais. Un pourcentage d’engrais > 0 va activer la ligne d’engrais correspondante. Celle-ci sera activée en permanence durant l’arrosage et ne dépendra pas de la valeur du pourcentage.

## Consignes d’alarme Ec/pH

GROUPE  Ec/pH  ALARME

| Alarmes Ec/pH groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolérance Ec : 0.5 Ec Tolérance Max Ec : 1.5 Ec Différence contrôle Ec : 1.0 Ec Durée avant alarme Ec : 60 sec Tolérance pH : 0.5 pH Tolérance Max pH : 1.5 pH Différence contrôle pH : 1.0 pH Durée avant alarme pH : 60 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Tolérance Ec ( 0.0  10.0 mS/cm ) | Ecart maximal admis (en plus ou en moins) entre la consigne et la mesure de l'Ec. Lorsque cet écart est dépassé, le processus d’injection d’engrais est stoppé. Si la consigne Pause si alarme Ec / pH (voir §3.10) est à OUI, la station est mise en alarme. Sinon, l’arrosage se poursuit sans fertilisation. |
| --- | --- |
| - Tolérance Max Ec ( 0.0  10.0 mS / cm ) | Différence maximale admise (en plus) entre la consigne et la mesure de l'Ec. Lorsque cette différence est dépassée, la station est obligatoirement mise en alarme. |
| - Différence contrôle Ec ( 0.0  10.0 mS/cm ) | Ecart maximal admis entre la mesure de l'Ec et celle issue de la sonde de contrôle Ec. Si le système n'est pas équipé de sonde de contrôle, mettre cette valeur à 10.0. La consigne Pause si alarme Ec/pH agit comme pour la tolérance Ec. |
| - Durée avant alarme Ec ( 0  600 sec ) | Lorsque l'un des trois défauts précédents persiste de manière continue au delà de cette durée, l'alarme se déclenche. |
| - Tolérance pH ( 0.0  8.0 pH ) | Ecart maximal admis (en plus ou en moins) entre la consigne et la mesure du pH. Lorsque cet écart est dépassé, le processus d’injection d'acide / base est stoppé. Si la consigne Pause si alarme Ec / pH (voir §3.10) est à OUI, la station est mise en alarme. Sinon, l’arrosage se poursuit sans fertilisation. |
| - Tolérance Max pH ( 0.0  8.0 pH ) | Différence maximale admise (en plus si injection de base, en moins si injection d'acide) entre la consigne et la mesure du pH. Lorsque cette différence est dépassée, la station est obligatoirement mise en alarme. |
| - Différence contrôle. pH ( 0.0  8.0 pH ) | Ecart maximal admis entre la mesure du pH et celle issue de la sonde de contrôle pH. Si le système n'est pas équipé de sonde de contrôle, mettre cette valeur à 8.0. La consigne Pause si alarme Ec / pH agit comme pour la tolérance pH. |
| - Durée avant alarme pH ( 0  600 sec ) | Lorsque l'un des trois défauts précédents persiste de manière continue au delà de cette durée, l'alarme se déclenche. |

## Consignes d’influence Ec

GROUPE  Ec/pH  INFLU.

| Modif. Ec Ray. Groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE : 1 Fin trajet rayonnement : 1000 W/m2 Début trajet rayonnement : 500 W/m2 Modif. Maxi. Ec : 0.0 mS/cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Fin trajet ray. ( Début trajet ray.  1000 W/m2 ) | Seuil de rayonnement solaire au delà duquel la réduction de la valeur de consigne Ec est maximale, c'est à dire égale à la Modif. Maxi. Ec. |
| --- | --- |
| - Début trajet ray. (0 W/m2  Fin trajet ray. ) | Seuil de rayonnement solaire en dessous duquel la réduction de la valeur de consigne Ec est minimale, c'est à dire nulle. |
| - Modif. Maxi. Ec ( 0.0  10.0 mS/cm ) | Valeur maximale de réduction de la consigne Ec en fonction du rayonnement solaire. La réduction effective de la consigne Ec est calculée proportionnellement à la position de la mesure du rayonnement solaire entre les deux seuils de trajet rayonnement. Cette valeur est programmé pour une période donnée. Le changement de période s’effectue par une action sur la touche de fonction PERIODE (F1). |

## Consignes des vannes

GROUPE  VANNE

| Ce menu donne accès à toutes les consignes caractérisant les vannes d'un groupe. Il y est rappelé le type de contrôle des vannes (TEMPS ou VOLUME) et le nombre de vannes pilotées simultanément au fil de la séquence d'arrosage. Consignes vannes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode contrôle vannes : TEMPS Nbre de vannes simultanées : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPS |  | VOLUME |  | VANNES |  | GENERAL |  |  | QUITTER |

### Contrôle des vannes en temps

GROUPE  VANNE  TEMPS

| Consignes vannes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE : 1 Temps d'arrosage : 00:00:00 Temps de Mouillage : 0 sec Temps Max Premelange : 0 sec Temps de Vidange : 0 sec Temps de remplissage : 0 sec Temps de rinçage sonde : 0 sec Temps de Rincage : 0 sec Vanne de mouillage : 0 Vanne de rinçage : 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Temps d'arrosage ( 00:00:00  07:59:59 ) | Temps de base de l'arrosage, pour chaque vanne ou bloc de vannes du groupe. Cette étape correspond à la fertilisation et à la distribution de l'eau dans les vannes. Cette consigne est programmable par période. Le changement de période s’effectue par une action sur la touche PERIODE (F1). |
| --- | --- |
| - Temps de Mouillage ( 0  1800 sec ) | Temps de mouillage pour chaque vanne ou bloc de vannes du groupe. Cette étape correspond à une prédistribution d'eau claire dans les vannes. Un temps nul inhibe cette étape. |
| - Temps Maxi. Prémélange ( 0  600 sec ) | Temps maximum que peut prendre la machine pour amener son bac mélangeur aux bonnes valeurs de l'Ec et du pH. Le mélange est considéré comme bon lorsque que l'Ec et le pH sont situés dans leurs tolérances (voir les alarmes Ec / pH). Cette étape correspond à un brassage avec injection d'engrais en vase clos. Dès que le bon mélange est obtenu, l'étape de prémélange est achevée. Un temps nul inhibe cette étape. D’autre part cette étape débute par une phase de mise en marche des pompes sans aucune action d’injection d’engrais durant 10 secondes. La tuyauterie et les sondes sont ainsi rincées avec l’eau présente dans le bac. |
| - Temps de Vidange ( 0  180 sec ) | Temps nécessaire à la vidange du bac mélangeur. Cette étape s'active avant la fin de l'arrosage, et le temps s'ajuste automatiquement en fonction de l'activation du flotteur de niveau bas du bac. Si le flotteur ne réagit pas, l'arrosage se termine naturellement et le temps de vidange est alors augmenté de 5s (jusqu'à 180s au maximum). Un temps nul inhibe cette étape. |
| - Temps de remplissage ( 0  180 sec ) | Temps fixe de remplissage du bac mélangeur. Un temps nul inhibe cette étape. |
| - Temps de rinçage sonde ( 0  180 sec ) | Ce temps correspond à la durée de mise en marche de la pompe de brassage avant la fin de l’étape de remplissage. Si le remplissage n’est pas utilisé, cette consigne n’a aucun effet. |
| - Temps de rinçage ( 0  1800 sec ) | Temps de rinçage pour chaque vanne ou bloc de vannes du groupe. Cette étape correspond à une post-distribution d'eau claire dans les vannes. Un temps nul inhibe cette étape. |
| - Vanne de mouillage (0  nbr. vannes du système) | Le numéro de la vanne sélectionnée pour le mouillage. Une valeur de ‘0’ annule l’effet de la consigne (voir l’exemple ‘vanne de rinçage’ ci-dessous). |
| - Vanne de rinçage (0  nbr. vannes du système) | Le numéro de la vanne sélectionnée pour le rinçage. Une valeur de ‘0’ annule l’effet de la consigne. Exemple : Soit, la valeur = 16 Alors, la vanne 16 s’ouvre pendant le temps de rinçage programmé. Soit, la valeur = 0 Alors, toutes les vannes du groupe s’ouvrent pendant le temps de rinçage programmé. |

### Contrôle des vannes en volume

GROUPE  VANNE  VOLUME

| Consignes vannes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE : 1 Volume d'arrosage : 0 l Volume de Mouillage : 0 l Temps Max Prémélange : 0 sec Volume de Vidange : 0 l Temps de remplissage : 0 sec Temps de rinçage sonde : 0 sec Volume de Rinçage : 0 l Vanne de mouillage : 0 Vanne de rinçage : 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Volume d'arrosage ( 0  30000 l ) | Volume de base de l'arrosage, pour chaque vanne ou bloc de vannes du groupe. Cette étape correspond à la fertilisation et à la distribution de l'eau dans les vannes. Cette consigne est programmable par période, le changement de période s’effectue par une action sur la touche PERIODE (F1). |
| --- | --- |
| - Volume de Mouillage ( 0  10000 l ) | Volume de mouillage pour chaque vanne ou bloc de vannes du groupe. Cette étape correspond à une pré-distribution d'eau claire dans les vannes. Un volume nul inhibe cette étape. |
| - Temps Max Prémélange ( 0  600 sec ) | Temps maximum que peut prendre la machine pour amener son bac mélangeur aux bonnes valeurs de l'Ec et du pH. Le mélange est considéré comme bon lorsque que l'Ec et le pH sont situés dans leurs tolérances (voir les alarmes Ec / pH). Cette étape correspond à un brassage avec injection d'engrais en vase clos. Dès que le bon mélange est obtenu, l'étape de prémélange est achevée. Un temps nul inhibe cette étape. |
| - Volume de Vidange ( 0  1000 l ) | Volume nécessaire à la vidange du bac mélangeur. Cette étape s'active avant la fin de l'arrosage, et le volume s'ajuste automatiquement en fonction de l'activation du flotteur de niveau bas du bac. Si le flotteur ne réagit pas, l'arrosage se termine naturellement et le volume de vidange est alors augmenté de 5 l (jusqu'à 1000 l maxi.). Un volume nul inhibe cette étape. |
| - Temps de remplissage ( 0  180 sec ) | Temps fixe nécessaire au remplissage du bac mélangeur. Un temps nul inhibe cette étape. |
| - Temps de rinçage sonde ( 0  180 sec ) | Ce temps correspond à la durée de mise en marche de la pompe de brassage avant la fin de l’étape de remplissage. Si le remplissage n’est pas utilisé, cette consigne n’a aucun effet. |
| - Volume de rinçage ( 0  1000 l ) | Volume de rinçage pour chaque vanne ou bloc de vanne du groupe. Cette étape correspond à une post-distribution d'eau claire dans les vannes. Un volume nul inhibe cette étape. |
| - Vanne de mouillage (0  nbr. vannes du système) | Le numéro de la vanne sélectionnée pour le mouillage. Une valeur de ‘0’ annule l’effet de la consigne (voir l’exemple ‘vanne de rinçage’ de §3.6.1). |
| - Vanne de rinçage (0  nbr. vannes du système) | Le numéro de la vanne sélectionnée pour le rinçage. Une valeur de ‘0’ annule l’effet de la consigne (voir l’exemple ‘vanne de rinçage’ de §3.6.1). |

### Sélection des vannes du groupe

GROUPE  VANNE  VANNES

| Le bouton INFLU n’est visible si l’option ‘influence Ec par vanne’ est activée dans le programme. Sélection vannes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Van % Temps Litres cc/gout l/m2 1 100 00:00:00 0 0 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  | DEBIT |  | INFLU |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Van ( 0  Nombre de vannes par groupe ) | Numéro de la vanne faisant partie du groupe. L'arrosage se fera séquentiellement dans l'ordre de la liste de sélection. La valeur 0 élimine la vanne de la liste. |
| --- | --- |
| - % (temps ou volume) ( 0  900 % ) | Pourcentage qui, appliqué au temps / volume d'arrosage, donne le temps / volume effectif de chaque vanne. Ce pourcentage est limité à 23h59m59s d’arrosage par vanne si le mode de contrôle est TEMPS. |

Selon le mode de contrôle des vannes (temps ou volume), la colonne immédiatement à droite des pourcentages indique soit le temps, soit le volume effectif de chaque vanne. La colonne de droite suivante indiquera alors soit le volume, soit le temps estimé correspondant. Enfin, les deux dernières colonnes de droite indiquent le volume (en cm3) par goutteur et le volume (en l) par m² estimés.

Toutes les estimations supposent que vous ayez correctement saisi les paramètres physiques de chaque vanne.

NOTE

En effet, le système de pourcentages s’appliquant aux vannes (voir menu ci-dessus) permet dans un groupe d'ajuster des vannes qui n'auraient pas tout à fait le même débit. Cependant, l'utilisation de la valeur "0%" doit être réservée uniquement au cas d'urgences (exemple : vanne cassée). Si l'utilisation doit être fréquente, il faut utiliser un autre groupe. Sinon, entre autres, les statistiques seront faussées.

### Option : ‘Influence Ec par vanne’

GROUPE  VANNE  INFLU

| Sélection vannes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Van % Ec Période : 1 1 100 2.5 6 80 2.0 12 90 2.2 14 110 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| Van | Dans cette colonne s’affichent les vannes qui ont été sélectionnées dans le menu ‘Sélection des vannes du groupe’. |
| --- | --- |
| - % (cons. Ec) | Sélectionner le pourcentage de la consigne Ec voulu |
| Ec | Indique la valeur de la consigne calculée en fonction de la consigne Ec de base et le pourcentage saisi. |

### Paramètres physiques des vannes

GROUPE  VANNE  VANNES  DEBIT

| Paramétrage vannes |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Van l/h/Gt N Gt m2 St Dbt Gt Drn 1 0.0 0 0 1 0 0 2 0.0 0 0 1 0 0 3 0.0 0 0 1 0 0 4 0.0 0 0 1 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDER |

| - l/h/gout ( 0.0  999.0 l/h) | Débit nominal des goutteurs qui équipent la vanne. |
| --- | --- |
| - Nb gout ( 0  120000 ) | Nombre de goutteurs équipant la vanne. |
| - m2 ( 0  30000 m²) | Surface de culture qui est irriguée par la vanne. |
| - Dbt ( 0  … ) | Débitmètre associé à la vanne (fonction spéciale ; pour plus de détails, consulter Elotec). Une valeur de ‘0’ indique que le volume de la vanne sera mesuré par le débitmètre de la station |
| - Drn ( 0  Nbre de drainages de l'installation ) | Numéro de voie de drainage correspondant au comptage de l'eau retournée par la vanne. Si le système n'est pas prévu pour gérer le drainage, cette valeur est ignorée. Dans le cas contraire, la valeur 0 inhibe la prise en compte de l'eau drainée. |
| - Gt Drn ( 0  120000 ) | Nombre de goutteurs sur lequel se fait la récupération de l'eau drainée. Si le système n'est pas prévu pour gérer le drainage, cette valeur est ignorée. |

### Consignes générales des vannes

GROUPE  VANNE  GENERAL

| Les consignes ‘Entrée aspi vide’ et ‘Temps mini eau claire’ ne sont visibles que si l’option prerégulation Ec avec vanne 3 voies a été choisie. Consignes vannes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode Contrôle Vannes : TEMPS Nbre de vannes simultanées : 1 Pause entre vannes : 0 sec Arrêt st pendant pause entre vannes: OUI Temps avant surveillance : 30 sec Tolérance sur débit : 30 % Alarme sur débit : NON Débit minimum : 0 l/h Entrée aspi vide : 0 Temps mini. eau claire : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Mode contrôle vannes ( TEMPS/VOLUME ) | Indique au système si l'arrosage doit se faire en respect des consignes de temps ou de volume programmées. |
| --- | --- |
| - Nbre de vannes simultanées ( 1  4 ) | Définit le nombre de vannes pilotées simultanément lors de l'arrosage. La liste des vannes est donc divisée en blocs égaux, le dernier étant éventuellement tronqué. |
| - Pause entre vannes ( 0  300 sec ) | Temps de pause qui s'écoule depuis l'extinction d'un bloc de vannes jusqu'à l'allumage du bloc suivant. Aucune régulation d'engrais n'est commandée durant cette pause. |
| - Arrêt station pendant pause entre vannes (Oui / Non) | Sélectionne ou non l’arrêt de la pompe et des auxiliaires pendant le temps de pause entre vannes. |
| - Temps avant surveillance ( 0  180 sec ) | Lorsque une erreur sur le débit mesuré persiste de manière continue au delà de cette durée, il en découle une situation d'alarme. |
| - Tolérance sur débit ( 0  100 % ) | Définit la différence maximale entre le débit mesuré et le débit théorique, en pourcentage du débit théorique. Ce dernier est évalué en fonction des paramètres physiques des vannes. Le débit mesuré est considéré comme correct lorsqu'il se situe dans la tranche (débit théorique  tolérance). |
| - Alarme sur débit ( OUI  NON ) | Indique au système si une situation d'alarme liée à un mauvais débit doit conduire à la mise en alarme effective de la station d'arrosage. Si OUI, la station est arrêtée et mise en alarme, si NON, le système continue en pilotant le bloc de vannes suivant. |
| - Débit minimum ( 0  30000 l/h ) | Valeur en dessous de laquelle le débit mesuré est considéré comme anormal. Le franchissement de cette limite pendant une durée supérieure au temps avant surveillance constitue une situation d'alarme. |

Option prérégulation avec vanne trois voies

| - Entrée aspi vide ( 0  nombre aspi du système ) | Numéro de sélection d’une entrée contact ‘aspi’ permettant au système de détecter la présence d’eau recyclée dans le bac de recyclage. Si le bac est vide, le contact est présent et la vanne 3 voies sera basculée en position eau claire. |
| --- | --- |
| - Temps mini. eau claire ( 0  1900s ) | En cas de détection du contact aspi vide, la V3V de prérégulation bascule en position eau claire. Elle restera dans cette position pendent un temps égal au moins à la valeur de cette consigne. |

## Consignes de démarrage

GROUPE  DEMARR

| Ce menu donne accès à toutes les consignes relatives aux conditions de démarrage d'un groupe. Il y est rappelé lesquels des différents modes de démarrage sont activés. Modes de démarrage groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Démarrage h. fixes : INACTIF Démarrage cyclique : INACTIF Démarrage contact : INACTIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.FIXE |  | CYCLES |  | CONTACT |  | AUTRES |  |  | QUITTER |

### Démarrages à heure fixe

GROUPE  DEMARR  H. FIXE

| Démarrage h. fixes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heure 1 : 00h00 Heure 5 : Heure 2 : Heure 6 : Heure 3 : Heure 7 : Heure 4 : Heure 8 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESACT |  | ACTIVER |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Heure ( 00h00  23h59 ) | La valeur des heures activées (bouton ACTIVER) apparaissent en clair, alors que les heures désactivées (bouton DESACT) ne sont pas visibles. Chaque heure activée correspond à un démarrage du groupe dans la journée. ATTENTION : les heures doivent se suivent. |
| --- | --- |

Après chaque validation, l'activation ou la désactivation d'un mode de démarrage doit être confirmée comme le montre le menu suivant.

| Démarrage h. fixes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activer démarrage h. fixes ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUI |  |  | NON |

### Démarrages cycliques

GROUPE  DEMARR  CYCLES

| Démarrage cyclique groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE : 1 Pause démarrage cyclique : 10 mn Heure début activation : 07h00 Heure fin activation : 20h00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Pause démarrage cyclique ( 5  1440 mn ) | Durée espaçant deux démarrages successifs du groupe en mode cyclique. Cette consigne est programmable par période, (touche PERIODE ‘F1’), mais les heures de début et de fin restent fixes. |
| --- | --- |
| - Heure début d'activation ( 00h00  23h59 ) | Heure à partir de laquelle sont amorcés les démarrages cycliques du groupe. |
| - Heure fin d'activation ( 00h00  23h59 ) | Heure à partir de laquelle le groupe ne démarrera plus en mode cyclique. |

### Démarrages par contact

GROUPE  DEMARR  CONTACT

| Démarrage contact groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE : 1 Pause démarrage contact : 10 mn Numéro de contact : 1 Seuil d'activation : 50 % Heure début activation : 07h00 Heure fin activation : 20h00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Numéro de contact (1  Nbre de contacts de la station ), ou (1  Nbre de contacts extérieurs de l'installation ) | Permet de sélectionner l'origine du déclenchement du groupe parmi les entrées contact de la station ou les entrées extérieures fournies. (Voir §3.10 Consignes générales) |
| --- | --- |
| - Seuil d'activation ( 0  100 % ) | Permet de déterminer le seuil de mesure à partir duquel le groupe sera mis en marche. L'origine de la mesure est fixée par le numéro de contact. Cette consigne est programmable par période, (touche PERIODE ‘F1’), mais les heures de début et de fin restent fixes. |
| - Heure début d'activation ( 00h00  23h59 ) | Heure à partir de laquelle sont possibles les démarrages par contact du groupe. |
| - Heure fin d'activation ( 00h00  23h59 ) | Heure à partir de laquelle le groupe ne démarrera plus en mode contact. |

## Autres consignes de démarrage

GROUPE  DEMARR  AUTRE

| Ce menu donne accès à des consignes relatives à d'autres conditions de démarrage : rayonnement, gel, l’influence du drainage, ainsi que des liens possibles entre les modes de démarrage. Il rappelle quels modes de démarrage sont activés. Modes de démarrage groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Démarrage rayonnement : INACTIF Démarrage gel : INACTIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUX |  | GEL |  | DRAIN |  | LIENS |  |  | QUITTER |

### Démarrages par rayonnement

GROUPE  DEMARR  AUTRE  LUX

| Démarrage rayonnement groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE : 1 Pause démarrage rayonnement : 0 mn Seuil minimum de comptage : 0 W/m2 Cumul démarrage rayonnement : 0 Wh/m2 Heure début activation : 00h00 Heure fin activation : 00h00 Report cumul de la veille : NON Nombre démarrage cumulables : 1 Cumul hors heures activation : NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Pause démarrage rayonnement ( 0  1440 mn ) | Pause minimale que le système respectera entre deux démarrages par rayonnement de ce groupe. Cette consigne est programmable par période. |
| --- | --- |
| - Seuil minimum de comptage ( 0  999 W/m2 ) | Niveau d'ensoleillement à partir duquel l'énergie solaire est cumulée pour le groupe. Cette consigne est programmable par période, mais les heures de début et de fin restent fixes (pareil pour les trois dernières consignes de ce menu). |
| - Cumul démarrage rayonnement ( 0  9999 Wh/m2 ) | Quantité d'énergie solaire nécessaire pour le démarrage du groupe. |
| - Heure début d'activation ( 00h00  23h59 ) | Heure à partir de laquelle sont possibles les démarrages par rayonnement du groupe. |
| - Heure fin d'activation ( 00h00  23h59 ) | Heure à partir de laquelle le groupe ne démarrera plus en mode rayonnement. |
| - Report cumul de la veille ( Oui /Non ) | Spécifie au système si le reliquat d'énergie solaire d'une journée doit servir de point de départ au cumul d'énergie de la journée suivante. |
| - Nbre démarrages cumulables ( 1  3 ) | Fixe la limite du cumul d’énergie solaire d’un groupe. La valeur de cette limite est ici exprimée en nombre de cumuls de démarrage. Ainsi, lorsqu’un démarrage par rayonnement est demandé et ne peut être satisfait, la cumul n’augmente pas démesurément. |
| - Cumul hors heures activation (Oui /Non) | Spécifie au système si le cumul d’énergie solaire doit se faire hors la période d’activation du mode démarrage par rayonnement. Dans ce cas, le début de la mesure du cumul rayonnement commencera à minuit. |

### Programmation des liens entre démarrages

GROUPE  DEMARR  AUTRE  LIENS

| Cci est possible à partir du niveau 3. Config. Des liens groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFX RAY CYC CNT GEL RAY _ _ _ _ _ CYC _ _ _ _ _ CNT _ _ _ _ _ GEL _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVER |  | DESACT |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

La matrice représentative des liens illustre la possibilité qu'a un mode de démarrage de repousser l'instant d'activation issu d'un autre mode de démarrage. Un lien agit d'une colonne vers une ligne, et se traduit (lorsqu'il est coché) par la remise à sa valeur nominale du temps de pause correspondant au mode de démarrage sur lequel on veut influer. Il s’agit d’une diminution du cumul de rayonnement si ce type de démarrage est influencé par un autre.

## Les démarrages contacts gels

GROUPE  DEMARR  AUTRE  GEL

| Le premier démarrage gel du groupe se fera si un des 2 contacts extérieurs spécifiés est activés. Ensuite, ce groupe démarrera de façon cyclique jusqu'à un arrêt manuel de celui-ci. Consignes contact gel groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 10:12:25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période : 1 Pause démarrage contact : 25 mn Seuil d’activation : 1.0 Numéro du contact 1 : 1 Numéro du contact 2 : 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Pause démarrage contact ( 0 – 1440 min ) | Pause entre deux démarrages gel du groupe. Cette consigne est programmable par période. |
| --- | --- |
| - Seuil d'activation (-99,9 / 999,9 ) | Seuil de mesure à partir duquel le groupe sera mis en marche la première fois. Cette consigne est programmable par période. |
| - Numéro de contact 1 ( 1 - nbre contact ext. ) | Numéro du contact extérieur qui sera pris en compte pour le premier démarrage gel du groupe |
| - Numéro de contact 2 ( 1 - nbre contact ext. ) | Si ce numéro est différent de 0, alors le premier démarrage gel du groupe se fera si le contact correspondant au Numéro de contact 1 ou au Numéro de contact 2 est activé. |

Après chaque validation, l'activation ou la désactivation du démarrage gel doit être confirmée comme le montre le menu suivant :

| Configuration chauffage 1 |  |  |  |  |  |  |  | 10:12:25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activer démarrage gel ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUI |  |  | NON |

### Arrêt d'un groupe ayant démarré en gel

Un fois que le groupe a démarré en gel, il se lancera de façon cyclique tous les intervalles de temps correspondant à la Pause démarrage contact. Les seules moyens d'arrêter ces arrosages sont :

- d'arrêter le groupe en manuel, lors d'un arrosage de celui-ci,

- de désactiver le groupe,

- de désactiver le mode de démarrage gel.

Si le groupe est activé et le mode de démarrage gel est actif, le groupe démarrera si un des deux contacts extérieurs est activé.

### Fonction de démarrage gel et contacts multifonctions

Il est possible de programmer un démarrage gel en fonction d'une température connectée sur un contact multifonctions multistations

Les contacts multifonctions permettent de connecter un capteur de température ELOTEC sur le MCU+. La lecture se fera de façon directe dans le menu de lecture des contacts extérieurs.

- D'abord, il faut configurer le contact en ‘NTCA’ dans le menu SYSTEME  INSTAL  AUTRES  CFG CNT.

- Ensuite, il faut configurer le contact pour qu'il soit actif si la mesure est inférieure au seuil programmé. Pour cela, mettre la consigne « Inversion de contact » à ‘OUI’ dans le menu SYSTEME  INSTAL  AUTRES  CONTACT. Dans ce cas, le groupe démarrera en gel si la mesure de température connectée sur le contact est inférieure au « Seuil d'activation » du démarrage gel.

- Pour plus de précisions, veuillez consulter votre installateur MCUFerti.

NOTE

En ce qui concerne les ordres d'arrosage des groupes, le démarrage gel est géré comme les autres types de démarrage. Donc, la gestion des ordres d'arrosage dépend de la priorité des groupes et de l'heure de demande de démarrage des groupes en attente.

## Consignes générales

GROUPE  GENERAL

| Ce menu donne accès à toutes les consignes générales d'un groupe, qui sont disponibles selon le niveau d’accès dont dispose l’opérateur. Consignes générales groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE |  | SORTIE |  | ACTIVER |  | AUTRES |  |  | QUITTER |

### Programmation des périodes (en option)

GROUPE  GENERAL  PERIODE

| Ce menu n’est visible que si l’opérateur accède au niveau 3 ou niveau supérieur. Le nombre de période maximum disponible est une variable définit suivant la commande du client. Périodes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de période : 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |

GGROUPE  GENERAL  PERIODE

| Ce menu permet modifier les différents paramètres des périodes en fonction d’une heure fixe, du lever ou du coucher du soleil. Saisir d’abord le type d’heure puis, avec la flèche gauche, se positionner sur la colonne correspondante pour saisir la valeur adéquate. Les heures de début des périodes 1 à 4 doivent se suivre entre 00h00h et 23h59. Périodes groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période Heure Lever Coucher Type 1 00h00 -514 -1054 HFIXE 2 06h00 -154 -694 LEVER 3 12h00 206 -334 COUCH 4 18h00 566 26 HFIXE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TYPE |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

### Programmation des sorties

GROUPE  GENERAL  SORTIE

| Ce menu est accessible à partir du niveau 3. Config. des sorties groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEM MOU PRM RGL VID RMP RIN AUX1 * - - - - - - AUX2 - - - - - - - AUX3 - - - - - - - AUX4 - - - - - - - PMP1 * * - * - * * PMP2 - * * * * - * Ec * * pH * * ALAR * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVER |  | DESACT |  | AUTRES |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Les lignes de la matrice représentent les sorties (Auxiliaires et pompes) et les colonnes représentent les étapes de l'arrosage. Chaque case cochée indique au système que la sortie sélectionnée doit être activée durant l'étape correspondante.

Les valeurs à saisir dans ce menu dépendent de votre installation et de sécurité. En cas de doute sur la façon à remplir ce tableau, veuillez consulter votre installateur MCU.

| Démarrage ( DEM ) | Espace d’activation entre la pompe 1 et la pompe 2. |
| --- | --- |
| Mouillage ( MOU ) | Circulation d'eau claire dans les vannes d'arrosage. |
| Prémélange ( PRM ) | Obtention du mélange souhaité dans le bac. |
| Régulation ( RGL ) | Distribution de l'eau fertilisée dans les vannes d'arrosage. |
| Vidange ( VID ) | Vidange du bac par épuisement dans les vannes d'arrosage. |
| Remplissage ( RMP ) | Remplissage du bac d'eau à l'eau claire. |
| Rinçage ( RIN ) | Circulation d'eau claire dans les vannes d'arrosage. |

Suite des sorties

| Config. des sorties groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEM MOU PRM RGL VID RMP RIN AS 1 * - - - - - - AS 2 - - - - - - - AS x - - - - - - - AS10 - - - - - - - AS x * * - * - * * AS16 - * * * * - * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVER |  | DESACT |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

### Activation d'un groupe

GROUPE  GENERAL  ACTIVER

| Activation groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam _ _ _ _ _ _ _ Arrosage tous les : 1 jrs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVER |  | DESACT |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Un groupe peut être activé à intervalle de jours régulier ou bien à des jours précis de la semaine. Ce choix est fixé par la position de la flèche à gauche de l'écran.

| - Jours de la semaine ( Dimanche  Samedi ) | Chaque case cochée active le groupe durant le jour correspondant (accessible par les boutons ACTIVER et DESACT lorsque la flèche est en position haute). |
| --- | --- |
| - Arrosage tous les ( 1  9 jours ) | Indique tous les combien de jours le groupe est activé (accessible lorsque la flèche est en position basse). |

Après chaque validation, l'activation ou la désactivation d'un groupe doit être confirmée comme le montre le menu suivant :

| Activation groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activer groupe 1 ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUI |  |  | NON |

### Autres consignes générales

GROUPE  GENERAL  AUTRE

| Consignes générales groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du groupe : SANS NOM Pause inter-démarrage : 0 mn Pause si alarme Ec/pH : OUI Priorité d'arrosage : NON Type de contact démarrage : SEC Fonction du contact : FUGITIF *Type contact arrêt : 0–100 % Numéro du contact : 0 Tempo avant contact actif : 5 sec *Type contact suspend : 0–100 % Numéro du contact : 0 *Type contact vanne suivante : 0–100 % Numéro contact vanne suivante : 0 Tempo avant vanne suivante : 5 sec *Inversion contact résistance : NON Seuil d’activation : 50 % Temps de démarrage : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Nom du groupe ( 0  10 caractères ) | Chaque groupe peut recevoir un nom sur 10 caractères maximum. Les lettres défilent grâce au bouton de sélection (A–Z) et les chiffres grâce au clavier numérique. |
| --- | --- |
| - Pause inter-démarrage ( 0  99 mn ) | Pause minimale que le système respectera entre deux démarrages de ce groupe. |
| - Pause si alarme Ec/pH ( Oui //Non ) | Spécifie au système si une alarme Ec/pH doit s'accompagner ou pas de l'arrêt de la station d'arrosage. Si le choix est NON, l'arrosage est poursuivi malgré l'alarme, mais sans pilotage de la fertilisation. |
| - Priorité d'arrosage ( Oui /Non ) | Si le choix est ‘NON’, le groupe ne démarrera que si l'une de ses conditions de démarrage est vraie et si sa station est libre. Si le choix est OUI, le groupe prendra possession de sa station, et l'éventuel arrosage en cours sera mis en suspend. Un groupe ne peut pas intercepter un autre groupe de même priorité et de même station. |
| - Type de contact démarrage ( 0-100% /Résist. /Ext. ) | Fixe le type de contact utilisé pour provoquer les démarrages du groupe (voir démarrages par contact). |
| - Fonction du contact ( FUGITIF / MAINTIEN ) | Un contact ‘FUGITIF’ provoque le démarrage d'un groupe dès lors qu'il est détecté. L'arrosage se déroule alors normalement. Un contact avec ‘MAINTIEN’ provoque un arrosage qui se déroule seulement tant que le contact reste présent. Si le contact disparaît, l'arrosage est stoppé. Il faut faire attention à ne pas choisir la fonction ‘maintien’ pour un contact mémorisé (voir §10.7 ). |
| - Type contact arrêt ( 0-100% /Résist. /Ext. ) | Fixe le type de contact utilisé pour provoquer un arrêt du groupe. (Passage en mode ‘vidange’). |
| - Numéro de contact ( voir § 3.7.3 ) | Numéro de l’entrée contact arrêtant le groupe. Une valeur de ‘0’ annule cette consigne. |
| - Tempo avant contact actif ( 0 – 1440 min ) | Temporisation après le démarrage du groupe pendant laquelle le groupe ne peut pas être arrêté par le contact ‘arrêt’. |
| - Type contact suspend ( 0-100% /Résist. /Ext. ) | Fixe le type de contact utilisé pour provoquer la suspension du groupe, lequel reprendra son arrosage à la disparition de ce contact. |
| - Numéro de contact (voir § 3.7.3 ) | Numéro de l’entrée contact utilisée pour suspendre le groupe. Une valeur de ‘0’ annule cette consigne. |
| - Type contact vanne suivante ( 0-100% /Résist. /Ext. ) | Fixe le type de contact utilisé pour provoquer le passage à la vanne suivante du groupe. |
| - Numéro contact vanne suivante (voir § 3.7.3 ) | Numéro de l’entrée contact utilisée pour passer à la vanne suivante du groupe. Une valeur de ‘0’ annule cette consigne.. |
| - Tempo avant vanne suivante ( 0 – 1440 sec ) | Temporisation pendant laquelle le contact est présent. Après ce temps consigné, le groupe passe à la vanne suivante. |
| - Inversion contact résistance (Oui /Non ), et - Seuil d’activation (0-100 %) | Ces deux consignes permettent de configurer le contact résistance de la station. |
| - Régul. pH pré-mélange ( Oui /Non ) | Spécifie si une régulation du pH doit s’effectuer pendant l’étape de pré-mélange. |
| - Temps de démarrage ( 0 – 1440 sec) | Cette consigne fixe la durée de l’étape de démarrage. Consulter votre installateur pour plus de précisions. |

* Le fonctionnement du contact ainsi que son seuil sont à fixer dans le menu  SYSTEM  INSTALL  CONTACT (voir §10.7 Définition des contacts groupes et mémorisés).

## Fonction injection proportionnelle

Cette fonction est à commander en supplément par MCU.

Vanne d'injection

commandée en temps

Station

Débitmètre

Solution

Fonctionnement

Le principe de l'injection proportionnelle, également appelée injection extérieure, est d'injecter en sortie de la station une quantité de solution proportionnelle au débit d'arrosage. Nous conseillons de programmer cette fonction dans un groupe réservé à cette utilisation (Ec et pH arrêtés).

### Consignes

GROUPE  GENERAL  AUTRE  INJ EXT

| Consignes injection extérieure Groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 10 :12 :15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorise injection extérieure : OUI Débit théorique : 5 l/h Volume arrosé par litre injecté : 500 l Temps d’injection minimum : 3 Nombre d’essai avant alarme : 4 Numéro de la sortie à activer : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Autorise injection extérieure (Oui/Non) | Autorise l'injection extérieure. |
| --- | --- |
| - Débit théorique ( 1 l/h - 30000 l/h ) | Débit de la solution à injecter passant à travers la vanne. Il est à ajuster suivant l'utilisation. |
| - Volume arrosé par litre injecté ( 1 l - 30000 l ) | Cette consigne représente la proportion entre la solution arrosée et la solution injectée. |

Exemple :

L'objectif est d'injecter 1.5 litres de solution dans 300 litres de solution arrosée.

Dans ce cas, la consigne Volume arrosé par litre injecté doit être égale à 200 litres ( = 300/1.5 ).

| - Temps d'injection minimum ( 30 *10ms - 500 * 10ms ) | Temps minimum de commande de la vanne. Ce temps est compris entre 30 et 500 centièmes de secondes. Si le temps de commande de la vanne est inférieur au temps d'injection minimum, alors il est gardé en mémoire afin de l'ajouter à la prochaine commande. |
| --- | --- |
| - Nombre d'essai avant alarme ( 0 – 720 ) | Si la vanne d'injection est ouverte en permanence, l'objectif de dilution de la solution d'arrosage ne pourra être atteinte. Dans ce cas, le MCU calcule toutes les 5 secondes un temps d'injection supérieur à 5 secondes. Une alarme est déclenchée si le MCU calcule un temps d'injection supérieure à 5 secondes pendant le nombre correspondant à la consigne de fois de suite. La mise à zéro de cette consigne annule l'alarme. |
| - Numéro de la sortie à activer | Numéro de la sortie correspondant à la vanne d'injection. La commande de la vanne de l'injection extérieure doit être branchée sur une sortie vanne du MCU. |

### Lecture injections extérieures

LECTURE  STATION  SUITE  INJ EXT

| Lecture injection extérieure : station 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 :12 :15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit : 10000 l/h Volume : 750.0 l Débit injecté: 500 l Volume : 3.7 l |  |  |  |  |  |  | Vanne : 1 2 Temps injection : 277 * 10ms Total : 5 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HISTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

| Débit | = débit de la station. |
| --- | --- |
| Volume | = volumes arrosé. |
| Débit injecté | = débit calculé de l'injection. Il représente un fractionnement du débit théorique entré en consigne. |
| Volume | = volume injecté en cours d'arrosage |
| Vanne | = vanne en cours d'arrosage. |
| Temps d'injection | = temps d'injection calculé toutes les 5 secondes. |
| Total | = cumul des temps d'injection au cours de l'arrosage. |

A la fin de l'arrosage du groupe, toutes ces données sont sauvegardées dans les historiques, puis remises à zéro dans ce menu.

### Historiques injection extérieure

LECTURE  STATION  SUITE  INJ EXT  HISTO

| Historique injection externe 3/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10:12:15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ MM Heure Station Groupe Vol Vol inj 10 09 09:30 1 1 800.0 4.0 10 09 08:00 1 1 980.0 2.0 09 09 17:45 1 2 1500.0 3.5 09 09 16:00 2 3 1600.0 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIT |  | IMPRES |  |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Ce tableau reprend les 10 derniers arrosages des groupes ayant utilisés la fonction injection proportionnelle.

| JJ MM Heure | = indique la date et l'heure de l'arrosage. |
| --- | --- |
| Station | = station affectée au groupe ayant lancé l'arrosage. |
| Groupe | = groupe ayant lancé l'arrosage. |
| Vol. | = volume total arrosé. |
| Vol. inj | = volume total injecté au cours de l'arrosage. |
| INIT | = bouton permettant d'effacer le tableau. |
| IMPRES | = bouton permettant d'imprimer les 10 derniers arrosages dans le format de ce tableau. |

## Fonction injection directe avec variation du débit station

Cette fonction est en option sur le MCU.

### Principe

L'injection directe avec variation de débit consiste à mettre des lignes venturi en parallèles sur les différents engrais afin de pouvoir injecter les engrais sur une grande plage de débit de la station. Pour chaque engrais, les lignes venturi sont numérotées de 1 à 6, et sont ouvertes successivement en fonction du débit de la station.

Engrais A

Engrais B

Débitmètre

A1   A2   A3   A4   A5   A6     B1   B2   B3   B4   B5   B6

Nombre d'électrovannes ouvertes d'un engrais

Débit de la station

A1+A2+A3+ A4+A5+A6

A1

A1+A2

A1+A2+

A3

A1+A2+

A3+ A4

A1+A2+A3+ A4+A5

D1

D2

D3

D4

D5

D6

La configuration de l'installation hydraulique des engrais doit être identique, c'est à dire que le débit d'une ligne venturi d'un engrais doit être identique au débit de la ligne venturi situé à la même position d'un autre engrais. Soit, A1 = B1 = C1…, A2 = B2 = C2 …, A3 = B3 = C3….

Le principe de l'injection directe avec variation du débit est, à chaque changement de débit de la station, de faire correspondre le nombre d'électrovannes ouvertes d'un même engrais à la valeur du débit mesuré de la station en fonction de la courbe prédéfinie ci-dessous.

Donc, pour construire cette courbe il convient de calculer les débits D1 …. D6 en fonction des objectifs de dilution des engrais. Pour cela, il est nécessaire de connaître :

- la dilution des engrais et l'Ec correspondant à cette dilution,

- le débit de chaque électrovanne d'un engrais (lecture des débitmètres visuels des lignes venturi de la station).

Di =(Débit engrais A1+...+ débit engrais Ai)Dilution des engrais (en 000)×1000

Pour une consigne Ec correspondant à l'Ec de la dilution, le débit calculé est :

Di = 1000 ×(Débit engrais A1+...+ débit engrais Ai)Dilution des engrais (en 000)×Ec dilutionEc consigneSi on souhaite travailler autour de l'Ec de dilution et si on considère que l'Ec est proportionnelle à la dilution, alors pour une certaine dilution, un Ec correspondant à cette dilution  et un Ec de consigne données, le débit calculé est  :

### Détermination des paramètres de dilution des engrais

Engrais solide qui pour une dilution de 1‰  a un Ec donné

Engrais A

Dilution réelle de l'engrais solide dans  le bac d'engrais A exprimée en %

Les solutions mères contenues dans les bacs d'engrais A, B, etc… sont obtenues par dilution d'engrais solides dans l'eau. Pour chaque engrais solide, les caractéristiques chimiques donnent l'Ec correspondant à une dilution de 1‰ (dilution de 1 kg d'engrais solide dans 1000l d'eau).

dilution des engrais (en ‰)  =100dilution réelle de l'engrais solide (en % )Pour intégrer les paramètres de dilution dans la formule donnée sur la page précédente, il faut trouver la dilution réelle des engrais solides correspondant à la Ec de dilution donnée par les caractéristiques chimiques des engrais solides.

Donc, la formule permettant de définir la courbe des injections d'engrais en fonction du débit est la suivante :

Di =10 ×(Débit engrais A1+...+ débit engrais Ai)×Dilution réelle  des engrais (en %)×Ec dilutionEc consigne

En conclusion, pour optimiser la régulation Ec du MCU+ en tenant compte des variations du débit de la station, il est nécessaire de connaître :

- le débit de chaque électrovanne d'un engrais

- la dilution réelle des engrais solide dans le bac de solution fille et l'Ec correspondant à un dilution de 1‰ des engrais solides.

Avec ces paramètres, à chaque variation du débit de la station, le MCU calculera la meilleur injection d'engrais à appliquer en fonction de l'Ec de consigne et du débit mesuré de la station.

### Menus de saisie

Paramètres de dilution des engrais

GROUPE  EC / PH

| Consignes Ec / pH groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 10:12:15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consigne pH : 9.0 Consigne Ec : 2.6 Dilution des engrais : 1.0 % Ec dilution : 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MOFIFIER |  |  | QUITTER |

| - Dilution des engrais ( 0 – 100% ) | Cette valeur exprimée en % correspond au nombre de kilogramme d'engrais solide dilué dans 100 litres d'eau. |
| --- | --- |
| - Ec dilution ( 0 – 10 ) | Ec correspondant à une dilution de 1‰ (dilution de 1kg d'engrais solide dans 1000 litres d'eau). |

Débit des lignes d'un engrais

SYSTEME  INSTAL  GROUPE  PARAM  CMD INJ

| Influence débit |  |  |  |  |  |  |  | 10:12:15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engrais A0 : Débit : 0 l/h Engrais A1 : Débit : 50 l/h Engrais A2 : Débit : 150 l/h Engrais A3 : Débit : 250 l/h Engrais A4 : Débit : 400 l/h Engrais A5 : Débit : 490 l/h Engrais A6 : Débit : 700 l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MOFIFIER |  |  | QUITTER |

| - Engrais Ai : Débit ( 0 – 300000 l/h) | Cumul du débit des lignes venturi d'un même engrais. |
| --- | --- |

Pour la ligne venturi n°i, il faut saisir le débit de la ligne A1  + le débit de la ligne A2 +…+ le débit de la ligne Ai.

La première valeur de ce menu (Engrais A0) est un paramètre de réglage et il est conseillé de le mettre à 0. Les valeurs saisies dans ce menu doivent obligatoirement être croissantes. Si ce n'est pas la cas, au moment de la validation du menu, un message ERREUR s'affiche et les valeurs ne sont pas prises en compte.

Tolérances sur les variations du débit de la station

SYSTEME  INSTALL  GROUPE  PARAM

| Paramètres groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station : 1 Kp Ec : 1.0 KpR Ec : 0.5 Ki Ec : 1.0 Kd Ec : 0.5 Injection Max. Ec : 500 x10ms Injection initiale Ec : 0 x10ms Kp Ecp : 0.8 Kd Ecp : 0.5 Kp pH : 0.3 KpR pH : 0.2 Ki pH : 1.0 Kd pH : 0.5 Injection Max. PH : 500 x10ms Injection initiale pH : 0 x10ms Décalage Ec/pH prem : 0 sec T maintien Ec pH : 0 sec Tolérance débit injection : 30 % Temps retard influence débit : 30 sec Débit min pour influence débit : 100 l/h Type influence débit : 1 Sauver temps injection initial : NON Modif. Ec pH si station en marche : NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Tolérance débit injection ( 0 – 100 %, ou 0 – 30000 l/h ) | Selon le type d’influence débit choisi (voir ci-dessous), ce paramètre exprime soit un pourcentage de tolérance soit une limite en termes de valeur absolue sur la variation de débit. |
| --- | --- |
| - Temps retard influence débit ( 0 – 300 sec ) | Temps de retard appliqué sur le calcul de l'influence débit, après un changement de vanne ou d'un groupe de vannes. Le calcul reprendra après ce temps et tiendra compte du débit théorique à l'ouverture de la vanne ou du groupe de vannes. |
| - Débit min pour influence débit ( 0 – 100 %, ou 0 – 30000 l/h ) | Selon le type d’influence débit choisi (voir ci-dessous), ce paramètre exprime soit une variation de débit soit un pourcentage de tolérance sur la variation de débit. |
| - Type influence débit ( 0,1,2 ) | Type ‘0’ : « Tolérance débit injection » (0 – 100 %) « Tolérance débit injection » (0 – 30000 l/h). La consigne « Tolérance débit injection » exprime une tolérance (+/-) sur le débit, et la consigne « Débit min pour influence débit » fixe la limite de la variation en débit de la tolérance. C’est à dire, si la variation de débit donnée par la tolérance (= tolérance fois le débit de la station) est inférieure à la consigne « Débit min pour influence débit », alors c’est cette dernière qui sera prise en compte. Type ‘1’ : « Tolérance débit injection » (0 – 100%) « Tolérance débit injection » (0 – 100%). La consigne « Tolérance débit injection » est une tolérance qui s’applique dans le cas d’une augmentation de débit, et la consigne « Débit min pour influence débit » est une tolérance s’appliquant dans le cas d’une diminution. Type ‘2’ : « Tolérance débit injection » (0 – 30000) « Tolérance débit injection » (0 – 30000). La consigne « Tolérance débit injection » limite la variation dans le cas d’une augmentation de débit, et la consigne « Débit min pour influence débit » limite la variation dans le cas d’une diminution du débit. Cette consigne permet de déterminer quand la fonction d’injection directe avec variation de débit sera activée. En effet, les injections d’engrais seront calculées en fonction du débit lorsque la variation du débit sera hors de la tolérance spécifiée par cette consigne. Lorsqu’on la variation du débit est dans la tolérance spécifiée par cette consigne, l’injection des engrais se fait par l’intermédiaire du P.I.D. classique. |

| - Sauver temps d’injection initial ( Oui / Non ) | Si ce paramètre est à ‘Non’, le temps d’injection initial n’est pas mis à jour à la fin de l’arrosage. |
| --- | --- |

## Fonction vanne en mode chariot

### Présentation

Avec cette fonction, lors de la programmation des vannes d'un groupe, une vanne peut être déclarée comme une vanne normale ou comme la commande d'un chariot. Dans ce cas :

- lors du lancement du groupe, la station associée au groupe démarre et la sortie de la vanne est activée pendant un certain temps

- après ce délai, le groupe attend l'activation d'un contact extérieur pour réactiver la sortie pendant le même temps

- ceci se fera pendant un certain nombre de fois de suite

- une fois que le nombre de passages du chariot est celui escompté et que le contact est présent, soit le groupe passe à la vanne suivante soit la station associée au groupe s'arrête.

ATTENTION

La fonction chariot est activée uniquement si le mode de contrôle des vannes du groupe est en TEMPS. De plus, il est nécessaire pour activer les vannes en mode chariot de programmer un temps d'arrosage du groupe ( menu GROUPE  VANNE  TEMPS ).

Les 2 menus suivant permettent de programmer les vannes en fonction chariot :

### Menu de configuration des chariots

SYSTEME  INSTALL  STATION  GENERAL  CHARIOT

| Ce menu affecte à chaque chariot une entrée contact extérieur et un temps d'activation initial pour le lancement du chariot. Configuration des chariots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 :12 :15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chariot 1 2 3 4 |  |  |  | Contact 3 1 4 0 |  |  |  |  |  |  |  | Temps 00 :00 :30 00 :01 :00 00 :02 :00 00 :00 :20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  | QUITTER |

Si le numéro du contact du chariot est égale à 0, la vanne associée à ce chariot fonctionnera normalement pendant le temps d'activation saisie.

| - Chariot (0 – nombre de chariots) | Numéro du chariot. |
| --- | --- |
| - Contact (0 – nombre contacts ext) | Numéro du contact extérieur permettant d'activer le chariot. |
| - Temps (0 – ….) | Temps d'activation initial nécessaire pour le lancement du chariot. |

### Menu de sélection des vannes du groupe

GROUPE  VANNE  VANNE

| Ce menu permet de choisir le mode de fonctionnement d'une vanne, soit elle est affectée à un numéro de chariot, soit c'est la programmation normale d'une vanne. Configuration des chariots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 :12 :15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Van. 10 3 6 8 | % 100 2 1 3 |  |  |  | Ch 0 1 3 2 |  |  |  | Temps 00 :05 :00 00 :00 :30 00 :00 :20 00 :01 :00 |  |  |  |  | Litres 0 0 0 0 |  |  |  |  | Cc/gt 0 0 0 0 |  | L/m2 0 0 0 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  |  |  |  |  | QUITTER |  |

Pour la fonction vanne en mode chariot, il a été rajouté un colonne ‘Ch’ dans ce menu, afin d'affecter à une vanne un numéro de chariot.

| - Ch (num. chariot) (0 – nombre de chariots) | Si cette consigne est égale à 0, la vanne fonctionne normalement et la consigne "%" désigne le pourcentage d'ouverture de la vanne Si cette consigne est positive, la sortie de la vanne correspond au numéro du chariot associé à la vanne et la consigne "%" représente le nombre de passages que le chariot doit effectuer. |
| --- | --- |

Exemples :

1. Nombre de vannes simultanées = 1

Prenons la configuration des vannes décrite dans les 2 menus précédents, l'arrosage du groupe se déroulera comme décrit dans l'organigramme suivant :

Vanne 3

Vanne 6

Vanne 8

Groupe démarre

Contact ext.3

Contact ext.4

Contact ext.1

Groupe s’arrête

Temps

Chariot 1

Chariot 2

Chariot 3

5 minutes (V10)

Vanne 10

Echangeur

2. Nombre de vannes simultanées = 2.

Prenons la configuration des vannes décrit dans les 2 menus précédents, l'arrosage du groupe se déroulera comme décrit dans l'organigramme suivant :

Vanne 3

Vanne 6

Vanne 8

Groupe démarre

Contact ext. 3

Contact ext. 4

Contact ext. 1

Groupe s’arrête

Temps

Chariot 1

Chariot 2

Chariot 3

5 minutes (V10)

Vanne 10

(indéterminé)

Remarque

Les consignes relatives à la fonction chariot ne sont pas transmises au PC ni sauvegardées dans les recettes pour l'instant.

# Menu lecture

## Lecture des états

LECTURE

| Ce menu donne une lecture rapide de l'état de fonctionnement de la ou des station(s). Etats en cours |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station Etat Groupe Démarrage 1 Libre 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXT |  | STATION |  | GROUPE |  | DRAIN |  |  | QUITTER |

Ces états peuvent être :

| Libre (état) | = station hors fonctionnement |
| --- | --- |
| Marche (état) | = station en fonctionnement (voir détail dans la lecture de la station) |
| Alarme (état) | = station en alarme (voir détail dans la lecture des alarmes) |
| Pause (état) | = station en pause (arrosage suspendu). |

Lorsque la station est en cours d’arrosage, pause ou alarme, sont indiqués le numéro du groupe et le mode de démarrage :

| H.Fixe (démarrage) | = arrosage provoqué par un démarrage à heure fixe |
| --- | --- |
| Cyclique (démarrage) | = arrosage provoqué par un démarrage cyclique |
| Contact (démarrage) | = arrosage provoqué par un démarrage par contact |
| Luxmètre (démarrage) | = arrosage provoqué par un démarrage par rayonnement solaire. |
| Gel (démarrage) | = arrosage provoqué par un démarrage par contact gel. |

## Lecture et impression des contacts extérieurs

Ceci n’est possible que si l’option ‘contacts extérieures’ est comprise dans le programme.

LECTURE  EXT

| Entrées extérieures 0-100% |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.5 25.7 20.2 38.0 36.0 45.0 28.0 56.0 45.0 25.0 57.0 46.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AUTO |  | IMPRES |  |  |  |  | QUITTER |

Le bouton IMPRES permet d'imprimer ces valeurs à un instant donné.

### Impression périodique des contacts extérieurs

LECTURE  EXT  AUTO

| Entrées extérieures 0-100% |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cycle d'impression : 0 mn Cycle d'archivage : 0 mn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Cycle d'impression ( 0  240 min ) | Durée entre deux impressions automatiques des valeurs. |
| --- | --- |
| - Cycle d'archivage ( 0  240 min ) | Durée entre deux envois automatiques des valeurs vers le PC. |

## Lecture d'une station

LECTURE  STATION

| Ce menu permet de lire les valeurs de mesure des organes d'entrée d'une station. Lecture station 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cons Mes Cont Vanne : Ec: 0.0 0.0 Temps : pH: 1.0 1.0 Total : Ecp 0.0 Débit : l/h Ct: 1 2 3 4 0 % Volume: l St: --- Per : Total : l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLEIL |  | A VENIR |  | AUTRES |  | SUITE |  |  | QUITTER |

A noter que les libellés ‘Ecp’ (Ec de prémélange) et ‘Per’ (périodes > 1) ne s’affiche que si ces options sont comprises dans le programme.

| Cons (consigne) | =Valeur de consigne que le système doit maintenir (pour l'Ec, le pH, ...). Cette valeur n'est visible que lorsqu'un groupe est en cours d'arrosage. |
| --- | --- |
| Mes (mesure) | =Valeur mesuré (pour l'Ec, le pH, ...) par la sonde principale de la station. |
| Cont (contrôle) | =Valeur mesurée (pour l'Ec ou le pH) par la sonde de contrôle de la station. |
| Ct ( contacts ) | =Etat des 4 contacts secs de la station (l'état de mesure haute est représenté par un rectangle foncé autour du chiffre correspondant). Le contact proportionnel est affiché en valeur mesurée de 0 à 100 %. |
| St (station) | =Etape en cours de la station lorsqu'un groupe arrose. |
| Per (période en cours) | =Période de l’arrosage en cours. |
| Vanne (en cours) | =Numéro des vannes en cours d'arrosage. |
| Temps (restant) | =Temps restant pour la ou le bloc de vannes en cours d'arrosage. |
| Total (temps) | =Temps total de fonctionnement de la station en cours d'arrosage. |
| Débit (l/h) | =Débit mesuré en cours d'arrosage. |
| Volume (l) | =Volume passé pour la ou le bloc de vannes en cours d'arrosage. |
| Total (l) | =Volume total passé en cours d'arrosage. |

### Lecture des autres entrées de la station

LECTURE  STATION  SUITE

| Lecture station 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température : 15°C Alm pompe : 10% Cnt 0 – 100% : 0% Alm bac vide : 100% Détection 220V : 0% Alm P/D/T : 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAUFF |  | INJ EXT |  |  |  | VANNES |  |  | QUITTER |

| Température | =Température de l’eau d’arrosage de la station. |
| --- | --- |
| Cnt 0 – 100 % | =Etat du contact résistance de la station. |
| Détection 220V | =Etat du contact présence 220V de la station. |
| Alm pompe | =Etat du contact alarme pompe de la station. |
| Alm bac vide | =Etat du contact alarme bac vide de la station |
| Alm P/D/T | =Etat du contact P/D/T de la station. |

## Lecture de l'ensoleillement

LECTURE  STATION  SOLEIL

| Ce menu permet de lire les valeurs d'ensoleillement sur 24h. Chaque point du graphique représente 10 mn de mesure. Les anciens points sont remplacés par les nouveaux qui apparaissent au fil du temps. Le curseur vertical est positionné à l'heure courante à chaque ouverture du menu. La portion de courbe située à sa gauche montre l'ensoleillement du jour présent, et à droite se trouve la courbe du jour précédent. Solarimètre |  |  | 12:05:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12h00 496 w/m2 Ins: 478 W/m2 Cum: 2990 Wh/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | QUITTER |

Le curseur peut être déplacé par les flèches horizontales. L'heure qu'il indique est précisée en haut à droite du graphique, ainsi que la valeur de l'ensoleillement correspondant à la courbe en cet endroit.

| Ins (W/m2) | =Niveau d'ensoleillement instantané issu du capteur. |
| --- | --- |
| Cum (Wh/m² depuis minuit) | =Energie d'ensoleillement cumulée depuis minuit. |

## Lecture des arrosages programmés d'une station

LECTURE  STATION  A VENIR

| Ce menu permet de visualiser les différents arrosages à heure fixe que devra assurer la station dans la journée. La liste est rangée par ordre croissant de l'heure de démarrage et des groupes. Le bouton DETAIL (touche F1) rappelle les consignes Ec, Ec d’entrée et pH ainsi que les vannes d'arrosage et le temps ou le volume d’arrosage du groupe. Lecture des programmations |  |  |  |  |  |  |  | 11:30:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heure Groupe Démarrage 12h30 1 Heure Fixe 13h30 2 Heure Fixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETAIL |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

### Lectures des autres arrosages programmés

LECTURE  STATION  AUTRES

| Ce menu permet de visualiser les différents arrosages que devra assurer la station dans la journée, hormis ceux à heure fixe. La liste ne fait mention que du prochain démarrage de chaque groupe et de chaque type. Lecture des programmations |  |  |  |  |  |  |  | 11:58:21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe Etat Type Heure act. 1 0 Contact 12h10 2 248 Luxmètre 12h34 3 55 Contact 12h50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETAIL |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

| Etat (valeur variable) | Cette valeur n'a pas la même signification selon le type de démarrage. Lors d'un démarrage par contact sec, l'état vaut la valeur du contact en pourcentage. Si c’est un démarrage par rayonnement, l'état vaut le cumul d'énergie solaire du groupe. Et dans le cas d'un démarrage cyclique, l'état vaut 0. |
| --- | --- |
| Type (démarrage) | =Type du démarrage prévu. |
| Heure act (activation) | =Heure d'activation prévue pour le démarrage. Cette valeur tient compte des pauses minimales programmées pour chaque type de démarrage. Dans le cas des démarrages par rayonnement, cette heure tient également compte de l'ensoleillement pour estimer l'instant de déclenchement. |

## Lecture des historiques

### Cumuls et moyennes

LECTURE  GROUPE

| Ce menu affiche les résultats journaliers des différents arrosages, en terme de quantité et de qualité de l'eau d'irrigation. Cumuls et moyennes |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gp Nb Vol Tps Ec EcM pH pHM 1 0 0 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0 0 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0 0 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0 0 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HISTO |  |  |  | IMPRES. |  |  |  |  | QUITTER |

| Nb (arrosages groupe) | =Nombre d'arrosages du groupe dans la journée. |
| --- | --- |
| Vol (eau groupe) | =Volume cumulé d'eau distribuée par le groupe dans la journée. |
| Tps (temps cumulé) | =Temps de fonctionnement cumulé du groupe dans la journée. |
| Ec (consigne moyenne) | =Consigne Ec moyenne du groupe dans la journée. |
| EcM (mesure moyenne) | =Mesure Ec moyenne du groupe dans la journée. |
| pH (consigne moyenne) | =Consigne pH moyenne du groupe dans la journée. |
| pHM (mesure moyenne) | =Mesure pH moyenne du groupe dans la journée. |

### Arrosages

LECTURE  GROUPE  HISTO

| Le bouton HISTO donne accès à un historique des 100 derniers arrosages. Le bouton RAZ efface le contenu de la liste. Les boutons +4 et -4 permettent d’avancer ou reculer de quatre lignes. Historiques des arrosages |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10:12:15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ MM Heure St Group Démar Tps Vol 14 04 15:00 1 2 Manuel 00:03:00 150 14 04 14:00 1 3 Cyclique 00:05:00 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZ |  | +4 |  | -4 |  |  |  |  | QUITTER |  |

### Historiques des arrosages par vanne

LECTURE  STATION  SUITE  VANNES

| Volume d’arrosage J – 0 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Van Nr Temps Volume Ec pH V-drn 1 3 00:09:00 3000 4.2 6.5 0 2 1 00:03:00 1000 4.2 6.5 0 3 0 00:00:00 0 0 0 0 4 2 00:10:00 1600 4.5 5.5 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  | IMPRESS |  |  |  |  | QUITTER |

| Van | =Numéro de la vanne |
| --- | --- |
| Nr | =Nombre d’arrosages sur la vanne. |
| Temps | =Cumul du temps d’arrosage de la vanne |
| Volume | =Cumul du volume d’eau arrosé |
| Ec | =Valeur moyenne de l’Ec |
| pH | =Valeur moyenne du pH |
| V-drn | =Volume drainé par la vanne |
| – Touche | Permet de reculer d’un jour (l’historique étant faite sur 7 jours). |

# alarmes

## Gestion des événements

ALARME

| Ce menu affiche la situation des alarmes. Après consultation, il est possible de relancer une station en acquittant ses alarmes. Menu Alarme |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe Station Heure Alarme 1 1 12h00 Ec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCHE |  | ARRET |  | RELANCE |  | MESSAGE |  |  | QUITTER |

| MARCHE (F1) | Permet la mise en marche du buzzer sonore. |
| --- | --- |
| ARRET (F2) | Permet l'arrêt du buzzer sonore. |
| RELANCE (F3) | Permet la relance de la station et du groupe repérés par la position de la barre horizontale. Les alarmes sont alors acquittées. |
| MESSAGE (F4) | Permet d’afficher la situation des alarmes de type message. |
| Heure | =Heure à laquelle l'alarme a été détectée. |
| Alarme | =Origine de l'alarme. |

## Origine des alarmes

| Alarme Ec | Dépassement des limites fixées par la Tolérance Ec durant un temps supérieur à la Durée avant alarme Ec. |
| --- | --- |
| Alarme Ec Max | Dépassement des limites fixées par la Tolérance Ec Max durant un temps supérieur à la Durée avant alarme Ec. |
| Alarme Diff. Ec | Dépassement des limites fixées par la Tolérance Diff. Ec durant un temps supérieur à la Durée avant alarme Ec. |
| Alarme pH | Dépassement des limites fixées par la Tolérance pH durant un temps supérieur à la Durée avant alarme pH. |
| Alarme pH Max | Dépassement des limites fixées par la Tolérance pH Max durant un temps supérieur à la Durée avant alarme pH. |
| Alarme Diff. pH | Dépassement des limites fixées par la Tolérance Diff. pH durant un temps supérieur à la Durée avant alarme pH. |
| Alarme Pompe | Alarme due à l'activation du contact de détection de défaut de la pompe. La surveillance de ce contact est permanente durant l'arrosage, et la durée de mise en alarme du système est fonction de la consigne tempo avant alarme pompe en cas de détection. Par défaut le consigne tempo avant alarme pompe est à 0s. |
| Alarme Bac Vide | Alarme due à l'activation du contact de détection de niveau bas du bac mélangeur. La mise en alarme du système dépend de la consigne tempo avant alarme bac vide, après détection du niveau bas, sauf durant les étapes de Vidange et de Remplissage. Par défaut le consigne tempo avant alarme pompe est à 10s. |
| Alarme P/D/T (Pression/Débit/Température) | Alarme due à l'activation du contact de détection de défaut de Pression / Débit / Température. La mise en alarme du système dépend de la consigne tempo avant alarme P/D/T, après détection du défaut. Par défaut le consigne tempo avant alarme pompe est à 60s. |
| Alarme Alim (présence Secteur) | Alarme due à la désactivation du contact de détection de présence d'alimentation secteur. La mise en alarme du système dépend des consignes alarme 220VAC et tempo avant alarme 220VAC en cas de détection de défaut. Les valeurs par défauts des consignes alarme 220VAC et tempo avant alarme 220VAC sont NON et 0s. |
| Alarme Débit | Alarme due à une mesure du débit sortant des limites fixées par la Tolérance sur débit, ou bien inférieure au Débit minimum. La mise en alarme du système a lieu lorsque cette situation dure un temps supérieur au Temps avant surveillance. |
| Alarme E/S | Alarme due à la détection d’une anomalie, au niveau des cartes entrées/sorties du MCUFerti. La mise en alarme du système est immédiate en cas de défaut et affecte toutes les stations du MCUFerti. |
| Alarme T°eau min | Alarme due à une température d’arrosage trop basse sur le réchauffeur Ferti. |
| Alarme T°eau max | Alarme due à une température d’arrosage trop haute sur le réchauffeur Ferti. |
| Alarme Inj. ext | Alarme de l’injection externe (voir §3.11.2 ). |

## Lecture des messages

- ALARME  MESSAGE

| Ce menu affiche la situation des alarmes de type message d’information. Menu message |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe Station Heure Message 1 1 04h00 Ec min drn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ARRET |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

| Bouton ARRET (F2) | Permet l'arrêt du buzzer sonore. |
| --- | --- |
| Heure | =Heure à laquelle l'alarme a été détectée. |
| Message | =Origine de l'alarme. |

### Origine des messages

| Message Ec min drn | Message due à une mesure de l’Ec de drainage inférieure à la limite fixée par la consigne Ec drainage min. Le message du système a lieu dès que « l’anomalie » est détectée, et s’acquitte lorsque la mesure est supérieure à la consigne. |
| --- | --- |
| Message Ec max drn | Message due à une mesure de l’Ec de drainage supérieure à la limite fixée par la consigne Ec drainage max. Le message du système a lieu dès que « l’anomalie » est détectée, et s’acquitte lorsque la mesure est inférieure à la consigne. |
| Message pH min drn | Message due à une mesure du pH de drainage inférieure à la limite fixée par la consigne pH drainage min. Le message du système a lieu dès que « l’anomalie » est détectée, et s’acquitte lorsque la mesure est supérieure à la consigne. |
| Message pH max drn | Message due à une mesure du pH de drainage supérieure à la limite fixée par la consigne pH drainage max. Le message du système a lieu dès que « l’anomalie » est détectée, et s’acquitte lorsque la mesure est inférieure à la consigne. |

# Commandes manuelles

## Contrôle manuel

MANUEL

| Ce menu affiche la situation de fonctionnement des groupes. Programmation Manuelle |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe Nom Etat Station 1 SANS NOM Libre 1 2 SANS NOM Libre 1 3 SANS NOM Libre 1 4 SANS NOM Libre 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCHE |  | ARRET |  |  |  | PONCT |  |  | QUITTER |

| MARCHE (F1) | Permet la mise en marche du groupe. |
| --- | --- |
| ARRET (F2) | Permet l'arrêt du groupe. |

Cas d'un groupe en fonctionnement :

| Programmation Manuelle |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe Nom Etat Station 1 SANS NOM Marche 1 2 SANS NOM Libre 1 3 SANS NOM Libre 1 4 SANS NOM Libre 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCHE |  | ARRET |  | PAUSE |  | PONCT |  |  | QUITTER |

| PAUSE / RELANCE (F3) | Permet la mise en pause du groupe. Lorsqu'un groupe est en pause, ce bouton devient RELANCE. La pause correspond à la suspension du groupe dans son état du moment. La relance permet sa reprise dans cet état. |
| --- | --- |

## Programmations manuelles ponctuelles

MANUEL  PONCT

| Ce menu permet de programmer des arrosages à heures et dates fixes. Contrairement aux programmations à heures fixes, les démarrages ponctuels n'ont lieu qu'une seule fois, et disparaissent ensuite de la liste. Démarrages ponctuels |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe Heure Date 1 12h00 02/01/96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Une fois le numéro de groupe saisi, l'heure et la date courantes s'inscrivent sur la ligne. Ces dernières peuvent être ensuite ajustées selon les besoins. Sinon, la validation engendre l'équivalent d'un démarrage manuel normal.

Le groupe doit être correctement programmé sans obligation qu’il soit activé.

# Le drainage

Schéma de principe

Vanne d'arrosage

MCU

vol. arrosé

STATION

D

D

D

Ec

Bac de récupération

Ligne 1

Ligne 2

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

état eau récupérée

vol. drainé

vol. drainé

Entrées mesures

pH

Gouteurs d'arrosage

Le drainage représente la quantité d'eau non absorbée par les plantes après leur arrosage.

## Configuration des voies de mesure (lignes de drainage)

A partir du niveau 4 (consignes installateur), la fenêtre de configuration des drainages est atteinte par :

SYSTEME  INSTALL  AUTRE  DRAIN

| Ce menu permet de programmer les caractéristiques des débitmètres et les numéro de lecture Ec et pH associés à chaque ligne de drainage. Débitmètre drainage 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de débitmètre : DBMT Facteur K : 1007 Facteur K exposant : -2 Volume par pas : 1.0 l Volume par pas : 0.0 ml Ec : 1 pH : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° DRN |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Type ( DBMT / VCPT ) | Spécifie au système le type de débitmètre employé pour la mesure du drainage. Un débitmètre (DBMT) fournit un signal proportionnel au débit instantané mesuré. Un volucompteur (VCPT) fournit une impulsion par unité de volume mesurée. |
| --- | --- |
| - Facteur K ( 0  200000 ) et - Facteur K exposant ( 0 10 ) | Ceci est une caractéristique du débitmètre donnée par le constructeur. Pour une plus grande précision, il est possible d'entrer ce paramètre avec une précision de 4 chiffres après la virgule. Pour cela, il faut préciser la partie numérique et l'exposant du paramètres. Par exemple, si le facteur K = 10.07 = 1007 * 10-2 Facteur K : 1007 Facteur K exposant : -2 |
| - Vol. par pas ( 0.0  1000.0 l ) et - Vol. par pas ( 0.0  1000.0 ml ) | Pour paramétrer le volucompteur, il faut entrer le nombre de litre par impulsion, le ‘volume par pas’. La valeur du paramètre est la somme de la consigne volume par pas en litre et volume par pas en ml. Par exemple, si le nombre de litre par impulsion est de 6.21 litres, les consignes seront : Volume par pas : 6.2 l Volume par pas : 10 ml |
| - Ec - pH ( 0  Nbre de capteurs d’Ec ou /et de pH de drainage de l'installation ) | Ces numéros permettent au système de savoir quelles sondes Ec / pH drainage correspondent à la ligne de drainage en question. Leur mise à zéro annule la prise en compte de ces mesures au sein des groupes. |

## Affection des vannes aux lignes de drainage

GROUPE  VANNE  VANNES DEBIT

| L'affectation des drainages se fait via les vannes de chaque groupe. Il faut donc aller vers la programmation d'un groupe et de ses vannes : Paramétrage vannes |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Van. l/h/Gt N Gt m2 Dbt Drn Gt Drn 1 0.0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Pour chaque vanne, programmer le numéro de drainage et le nombre de goutteurs relatifs à l'arrosage et au drainage (cf. §3.6.5).

## Consignes

GROUPE  DEMARR  AUTRES  DRAIN

| Taux de drainage groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heure début drainage : 09:00 Heure fin drainage : 18:00 Taux de drainage : 40 % Fin trajet rayonnement : 1000W/m2 Début trajet rayonnement : 500W/m2 Modif. Maxi. % drainage : 30 % Ec drainage min : 0.5 Ec Ec drainage max : 7 Ec pH drainage min : 3 pH pH drainage max : 7 pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  | INFLU. |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Heure début / fin drainage (00 :00  23 :59) | Plage d’activation pour la fonction drainage. |
| --- | --- |
| - Taux de drainage (par période) (0  100%) | L'objectif est fixé en terme de taux de drainage souhaité, soit : Taux de drainage (en %) = ( vol. drainé / vol. arrosé) x 100 |
| - Fin trajet rayonnement ( Début trajet  1000 W/m2 ) | Seuil de rayonnement solaire au delà duquel l’augmentation de la valeur de consigne du Taux de drainage est maximale, c'est à dire égale à la Modification maximum du taux de drainage. |
| - Début trajet rayonnement ( 0 W/m2  Fin trajet rayonnement ) | Seuil de rayonnement solaire en dessous duquel l’augmentation de la valeur de consigne du Taux de drainage est minimale, c'est à dire nulle. |
| - Modif. maxi. taux drainage (par période) ( 0  100 % ) | Valeur maximale d’augmentation de la consigne Taux de drainage en fonction du rayonnement solaire. L’augmentation effective de la consigne Taux de drainage est calculée proportionnellement à la position de la mesure du rayonnement solaire entre les deux seuils de trajet rayonnement. Cette valeur est programmé pour une période donnée. |
| - Ec - pH drainage min - max (0/1  10/9) | Limites minimal et maximal qui, si elles sont franchies, déclenchent une alarme de type message. Cette alarme n’arrête pas la station, mais elle est déclenchée pour informer le serriste du dépassement de limites fixées. |

## Résumé sur le fonctionnement du drainage

Le ‘taux de drainage’ est calculé par groupe. C'est le rapport entre le volume drainé et le volume arrosé des vannes du groupe.

Rappel des calculs de drainages

(a) Vol. drainé d'une vanne =

n° de goutteurs total de la vanne

V drainé de la ligne de la vanne  X   ------------------------------------------------------------------

n° de goutteurs de la ligne de drainage de la vanne

(b) Vol. total drainé d'un groupe = la somme des volumes drainés des vannes du groupe

Vol. total drainé du groupe

(c) Taux de drainage (%)   =    -----------------------------------   X 100

Vol. total arrosé du groupe

Donc, il faut bien programmer pour chaque vanne le nombre de goutteurs pour arrosage et le nombre de goutteurs pour drainer.

NOTE

Le volume drainé sur la ligne ne peut être égale au volume drainé d'un groupe que si le groupe a une seule vanne, et le nombre de goutteurs d'arrosage et de drainage de cette vanne est le même.

## Lecture drainage des groupes

LECTURE  DRAIN

| Drainage par jour |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe V.Arr. V.Drn. % Ec pH 1 200 150 15 9.0 4.0 2 0 0 0 0.0 1.0 3 0 0 0 0.0 1.0 4 0 0 0 0.0 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IMPRES. |  | DRAIN |  |  | QUITTER |

| V.Arr. (Volume arrosé en litre) | Egal au cumul des volumes des vannes du groupe associées à une voie de drainage. |
| --- | --- |
| V.Drn. (Volume drainé en litre) | Egal au cumul des volumes des drainages associés, pondéré par la fraction : nombre goutteurs vanne / nombre goutteurs drainage. Si le nombre de goutteurs de drainage est nul, ce volume correspond au cumul brut des mesures. |
| % (Taux de drainage) | Le taux de drainage est égal à : (volume drainé / volume arrosé) x 100. |
| Ec - pH | Valeur moyenne de l'Ec et du pH de l'eau drainée (la moyenne est calculée sur une minute). |

| IMPRES (F3) | Imprime le cumul des volumes arrosés, drainés et le taux de drainage depuis minuit, pour tous les groupes du MCUFerti. |
| --- | --- |
| DRAIN (F4) | Menu de lecture instantanée des lignes de drainage. |

### Lecture d’une ligne de drainage

LECTURE  DRAIN  DRAIN

| Drainage |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° V.Drn. COD Ec CEc pH CpH 1 0 0 0 0.0 1.0 1.0 2 0 0 0 0.0 1.0 1.0 3 0 0 0 0.0 1.0 1.0 4 0 0 0 0.0 1.0 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

| N° | Le nombre de la ligne de drainage. |
| --- | --- |
| V.Drn. | Le cumul du volume drainé sur la ligne de drainage. |
| COD | La mesure directe sur la ligne de drainage. |
| Ec | La valeur moyenne de la mesure de l'Ec de drainage calculée sur une minute. |
| CEc | Le cumul de la mesure de l'Ec de drainage calculée sur une minute. Cette valeur est utilisée pour contrôle installateur. |
| pH | La valeur moyenne de la mesure du pH de drainage calculée sur une minute. |
| CpH | Le cumul de la mesure du pH de drainage calculée sur une minute. Cette valeur est utilisée pour contrôle installateur. |

## Influences selon drainages

Afin d'optimiser les conditions d'arrosage, le taux de drainage de chaque groupe peut influer sur différents paramètres :

- Niveau de déclenchement (Wh/m2) des démarrages par solarimètre.

- Niveau de déclenchement (%) des démarrages par contact proportionnel.

- Temps de cycle (mn) des démarrages cycliques.

La programmation des influences se fait par :

GROUPE  DEMARR  AUTRE  DRAIN  INFLU.

| Influences drainage groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Correction Rayo : 20 Wh/m2/% Maxi. seuil Rayo : Wh/m2 Mini. seuil Rayo : Wh/m2 Correction contact : 20 Wh/m2/% Maxi. seuil contact : Wh/m2 Mini. seuil contact : Wh/m2 Correction cyclique : 20 Wh/m2/% Maxi. intervalle cyclique : Wh/m2 Mini. intervalle cyclique : Wh/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODE |  |  |  |  |  | VALIDER |  |  | QUITTER |

| - Corr. RAY ( 0  50 Wh/m²/%) | Représente la correction souhaitée du seuil de déclenchement des arrosages par rayonnement du groupe. |
| --- | --- |
| - Corr. CNT ( 0  50 %/%) | Représente la correction souhaitée du seuil de déclenchement des arrosages par contact proportionnel du groupe. |
| - Corr. CYC ( 0  50 mn/%) | Représente la correction souhaitée du temps de cycle des arrosages cycliques du groupe. Complément : pour chacune des corrections, chaque % d'écart entre le taux de drainage programmé et le taux de drainage mesuré engendre une fois la correction, qui est calculée autant de fois que d'arrosages du groupe. |

Dans le cas d'une défaillance de l'installation, les corrections successives basées sur de mauvaises mesures risquent de créer des conditions d'arrosage aberrantes. Il est alors possible de limiter à des valeurs absolues la progression des paramètres soumis aux influences (voir ci-dessous).

| - Maxi. et Mini. RAY ( 0  9999 Wh/m2 ) | Le seuil de déclenchement des arrosages par rayonnement sera corrigé entre deux valeurs Maxi. et Mini. d'énergie. |
| --- | --- |
| - Maxi. et Mini. CNT ( 0  100 % ) | Le seuil de déclenchement des arrosages par contact sera corrigé entre deux valeurs Maxi. et Mini. de la mesure. |
| - Maxi. et Mini. CYC ( 0  1440 mn ) | La période de déclenchement des arrosages cycliques sera corrigée entre deux valeurs Maxi. et Mini. de temps. |

### Résumé sur les influences du drainage

Pour pouvoir activer les influences du drainage d’un groupe, il faut programmer les consignes suivantes :

- activation du groupe

- activation des démarrages (HF, CYC, RAY,  CNT)

- heure début/heure fin d'activation des types de démarrages concernés

- influence de correction du drainage

- max/min correction de drainage.

NOTE

En influence drainage, les consignes de démarrages sont recalculées automatiquement. La modification manuelle de ces consignes provoque l'annulation de l'influence drainage jusqu'à l'arrosage suivant.

Enfin, le fait de diviser la journée en périodes ne change pas le taux de drainage mesuré entre périodes, mais seulement les consignes de taux et d'influence sur les consignes de démarrage.

# Réchauffeur d'une station Fertilisante

T° eau arrosage

T° eau chauffage

Echangeur

Eau d’alimentation

Le réchauffeur d'une station fertilisante permet de maintenir la température de l'eau d'arrosage à un niveau constant. Pour cela, le système est composé de 2 sondes de température (une pour mesurée l'eau du chauffage, l'autre pour mesurée l'eau d'arrosage), d'un échangeur, d'une V3V et d'une pompe.

Un réchauffeur est branché sur une station du MCU, ainsi il contrôlera la température de l'eau d'arrosage de la station et son état de fonctionnement dépendra du fonctionnement de la station. Pour maintenir la température de l'eau d'arrosage, le MCU commandera la V3V et la pompe.

## Consignes du chauffage

SYSTEME  INSTAL  AUTRE  CHAUFF

| Consignes du chauffage 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorise marche chauffage : OUI Température d'arrosage min d'alarme : 10 C Température d'arrosage : 18 C Température d'arrosage max d'alarme : 25 C Température eau min chauffage : 45 C Température eau max chauffage : 60 C Tempo avant alarme : 60 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CONFIG |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Autorise marche chauffage ( OUI / NON ) | Mise en marche ou arrêt du chauffage. |
| --- | --- |
| - Temp. d'arrosage min d'alarme ( 0 / 130 °C ) | Température d'arrosage en dessous de laquelle le MCU se met en alarme. |
| - Température d'arrosage ( 0 / 130 °C ) | Température de consigne de l'eau d'arrosage. |
| - Température d'arrosage max d'alarme ( 0 / 130 °C ) | Température d'arrosage au dessus de laquelle le MCU se met en alarme. |
| - Température eau min chauffage ( 0 / 130 °C ) | Température minimum qui doit être maintenue dans le chauffage (voir Diff T° de commande V3V minimum). |
| - Température eau max chauffage ( 0 / 130 °C ) | Température maximum à ne pas dépasser dans le chauffage (voir Diff T° de commande V3V minimum). |
| - Tempo avant alarme ( 0 / 3600 sec ) | Nombre de secondes d'attente avant le déclenchement de l'alarme (la condition de mise en alarme doit être maintenue pendant ce temps). |

## Configuration du chauffage

SYSTEME  INSTAL  AUTRE  CHAUFF  CONFIG

| Consignes du chauffage 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage sur la station : 1 Intervalle de régulation V3V : 2 *5ms Arrêt chauffage hors arrosage : OUI Diff. température eau pour commande V3V : 0.5 C Temps minimum de commande V3V par degré C : 1.0 sec Diff. température de commande V3V minimum : 0.5 C Temps maximum de commande V3V par degré C : 5.0 sec Diff. température de commande V3V maximum : 5.0 C Temps total de commande V3V : 60 sec Variation maxi de la position de la V3V : 60 % Temps de maintien de la position de la V3V : 0 sec Différence position V3V en sécurité : 10 % Tempo avant arrêt pompe : 60 sec Position V3V initiale : 33 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Chauffage sur la station ( 1 / 8 ) | Numéro de la station sur laquelle est branché le chauffage. |
| --- | --- |
| - Intervalle de régulation V3V ( 1 / 240 *5ms ) | Intervalle de régulation de la température du chauffage. |
| - Arrêt chauffage hors arrosage ( OUI / NON ) | Si cette consigne est à OUI, le chauffage ne régule que lorsque la station sur laquelle il est branchée est en cours d'arrosage. Si la station est arrêtée, alors la V3V se ferme et la pompe s'arrête. |
| - Diff T° eau pour commande V3V ( 0 / 130 °C ) | C'est la différence entre la température de l'eau d'arrosage consignée et mesurée nécessaire pour commander un correction de la V3V. |
| - Temps min. de commande V3V / °C ( 0 / 3600 sec ) | Temps de commande minimum de la V3V pour un écart d'un degré entre la consigne et la mesure de l'eau d'arrosage. |
| - Diff T° de commande V3V minimum ( 0 / 130 °C ) | Différence de température entre la consigne et la mesure de l'eau d'arrosage correspondant à la consigne précédente. |
| - Temps max. de commande V3V /°C ( 0 / 3600 sec ) | Temps de commande maximum de la V3V pour un écart d'un degré entre la consigne et la mesure de l'eau d'arrosage. |
| - Diff T° de commande V3V max ( 0 / 130 °C ) | Différence de température entre la consigne et la mesure de l'eau d'arrosage correspondant à la consigne précédente. |

Les 4 consignes précédentes permettent au MCU de calculer le temps de commande de la V3V par degré C. Ce temps de commande dépend de l'écart entre la température consignée et mesurée de l'eau d'arrosage.

Exemple :

Température d'arrosage				: 18 °C

Temps minimum de commande V3V par degré C	: 1.0 sec

Différence température de commande V3V minimum	: 0.5 °C

Temps maximum de commande V3V par degré C	: 5.0 sec

Différence température de commande V3V maximum	: 3.0 °C

| T° mes. d'arrosage (°C) | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diff. T° cde V3V (°C) | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Tps cde par ° C (sec) | 5 | 5 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 5 | 5 |

- ‘T° mes d'arrosage’ est la Température d'eau d'arrosage mesurée

- ‘Diff T° cde V3V’ est l'écart entre la température d'eau consignée et mesurée

- ‘Tps cde par ° C’ est le temps de commande de la V3V par degré C calculé.

Suite de la configuration du chauffage

| - Temps total de commande V3V ( 0 / 3600 sec ) | Temps de commande de la V3V de la position 0% à 100%. |
| --- | --- |
| - Variation maximum de la position de la V3V ( 0 / 100 % ) | Variation maximum de la position de la V3V par intervalle de régulation. Cette consigne limite la variation de la V3V. |
| - Temps de maintien de la position de la V3V ( 0 / 3600 sec ) | Temps durant lequel la V3V est maintenue à sa position initiale au début de l'arrosage. |
| - Différence position V3V en sécurité ( 0 / 100 % ) | Pourcentage de la position de la V3V qui est ajouté lorsque la température du chauffage dépasse la ‘Température eau max chauffage’ ou qui est retranché lorsque la température du chauffage est en dessous de la ‘Température eau min. chauffage’. |
| - Tempo avant arrêt pompe ( 0 / 3600 sec ) | Nombre de minutes avant que la pompe s'arrête après un commande d'arrêt. |
| - Position V3V initiale ( -100 / 100 % ) | Cette consigne est uniquement visible sur le MCU et est validée si la consigne ‘Arrêt chauffage hors arrosage’ est à OUI. - Si cette consigne est positive, elle correspond à la position initiale de la V3V calculée à la fin de chaque arrosage. - Si cette consigne est négative, la valeur absolue de celle-ci correspond à une position initiale fixe de la V3V. Au début de chaque arrosage, la V3V se positionnera à la position correspondant à la consigne. Ensuite, la régulation commencera. |

## Lecture

LECTURE  STATION  SUITE  CHAUFF

| Le menu de lecture du chauffage permet de suivre l'état de la régulation du chauffage (V3V et pompe). Lecture du chauffage |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T° arrosage T° eau chauffage Cde 18.0 Pos V3V 55% Mes 18.2 55.0 Etat pompe OUI Min 45.0 Station OUI Max 60.0 Chauffage MARCHE Tps cde 1.0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

| Cde | =Température d'eau de consigne. |
| --- | --- |
| Mes | =Température d'eau mesurée. |
| Min | =Température d'eau minimum. |
| Max | =Température d'eau maximum. |
| Pos. V3V | =Position de la V3V du chauffage. |
| Etat pompe | =Marche ou arrêt de la pompe. |
| Station | =Numéro de la station sur lequel est branché le chauffage et état de la station. |
| Chauffage | =Marche ou arrêt du chauffage. |
| Tps cde | =Temps de commande de la V3V par degré C calculé par le MCU. |

# Menus d’impression

Le MCU permet d’imprimer sur une imprimante à aiguille connectée à celui-ci toutes les consignes des stations, des groupes, des vannes, des drains et des autres fonctions. De plus, il peut imprimer les événements liés aux stations automatiquement à chaque arrosage et imprimer à heure fixe les statistiques de la journée en cours.

## Imprimer des consignes de programmation

SYSTEME  OPTIONS  IMPRIM

| Ce menu permet d’imprimer tout ou une partie des programmations des fonctions du MCU+, et ceci pour celles comprises entre les deux bornes entrées en paramètre sur chaque ligne. Impression des programmations |  |  |  |  |  |  |  | 10 :12 :15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imprimer : OUI Consignes des groupes : 1 a 8 Consigne station : 1 a 1 Consigne des vannes : 1 a 20 Consignes drainage : 1 a 2 Consignes du chauffage : 1 a 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIM |  |  |  | CONFIG |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Imprimer | Autorisation des impressions des consignes. |
| --- | --- |
| - Consignes des groupe | Impression des consignes des groupes |
| - Consignes des stations | Impression des consignes des stations. |
| - Consignes des vannes : | Impression des consignes des vannes. |
| - Consignes drainage | Impression des consignes de drainage |
| - Consignes du chauffage | Impression des consignes des chauffages compris entre les 2 bornes entrées en paramètre. La mise à zéro d’une borne annule l’impression de tous les chauffages. |

| IMPRIM | Ce bouton apparaît si la consigne ‘Imprimer’ est à ‘OUI’ et il permet de lancer l’impression des consignes de l’ensemble des fonctions choisies. |
| --- | --- |

NOTE

La mise à zéro d’une borne annule l’impression des consignes de la ligne.

## Configuration des impressions des stations

SYSTEME  OPTIONS  IMPRIM  CONFIG  STATION

| Ce menu permet de sélectionner les types de consigne à imprimer. Les choix proposés correspondent aux menus des configurations des stations (SYSTEMEINSTALSTATION). Impression de stations |  |  |  |  |  |  |  | 10 :12 :15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit : OUI Entrées : NON Paramètres installation : OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIM |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Après validation, ces choix sont sauvegardés. L’impression des stations ne comportera que les éléments sélectionnés.

| IMPRIM | La sélection de ce bouton ouvre un autre menu qui permet de choisir la station à imprimer. |
| --- | --- |

## Configuration des impressions des groupes

SYSTEME  OPTIONS  IMPRIM  CONFIG  GROUPE

| Ce menu permet de sélectionner les types de consigne à imprimer. Les choix proposés correspondent aux menus de programmation ou d’installation des groupes. Impression des groupes |  |  |  |  |  |  |  | 10 :12 :15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consignes EC/PH : OUI Consignes vannes : OUI Consignes démarrage : OUI Consignes générales : OUI Consignes install. : NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIM |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Après validation, ces choix sont sauvegardés. L’impression des groupes ne comportera que les éléments sélectionnés.

| IMPRIM | La sélection de ce bouton ouvre un autre menu qui permet de choisir le groupe à imprimer. |
| --- | --- |

## Impressions automatiques

SYSTEME  OPTIONS  IMPRIM  CONFIG  AUTO

| Les impressions automatiques des stations permettent d’imprimer à chaque arrosage l’heure de démarrage, l’heure de pause ou d’alarme s’il y a lieu, l’heure d’arrêt et les statistiques de l’arrosage. Les impressions automatiques des groupes, vannes, drainage et engrais permettent d’imprimer à heure fixe les statistiques sur la journée de ces fonctions. Impression des groupes |  |  |  |  |  |  |  | 10 :12 :15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impression automatique : OUI Heure d’impression : 23H59 Impression des stations : OUI Impression des groupes : OUI Impression des vannes : OUI Impression drainage : OUI Impression engrais : OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION |  | GROUPE |  | VANNE |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Impression automatique | Autorisation des impressions automatiques. |
| --- | --- |
| - Heure d’impression | Heure de l’impression des statistiques de la journée. Attention : le cumul des statistiques se remet à zéro à minuit. Les arrosages effectués après l’heure d’impression ne seront pas pris en compte lors de la prochaine impression. |
| - Impression des stations | Autorisation de l’impression automatique des stations. |
| - Impression des groupes | " des groupes. |
| - Impression des vannes | " des vannes. |
| - Impression des drainages | " du drainage. |
| - Impression des engrais | " des compteurs d’engrais. |

Les boutons STATION, GROUPE et VANNE permettent de supprimer les impressions automatiques d’un groupe, d’une station ou d’une vanne. Donc, la suppression de l’impression automatique :

– d’une station empêchera l’impression à chaque changement d’état de la station (démarrage, arrêt, pause) mais indiquera les mises en alarme de la station,

– d’un groupe empêchera l’impression à heure fixe de ce groupe (de plus, si ce groupe démarre une station, elle supprimera l’impression automatique de la station),

– d’une vanne empêchera l’impression à heure fixe de cette vanne.

# Paramètres d'Installation

Ces paramètres sont accessibles en passant par le menu SYSTEME.

## Menus SYTEME / INSTALL

SYSTEME

| Le bouton INSTALL n'apparaît qu'à partir du niveau d'utilisation 3. Lecture des paramètres système |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vendredi 01 Janvier 1998 : 08h34 : 17h29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALL |  | OPTIONS |  | HEU/DAT |  | CODE |  |  | QUITTER |

SYSTEME  INSTALL

| A partir de ce menu, on accède aux menus de test et d’installation des Groupes et des Stations. Paramètres d'installation |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST |  | GROUPE |  | AUTRES |  | STATION |  |  | QUITTER |

## Fenêtres de test

SYSTEME  INSTALL  TEST

| Ces fenêtres permettent de vérifier le bon état de fonctionnement des entrées et des sorties du système. On peut : Test Installation |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREE |  | SORTIE |  | COMPTEUR |  |  |  |  | QUITTER |

- lire les valeurs des entrées analogiques et compteurs

- lire les valeurs des sorties

- activer manuellement les sorties individuelles.

A noter que les valeurs lues des entrées compteurs sont données dans une plage qui s’étend de 0 à 255 (au lieu de 0 à 1023)..

### Test des entrées

- SYSTEME  INSTALL  TEST  ENTREE

| Les 32 valeurs affichées correspondent aux mesures effectuées sur une carte d'entrées / sorties. Elles sont exprimées en valeur numérique (de 0 à 1023). Pour accéder à la lecture des entrées suivantes, il est nécessaire de sélectionner une autre carte d'interface au moyen du bouton CARTE. Entrées |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 523 121 470 854 465 580 662 257 234 481 456 198 892 524 449 451 875 855 493 534 517 571 660 535 805 413 498 566 909 143 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CARTE |  |  |  |  | QUITTER |

| Entrées |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 523 121 470 854 465 580 662 257 234 481 456 198 892 524 449 Numéro de carte E/S : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CARTE |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

### Test des sorties

SYSTEME  INSTALL  TEST  SORTIE

| L'arrêt et la marche de la sortie sont commandés par les boutons ARRET et MARCHE. En cas de mise en marche, la sortie sera automatiquement stoppée après 5 sec. Test Installation |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action manuelle sur la sortie : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARRET |  | MARCHE |  |  |  | ETAT |  |  | VALIDER |

### Etat des sorties

SYSTEME  INSTALL  TEST  SORTIE  ETAT

| Les 32 valeurs affichées correspondent à l’état des sorties. SORTIE |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CARTE |  |  |  |  | VALIDER |

La valeur est à 0, la sortie est à l’arrêt.

La valeur est supérieure à 0, la sortie est active.

## Affectation des groupes

SYSTEME  INSTALL  GROUPE

| Le choix du groupe se fait par la position de la barre horizontale. Choix du groupe |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe Nom Actif Station 1 SANS NOM NON 1 2 SANS NOM NON 1 3 SANS NOM NON 1 4 SANS NOM NON 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEST |  | PARAM |  |  |  |  | QUITTER |

Le bouton TEST (F2) donne accès à la lecture de la station d'arrosage et au contrôle de celle-ci.

Le bouton PARAM (F3) donne accès au menu de saisie des paramètres d'installation du groupe.

## Paramètres de régulation groupe

SYSTEME  INSTAL  GROUPE  PARAM

| Les paramètres de régulation mentionnés ici sont mémorisés par groupe, et leur changement de valeur ne prendra effet qu'au prochain démarrage. En effet, ces valeurs sont transmises à la station à ce moment là. Paramètres groupe 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station : 1 Kp Ec : 1.0 KpR Ec : 0.5 Tolérance Kp Ec : 0.5 Ki Ec : 1.0 Kd Ec : 0.5 Temps d’injection min Ec : 30 x10ms Injection Max. Ec : 500 x10ms Injection initiale Ec : 0 x10ms Temps d’injection prérég Ec : 30 x10ms Kp Ecp : 0.8 Kd Ecp : 0.5 Kp pH : 0.3 KpR pH : 0.2 Tolérance Kp pH : 0.5 Ki pH : 1.0 Kd pH : 0.5 Temps d’injection min Ec : 30 x10ms Injection Max. PH : 500 x10ms Injection initiale pH : 0 x10ms Décalage Ec/pH prem : 0 sec T maintien Ec pH : 0 sec Modif Ec pH station en marche : NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Lorsque les régulations sont correctement paramétrées suite aux tests (voir paramètres de régulation station ci-après), il est indispensable de reporter ici les paramètres obtenus pour conserver définitivement les réglages.

| - Station ( 1  Nbre de stations du système ) | Numéro de la station à laquelle est rattaché le groupe. |
| --- | --- |
| - Kp Ec ( 0.0  10.0 ) | Ce paramètre représente la correction proportionnelle (amplification) du processus de régulation de l'Ec. A partir de l'écart mesuré, où écart Ec = consigne Ec – mesure Ec le système calcule le produit Kp Ec x écart Ec, afin d'obtenir un temps d'injection proportionnel à l'écart. L'augmentation de l'amplification conduit à une plus grande rapidité de la régulation, mais au risque d'une instabilité accrue. Au contraire, sa diminution augmente la stabilité au prix d'une plus grande lenteur de réaction. Ce paramètre agit lorsque la mesure se situe à l'extérieur de la plage consigne Ec ± tolérance Kp Ec. |
| - KpR Ec ( 0.0  10.0 ) | Ce paramètre est identique au précédent, mais il n'agit que lorsque la mesure de l'Ec se situe à l'intérieur de la plage : consigne Ec ± tolérance Kp Ec. |
| - Tolérance Kp Ec ( 0 –10 ) | Ce paramètre désigne la plage de fonctionnement des paramètres Kp et KpR décrits ci-dessus. |
| - Ki Ec ( 0.0  1.0 ) | Ce paramètre représente la correction intégrale du processus de régulation de l'Ec. C'est celle-ci qui va permettre de résorber l'erreur permanente résultant de la correction proportionnelle. Au moyen du paramètre Ki Ec, il sera possible de calculer le produit : Ki Ec x Ancien temps d'injection d'engrais, indépendamment de tout écart. Ce produit sera ajouté à la future injection et assurera un maintien de la commande lorsque l'écart sera nul. En pratique, Ki Ec = 1.0 représente le bon maintien. |
| - Kd Ec ( 0.0  10.0 ) | Ce paramètre représente la correction dérivée du processus de régulation de l'Ec. Pour anticiper les mauvaises tendances, le système va donc calculer la dérivée (taux de variation) de l'écart en opérant le produit : Kd Ec x (Ecart Ec – Ancien Ecart Ec). Ce produit sera ensuite ajouté à la commande d'injection, et s'opposera à une trop grande augmentation de cette dernière. La conséquence de cette approche est un amortissement des variations de l'écart, donc de la mesure. Lorsque les variations disparaissent, la correction n'est alors que proportionnelle et intégrale. |
| - Temps d’injection min Ec ( 0  500 x10ms ) | Permet de limiter le temps d'injection. Quand le calcul de régulation Ec engendre un temps d'injection inférieur à celui-ci, la commande n’est pas effectuée. Il sera prise en compte lors du prochain calcul de régulation. |
| - Injection Max. Ec ( 0  500 x10ms ) | Permet de limiter le temps d'injection. Quand le calcul de régulation Ec engendre un temps d'injection supérieur à celui-ci, la commande effective est forcée à cette valeur. |
| - Injection Initiale. Ec ( 0  500 x10ms ) | La durée de la première injection d’engrais / d’acide (ou de base) au démarrage du groupe. La régulation effectue alors ses corrections à partir de cette valeur. |
| - Temps d’inj prérégul Ec ( 0  500 x10ms ) | Permet de limiter le temps d'injection. Quand le calcul de régulation Ec engendre un temps d'injection inférieur à celui-ci, la commande n’est pas effectuée. Il sera prise en compte lors du prochain calcul de régulation. |
| - Kp Ecp ( 0.0  10.0 ) | Ce paramètre représente la correction proportionnelle (amplification) du processus de prérégulation de l’Ec par vanne 3 voies. Le principe de correction est identique à celui de l’Ec. |
| - Kd Ecp ( 0.0  10.0 ) | Ce paramètre représente la correction dérivée du processus de prérégulation de l’Ec par vanne 3 voies. Le principe de correction est identique à celui de l’Ec. |
| - Kp pH ( 0.0  10.0 ) | Ce paramètre représente la correction proportionnelle (amplification) du processus de régulation du pH. Le principe de correction est identique à celui de l'Ec. |
| - KpR pH ( 0.0  10.0 ) | Ce paramètre est identique au précédent, mais il n'agit que lorsque la mesure du pH se situe à l'intérieur de la plage[consigne pH ± tolérance Kp pH]. |
| - Tolérance Kp pH ( 0 –10 ) | Ce paramètre désigne la plage de fonctionnement des paramètres Kp et KpR décrits ci-dessus. |
| - Ki pH ( 0.0  1.0 ) | Ce paramètre représente la correction intégrale du processus de régulation du pH. Le principe de correction est identique à celui de l'Ec. |
| - Kd pH ( 0.0  10.0 ) | Ce paramètre représente la correction dérivée du processus de régulation du pH. Le principe de correction est identique à celui de l'Ec. |
| - Temps d’injection min pH ( 0  500 x10ms ) | Permet de limiter le temps d'injection. Quand le calcul de régulation pH engendre un temps d'injection inférieur à celui-ci, la commande n’est pas effectuée. Il sera prise en compte lors du prochain calcul de régulation. |
| - Injection Max. pH ( 0  500 x10ms ) | Permet de limiter le temps d'injection. Quand le calcul de régulation pH engendre un temps d'injection supérieur à celui-ci, la commande effective est forcée à cette valeur. |
| - Injection Initiale. pH ( 0  500 x10ms ) | La durée de la première injection d’engrais / d’acide (ou de base) au démarrage du groupe. La régulation effectue alors ses corrections à partir de cette valeur. |
| - Décalage Ec/pH prém ( 0  30 sec ) | Décalage de temps entre le début de la correction d'Ec et le début de la correction pH durant le prémélange. |
| - Temps de maintien Ec pH ( 0  30 sec ) | Temps de conservation des durées d'injection fixes à partir du début de l'étape de régulation. |
| - Modif Ec pH station en marche (Oui / Non) | Si cette consigne est à ‘Oui’, les modifications apportées aux consignes Ec/pH du groupe seront immédiatement prises en compte même si l’arrosage sur ce groupe est en cours. |

## Test d’arrosage

SYSTEME  INSTALL  GROUPE  TEST

| Cette fenêtre donne les mêmes informations que dans le cas de la lecture normale. Certaines différences existent cependant. Les différences sont listées ci-dessous. Lecture station 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cons Mes inj Vanne : Ec: 0.0 0 Temps : 0 Total : pH: 1.0 0 Débit : l/h 0 Volume: l PER : Total : l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARRET |  | MARCHE |  | Kp / Ki |  |  |  |  | QUITTER |

- Les mesures de l'Ec et du pH sont affichées en valeurs vraies (mS/cm et pH) avec en dessous leur valeur numérique interne à l'ordinateur.

- A la place des mesures de l'Ec et du pH de contrôle figurent les valeurs des temps d'injection des engrais et de l'acide / base (x10ms).

- Les boutons ARRET (F1) et  MARCHE (F2) permettent le contrôle direct du groupe sur la station.

- Lorsqu'un groupe est en phase de fertilisation, il est donc possible de suivre le comportement des régulations.

- Le menu Kp/Ki donne accès aux paramètres de régulation de la station.

SYSTEME  INSTALL  GROUPE  TEST  Kp/Ki

| S'agissant d'un écran de test, les paramètres de régulation mentionnés ici peuvent être changer en cours d'arrosage et ceci sans arrêt de la station. Paramètres station 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp Ec : 1.0 KpR Ec : 0.5 Ki Ec : 1.0 Kd Ec : 0.5 Kp Ecp : 0.8 Kd Ecp : 0.5 Kp pH : 0.3 KpR pH : 0.2 Ki pH : 1.0 Kd pH : 0.5 Décalage Ec/pH prem : 0 sec T maintien Ec pH : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Bien que l'ajustement de leurs valeurs prenne effet immédiatement, une fois l'arrosage terminé les nouvelles valeurs ne seront plus conservées. Il est donc indispensable de reporter les valeurs finales souhaitées dans l'écran de saisie des paramètres de régulation groupe (voir ci-avant).

## Configuration des stations

SYSTEME  INSTALL  STATION

| Cette fenêtre indique le(s) type(s) de station que le système peut gérer. La station est choisie avec la barre horizontale. Configuration station |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station Type Nbre d'engrais 1 IWAKI 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEBIT |  | ENTREE |  | GENERAL |  | CALIBR. |  |  | QUITTER |

Les boutons permettent de :

- paramétrer les débitmètres

- visualiser les entrées

- établir les paramètres généraux.

### Débitmètres des stations

SYSTEME  INSTALL  STATION  DEBIT

| Débitmètre station 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de débitmètre : DBMT Facteur K : 1007 Facteur K exposant : -2 Volume par pas : 1.0 l Volume par pas : 0.0 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - Type de débitmètre ( DBMT  VCPT ) | Spécifie au système le type du débitmètre employé sur la station. Un débitmètre (DBMT) fournit un signal proportionnel au débit de fluide mesuré. Un volucompteur (VCPT) fournit une impulsion à chaque passage d'une certaine quantité de fluide. |
| --- | --- |
| - Facteur K ( 0  200000 ) et - Facteur K exposant (0 10 ) | Ceci est une caractéristique du débitmètre donnée par le constructeur. Pour une plus grande précision, il est possible d'entrer ce paramètre avec une précision de 4 chiffres après la virgule. Pour cela, il faut préciser la partie numérique et l'exposant du paramètre. Par exemple, si le facteur K = 10.07 = 1007 * 10-2 Facteur K : 1007 Facteur K exposant : -2 |
| - Vol. par pas ( 0.0  1000.0 l ) et - Vol. par pas ( 0.0  1000.0 ml ) | Pour paramétrer le volucompteur, il faut entrer le nombre de litre par impulsion, le ‘volume par pas’. La valeur du paramètre est la somme de la consigne volume par pas en litre et volume par pas en ml. Par exemple, si le nombre de litre par impulsion est de 6.21 litres, les consignes seront : Volume par pas = 6.2 l Volume par pas = 10 ml |

### Entrées des stations

SYSTEME  INSTALL  STATION  ENTREE

| Entrées station 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec mesure : OUI Ec contrôle : OUI pH mesure : OUI pH contrôle : OUI Alim : OUI Luxmètre : OUI Débitmètre : OUI Température : OUI Contact 0-100% : OUI Pompe : OUI Bac vide : OUI P/D/T : OUI Contacts secs : OUI Contacts secs : OUI Contacts secs : OUI Contacts secs : OUI Ec Entrée : OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUITTER |

NOTE

Aucune modification n’est possible dans ce menu. Pour plus de détails, veuillez contacter votre installateur.

Le libellé ‘Ec Entrée’ n’est visible que si l’option prérégulation Ec  avec vanne 3-voies est mise en œuvre dans le programme.

| - Entrée xxx ( Oui /Non ) | Spécifie au système si l'entrée xxx doit être active dans la station. Chaque entrée active (OUI) occupe une entrée physique selon l'ordre défini par construction. |
| --- | --- |

### Paramètres généraux des stations

SYSTEME  INSTALL  STATION  GENERAL

| Paramètres station 1 |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type régulation pH : ACIDE Temps d'arrêt mini : 0 sec Nbre vannes par groupe : 16 Relance automatique (OUI/NON) : NON Alarme alimentation : NON Tempo avant alarme pompe : 0 sec Tempo avant alarme 220VAC : 0 sec Tempo avant alarme P/D/T : 60 sec Tempo avant alarme bac vide : 10 sec Gain solarimètre : 100 % Temps ouverture V3V : 0 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Le libellé ‘Temps ouverture V3V’ n’est visible que si l’option prérégulation Ec  avec vanne 3-voies est mise en œuvre dans le programme.

| - Type régulation pH ( ACIDE / BASE ) | Spécifie au système le type de correction chimique envisagé pour le pH. Le calcul des temps d'injection sera alors calculé en conséquence. |
| --- | --- |
| - Temps d'arrêt mini ( 0  300 sec ) | Pause minimale que le système respectera entre deux démarrages consécutifs de la station. A la fin de chaque arrosage, le programme vérifie si un groupe est en instance de démarrage sur la station. Si tel est le cas, les pompes ne sont pas éteintes en prévision du démarrage suivant. Cependant si le temps d'arrêt mini est supérieur à ‘0’, la station sera obligatoirement stoppée à la fin de l’arrosage. |
| - Nbre vannes par groupe ( 16  Nombre vannes du système – 64 maxi.) | Nombre maximum de vannes qu'il est possible de programmer par groupe. Ce paramètre est général pour tous les groupes de la station. |
| - Relance automatique ( OUI/NON ) | Spécifie au système si la détection des signaux d’alarme de type bac vide, PDT, pompe, présence 220 VAC conduisent à la mise en alarme de la station (NON) ou à sa mise en pause avec relance automatique si les signaux disparaissent (OUI). |
| - Alarme alimentation ( OUI/NON ) | Valide ou inhibe l’alarme secteur (présence 220VAC). La détection de la présence du secteur se fait grâce et sur l’alimentation du rack des entrées du MCUFerti. |
| - Tempo avant alarme xxxxx ( 0  120 sec) | Définit la durée de mise en alarme du système après détection du défaut. Une valeur de ‘0’ annule l’alarme. |
| - Tempo alarme bac vide ( 0  120 sec) | Définit la durée de mise en alarme du système après détection de niveau bas du bac mélangeur |
| - Gain solarimètre ( 0 – 999 % ) | Facteur de correction de la mesure du rayonnement. |
| - Temps ouverture V3V ( 0  400 sec) | Lorsque le système est prévu pour gérer la prérégulation Ec, ce temps correspond à l’ouverture ou la fermeture totale de la vanne 3 voies d’entrée. |

## Définition des contacts groupes et mémorisés

SYSTEME  INSTAL  AUTRES  CONTACT

| Configuration contact |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St Cnt Type Seuil Inver Etat 1 1 MEMO 50% OUI 1 1 2 0-100% 50% NON 0 0 1 0-100% 50% NON 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

| - St (1 – nbre de stations) | Le numéro de la station. |
| --- | --- |
| - Cnt (1 – nbre de contacts) | Le numéro du contact appartenant à la station |
| - Type (0-100% / mémorisé) | Cette colonne permet de déterminer si le contact est de type ‘0 -100%’ ou ‘mémorisé’. Un contact de type 0-100% est activé si la mesure est supérieure au seuil d’activation. Lorsque la mesure passe en dessous de ce seuil, alors le contact est désactivé. Un contact de type mémorisé est activé quand la mesure est supérieure au seuil d’activation, mais celui-ci reste actif même si la mesure passe en dessous du seuil (cas d’une impulsion sur le contact). |
| - Seuil ( 0 – 100% ) | Cette colonne permet de déterminer le seuil d’activation du contact. Si la mesure est supérieure à ce seuil, alors le contact devient actif. Ce seuil ne sera pris en compte que si le contact est utilisé pour des fonctions d’arrêt, de suspension ou de passage à la vanne suivante du groupe, le seuil d’activation en mode démarrage étant défini dans le menu : GROUPE  DEMARRAGE  CONTACT. |
| - Inver (Oui /Non) | Cette colonne permet d’inverser la mesure du contact. Dans le cas normale (NON), la valeur numérique considérer par le programme est proportionnelle au signal mesuré. Dans le cas inverse (OUI), elle est inversement proportionnelle au signal mesuré. Le sens de déclenchement est également inversé, c’est à dire que la zone d’activation est celle inférieure au seuil d’activation. |

La remise à zéro des contacts mémorisés dépend de la fonction de celui-ci.

|  |  | Fonction du contact |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Démarrage |  | Arrêt | Passage vanne suivante |  |
| Conditions de remise à zéro | Arrêt du groupe Activation ou désactivation du groupe |  | Arrêt du groupe Activation ou désactivation du groupe | Démarrage du groupe Passage à la vanne suivante Activation ou désactivation du groupe |  |

NOTE

Pour les fonctions arrêt, suspension et passage à la vanne suivante du groupe, la mise à zéro du numéro de contact désactive les fonctions associées à celui-ci.

## Les contacts multifonctions

SYSTEME  INSTAL  AUTRES  CFG CNT

| Les contacts multifonctions sont des entrées configurables. Sur le MCU, ces entrées peuvent être connectées sur des capteurs 5/25mA, 0/4mA, 0/20mA, 4/20mA ou des capteurs de température NTC ou des contacts secs. Config contact ext |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Mes Min Max Cal Cpt Lect 1 512 0 130 0 NTCE 40.0 2 403 0 1000 0 5-25 200.0 3 10 0 100 0 CNT 0.1 4 1023 0 100 0 0-4 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MODIFIER |  |  | QUITTER |

Les contacts multifonctions peuvent être utilisés en lecture ou pour le démarrage, l'arrêt et la suspension d'un groupe. Ils sont également utilisés pour les démarrages gels.

Liste des capteurs possibles

| 5-25 | = capteur en 5/25 mA |
| --- | --- |
| 0-4 | = capteur en 0/4 mA |
| 0-20 | = capteur en 0/20mA |
| 4-20 | = capteur en 4/20mA |
| CNT | = contact sec |
| NTCA | = capteur ELOTEC de température ambiante NTC |
| NTCE | = capteur ELOTEC de température d'eau NTC. |

### Calibration

Le menu ci-dessus permet de calibrer la mesure du capteur en saisissant le minimum, le maximum et le type du capteur.

- Si le capteur n'est pas un capteur de température NTC, la lecture du capteur sera calculée de façon linéaire entre le minimum et le maximum saisie. La colonne Cal permet d'apporter une correction à la valeur de la lecture du capteur.

Lecture =((Max - Min)1023×Mesure)+Min + Cal

- Si le capteur est un capteur de température NTC, la lecture sera calculée par le MCU et sera limitée par le minimum et le maximum saisi. Dans ce cas, la colonne Cal jouera sur un paramètre non-linéaire du calcul. Aussi, la valeur ‘Cal’ ne correspondra pas directement à la correction apportée.

REVISIONS

| N° | Motif | Date |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reprise de l’ancienne version pour : réduire aux maximum le nombre de pages, améliorer la lisibilité. V. A1-1104 | 02/11/2004 |